Министерство за животна средина и просторно планирање

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА КОНТРОЛА НА ЕМИСИИ ОД
ИСПАРЛИВИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА БЕНЗИНИ

Скопје, октомври 2013

ВОВЕД

I. ОЦЕНА HA СОСТОЈБИТЕ BO ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА СЕ УРЕДИ CO ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ HA ЗАКОНОТ

Спроведувањето на “Националната програма за усвојување на правото на ЕУ“ (НПАА) и на проектот за следење на статусот на апроксимација на националното законодавство од областа на животната средина со правото на ЕУ - “Прогрес мониторинг во областа на животната средина“ (ПМ) укажаа дека во Република Македонија само 5 % се транспонирани и имплементирани двете ЕУ директиви: Директива 94/63/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 20 декември 1994 година за контрола на емисии од испарливо органско соединение (VOC) кои произлегуваат од складирање на бензин и негово дистрибуирање од терминалите до бензинските станици и Директива 2009/126/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 21 октомври 2009 година за Фаза II рекуперација на бензинска пареа за време на полнење на моторни возила со гориво на бензинска станица.

Ова, пред сè, се должи на нивната комплексност, финансиски импликации, како и инволвираноста на повеќе институции за различни аспекти на директивите, односно на:

- Министерство за животна средина и просторно планирање (Закон за животна средина, Закон за квалитет на амбиентниот воздух, Правилник за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот и Правилник за количините на горните граници - плафоните на емисиите на загадувачките супстанции со цел утврдување на проекции за одреден временски период кои се однесуваат на намалувањето на количините на емисиите на загадувачките супстанции на годишно ниво),

- Министерство за економија (Закон за енергетиката и Правилник за квалитетот на течните горива),

- Министерство за транспорт и врски (Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај и Правилник за спецификациите на возилата - цистерни кои превезуваат бензини и/или органски растворувачи) и

- Министерство за внатрешни работи (Закон за складирање и заштита од запални течности и гасови, Правилник за посебните безбедносни и заштитни услови за работење на станиците за снабдување со гориво без посада, Правилник за изградба на станици за снабдување со гориво на моторните возила и за складирање и претоварање на гориво и Правилник за изградба на постројки за запални течности и за складирање и претоварање на запални течности).

Основните цели  на политиката за животната средина на  ЕУ се  да го зачуваат, да го заштитат и да го подобрат квалитетот на животната средина, да го заштитат здравјето на луѓето  и рационално да се искористат природните богатства. Таа политика се заснова на начелото на претпазливост и на начелата дека треба да се преземе превентивна акција, дека штетите за животната средина треба, како приоритет, да се санираат во самиот извор и дека загадувачот треба да плати како и одговорност на производителот да  се зголеми.

Директивата за контрола на емисии од испарливо органско соединение (VOC) кои произлегуваат од складирање на бензин и негово дистрибуирање од терминалите до бензинските станици ги има следните барања од областа на регулативата:

- инсталациите за складирање кај терминалите да се конструирани и да работат во согласност со техничките одредбите утврдени во директивата (член 3 и Анекс I) .

- опремата за товарање и растоварање на мобилни контејнери кај терминалите да е конструирана и да работи во согласност со техничките одредбите утврдени во директивата (член 4 и Анекс II).

- сите терминали со инсталации за товарање за патните цистерни  да бидат опремени со најмалку еден конзолен кран, кој ги задоволува спецификациите на опремата за долно товарање утврдени во директивата (член 4 и Анекс IV).

- почнувајќи од 1 јануари 2005 бара сите патни цистерни да се со конзолни кранови за долно товарање кај сите терминали, освен ако се изземени како што е наведено во директивата, да ги исполнуваат спецификациите на опрема за долно товарање утврдени во директивата (член 4 и Анекс IV).

- мобилните контејнери да се конструирани и да работат во согласност со барањата утврдени во директивата (член 5).

- за истоварање на бензин кај бензинските пумпи, обновување (зафаќање) на пареата мора да се спроведе кај сите пумпи (со проток поголем од 10 m3 годишно) од 31.12.2004 година.

- опремата за товарање и за складирање кај бензинските пумпи и терминалите, каде се врши посредно складирање на пареата, да е конструирана и да работи во согласност со техничките одредбите утврдени во директивата (член 6 и Анекс III).

Директивата за обновување на пареите од бензин при полнење на моторните возила на бензинските станици предвидува мерки за намалување на количината на бензинска пареа која се испушта во атмосферата за време на полнењето на моторните возила со гориво на бензинските станици.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Главна причина за донесување на посебен Закон за контрола на емисии од
испарливи органски соединенија при користење на бензини е потребата за целосно усогласување на македонското законодавство со релевантната европско законодавство.

Основни цели на законот се:

- намалување на загадувањето на воздухот од испарливи органски соединенија што произлегуваат од користењето на бензините;

- намалување на загубата и постигнување на вредносните цели на вкупната годишна загуба на бензини во терминали, бензински станици и мобилни контејнери;

- постигнување и унапредување на стандардите за заштита на животната средина од страна на терминалите, складовите, бензинските станици, мобилните контејнери, како и при транспортот, полнењето и складирањето на бензините;

- избегнување, спречување и намалување до најмало можно ниво на негативното влијание на емисиите од испарливи органски соединенија врз човековото здравје и животната средина како целина, вклучувајќи ги биолошката разновидност и природното богатство;

Со законот се пропишуваат барањата за заштита на животната средина и контрола на емисиите од испарливи органски соединенија при користењето на бензините со роковите за нивно достигнување, со што се транспонираат двете VOC ЕУ директиви: 94/63/ЕЗ и 2009/126/ЕЗ, а се применува:

- кај операции, инсталации, моторни возила и садови кои се користат за складирање, полнење и транспорт на бензин од еден терминал до друг, или од терминал до бензинска станица и

- за утврдување на мерките за намалување на количината на пареи од бензин кои се емитираат во атмосферата за време на полнење на моторните возила со бензин кај бензинските станици.

Особено намалување на испарувањата се очекуваат во близината на бензинските станици што ќе придонесе кон намалување на загадувањето во градските средини каде се лоцирани бензинските станици.

Законот се заснова на следните начела :

- Начело на внимателно и одговорно однесување;

- Начело на временска перспективност;

- Одговорност на сопственикот и

- Примена на други начела утврдени во Законот за животната средина и Законот за квалитет на амбиентниот воздух

Законот ги обврзува економските оператори да воведат и исполнат технички барања за заштита на животната средина со цел зафаќање на бензинските пареи при трансфер на бензин кај терминалите, цистерните и бензинските станици.
Притоа се постигнува намалување на загубата од испарување на бензини и тоа до 0,15 % литри на еден литар бензин и истите ќе бидат вратени во терминалите за складирање, а испарувањата на бензинските пареи не смеат да бидат поголеми од 35 g/Nm3.

Законот ќе започне да се применува на 1 јануари 2015 година, а сите постојни оператори на бензински станици, инсталации за складирање и претоварање на бензини и мобилни контејнери се должни да се регистрираат во МЖСПП најдоцна до декември 2015 година (член 25 и 59).

Законот утврдува дека сите нови бензински станици, мобилни контејнери за транспорт на бензин (цистерни) и инсталации за складирање и претоварање на бензини од 1 јануари 2018 година ќе треба да ги исполнат техничките барања пропишани со овој закон. Односно, од овој датум во Република Македонија нема да се дозволи изградба на овие објекти доколку не ги исполнуваат барањата за заштита на животната средина

Постојните инсталации за складирање и мобилни контејнери ќе треба да ги постигнат техничките барања најдоцна до декември 2019 година, а бензинските станици до  31 декември 2021 година.

Ова ќе се постигне преку реализирање на План за постигнување на пропишаните технички барања за заштита на животната средина (член 26), што секој оператор е потребно да го изработи и достави на одобрување до МЖСПП најдоцна до 30 јуни 2016 година.

Доколку се одобри овој план согласно законски пропишаната процедура (член 26 и 29), стручниот орган донесува решение за негово прифаќање.

Доколку операторот не добие одобрување на Планот за постигнување на техничките барања или истиот не го реализира, во тој случај одговорен е сопственикот на инсталацијата, бензинската станица и/или мобилниот контејнер (член 32).

Новите инсталации и бензински станици се должни да достават Барање за започнување со работа. Потребно е спроведување на увид на лице место и потоа се добива решение за одобрување на започнување со работа (член 35).

Операторот е должен да врши мониторинг на емисиите и на ефикасноста на зафаќањето на пареата. Мониторингот се врши најмалку еднаш годишно, освен кога има автоматски систем за мерење на емисиите од бензински пареи, тогаш мониторингот се врши еднаш на три години.

Регистарот на оператори и сопственици на инсталации за складирање, инсталации за полнење на бензин, мобилни контејнери и бензински станици го води Управата за животна средина, а податоците од регистарот се достапни за јавноста.

МЖСПП донесува Програма за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина врз основа на плановите од операторите. Програмата се носи за период од шест години, а првата програма треба да се донесе најдоцна до декември 2016 година (член 38).

Со донесување на законот се очекува преку системот за рекуперација најмалку 85 % од бензинските пареи да бидат зафатени, втечнати и повторно вратени во резервоарите. Тоа резултира во значителна заштеда за операторите, а воедно ќе се намали  загадувањето на воздухот и подобри безбедноста и здравјето на луѓето.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предложените решенија со законот ќе предизвикаат финансиски последици врз Буџетот на Република Македонија.

Тоа се однесува на зајакнување на капацитетите на Министерство за животна средина и просторно планирање - Управа за животна средина, надлежните инспекторати и единиците на локалната самоуправа.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Спроведувањето на законот повлекува финансиски средства кои треба да се обезбедат од Буџетот на Република Македонија кој се однесува на  зајакнување на капацитетите за спроведување на законот.

Спроведувањето на законот повлекува зголемување на обврските на правните субјекти во поглед на исполнување на техничките барања од страна на инсталациите за складирање на бензини (од 50.000 до 120.000 евра), мобилните контејнери (до 5.000 евра за адаптација на постојна цистерна) и бензинските станици (од 600 до 2.000 евра по пумпа за адаптација на постојна бензинска станица).

Покрај ова операторите треба да вршат најмалку еднаш годишно мониторинг на емисии на испарливи органски соединенија што произлегуваат од инсталациите, или да постават автоматски мониторинг систем за следење на емисиите. Доколку постават автоматски мониторинг систем тогаш е потребно еднаш на три години да извршат мониторинг на емисиите. Трошоците со вршењето на мониторингот еднаш годишно се движат од 150 евра по точка на емисии.

Согласно начелото одговорност на производителот, овие субјекти се должни за своја сметка да го обезбедат исполнувањето на техничките барања пропишани со законот.

Истовремено законот ќе обезбеди и одреден поврат на средствата вложени со цел исполнување на пропишаните технички барања, преку остварените намалувања на загуби на бензин  предизвикани од неговото испарување..

V. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТИВИ ОД ДРУГИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Во Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини се вградени следните директиви на ЕУ:

- Директива 94/63/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 20 декември 1994 година за контрола на емисии од испарливо органско соединение (VOC) кои произлегуваат од складирање на бензин и негово дистрибуирање од терминалите до бензинските станици и

- Директива 2009/126/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 21 октомври 2009 година за Фаза II рекуперација на бензинска пареа за време на полнење на моторни возила со гориво на бензинска станица.

VI. ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ИЗМЕНАТ СО ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И ПРОПИСИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со донесувањето на Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини не се прават измени во други закони.

Законот содржи основ за донесување на следните подзаконски акти, односно за пропишување на:

- Технички барања кај инсталациите за складирање кај терминалите (член 8 став 2);

- Технички барања кај опремата за полнење и празнење на
 мобилни контејнери мобилни контејнери (член 9 став 2 и 4);

- Технички барања кај порталните кранови на терминалите за полнење на мобилни контејнери (член 10 став 4 и 5);

- Технички спецификации на мобилните контејнери кои превезуваат бензин (член 18);

- Опремата со систем за враќањето на бензинските пареи за време на полнење на моторните возила со бензин и формата и содржината на образецот за податоци во бензинските станици за безбедност на моторните возила за време на полнење со бензин  (член 22);

- формата, содржината и начинот на доставувањето на барањето за регистрација, формата и содржината на потврдата за упис, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот (член 25 став 8);

- формата, содржината и начинот на доставувањето на Предлог планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина (член 26 став 14);

- Начинот, условите и постапката за воспоставување и работење на системот и методологијата за мониторинг, условите, начинот и постапката на  доставување на информациите и податоците од мониторингот на испарливи органски соединенија во терминалите и во бензинските станици (член 36 став 10);

- Програма за постепено постигнување на техничките барања за заштита на животната средина (член 38 став 3);

- Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата (член 49 став 3).

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Предмет на уредување

Со овој Закон се пропишуваат стандардите за заштита на животната средина и контрола на емисиите од испарливи органски соединенија при користењето на бензините, како и роковите за нивно достигнување.

Член 2
Примена на Законот

Овој Закон се применува:

- за операции, инсталации, мобилни контејнери, возила и садови кои се користат за складирање, полнење и транспорт на бензини од еден терминал до друг, или од терминал до бензинска станица и

- за утврдување на мерките за намалување на количината на пареи од бензини кои се емитираат во атмосферата за време на полнење на моторните возила со бензини кај бензинските станици.

Член 3
Супсидијарна примена на други закони

(1) На прашањата кои се поврзани со правилата за заштита на воздухот од загадување и управување со квалитетот на воздухот, ќе се применуваат одредбите од Законот за квалитет на амбиентниот воздух.

(2) За регулирање на прашањата во врска со: пристап до информации кои се однесуваат на животната средина и оцена на влијанијата од определени проекти врз животната средина се применуваат одредбите од Законот за животната средина, доколку со овој закон не е поинаку уредено.

(3) На постапките утврдени со овој закон се применува Законот за општа управна постапка доколку со овој закон не е поинаку уредено.

Член 4
Цели на Законот

Основни цели на овој закон се:

- намалување на загадувањето на воздухот од испарливи органски соединенија што произлегуваат од користењето на бензините;

- намалување на загубата и постигнување на вредносните цели на вкупната годишна загуба на бензини во терминали, бензински станици и мобилни контејнери;

- постигнување и унапредување на стандардите за заштита на животната средина од страна на терминалите, складовите, бензинските станици, мобилните контејнери, како и при транспортот, полнењето и складирањето на бензините;

- избегнување, спречување и намалување до најмало можно ниво на негативното влијание на емисиите од испарливи органски соединенија врз човековото здравје и животната средина како целина, вклучувајќи ги биолошката разновидност и природното богатство.

Член 5

Стандарди за заштита на животната средина

Стандардите за заштита на животната средина од член 1 на овој закон претставуваат технички барања за заштита на животната средина со кои се обезбедува намалување на загадување на воздухот од испарливите органски соединенија, како и постигнување на целни вредности на вкупната годишна загуба на бензини од терминалите, бензинските станици и мобилните контејнери.

Член 6
Дефиниции

Одредени изрази употребени во овој закон го имаат следното значење:

- Бензин е секој нафтен дериват, со или без адитиви, со притисок на пареи (според Reid - RVP) од 27,6 kPa или повеќе, кој се употребува како гориво кај моторни возила, со исклучок на  течениот нафтен гас (ТНГ);

- Пареи се смеша на сите гасовити соединенија кои испаруваат од бензините;

- Инсталација за складирање е секој неподвижен резервоар кај терминалот кој се користи за складирање на бензини вклучувајќи ја и целосната технолошка инсталација со која е поврзан (цевководи, вентили и др.).

- Терминал е секој објект кој се користи за складирање и полнење на бензини во мобилни контејнери, возила цистерни, железнички вагони-цистерни или пловни објекти, вклучително и сите инсталации за складирање на местото од објектот;

- Постоен мобилен контејнер е секој резервоар наменет за патен, железнички или воден транспорт на бензини од еден терминал до друг, или од терминал до бензинска станица, кој е пуштен во работа, или промет пред 31 декември 2017 година. Под мобилен контејнер се подразбира и возилото цистерна и железничкиот вагон-цистерна.

- Нов мобилен контејнер е секој резервоар наменет за патен, железнички или воден транспорт на бензини од еден терминал до друг, или од терминал до бензинска станица, кој е пуштен во работа, или промет после 1 јануари 2018 година. Под мобилен контејнер се подразбира и возилото цистерна и железничкиот вагон-цистерна.

- Бензинска станица е секоја инсталација во која со бензини од неподвижни резервоари се полнат резервоарите за гориво на моторните возила;

- Постојна е инсталација за складирање на бензини, инсталација за полнење на бензини, бензинска станица и мобилни контејнери кои се пуштени во работа, или промет и/или за кои е издадена дозвола за употреба пред 31 декември 2017 година;

- Нова е инсталација за складирање на бензини инсталација за полнење на бензини, бензинска станица и мобилни контејнери кои се пуштени во работа, или промет и/или за кои е издадена дозвола за употреба после 1 јануари 2018 година;

- Постојна бензинска станица е онаа бензинска станица која е изградена или за која е издадена градежна дозвола пред 31 декември 2017 година;

- Нова бензинска станица е онаа бензинска станица која се гради или за која е издадена градежна дозвола после 1 јануари 2018 година;

- Промет е најголемата вкупна годишна количина на бензини, наполнета од инсталацијата за складирање во терминалот, или од бензинската станица, во мобилни контејнери за период од претходни три години;

- Инсталација за рекуперација на пареи од бензини е инсталација која собраните бензински пареи со втечнување ги претворува во течен бензин, вклучувајќи го и системот за собирање и складирање на пареите од бензини во терминалот.

- Пловен објект е пловен објект наменет за внатрешни водни патишта со посебна намена за употреба на внатрешни водни патишта и тоа:

- носивост од 15 тона или повеќе;

- не е наменет за превоз на стоки што има истиснина од 15 m3 или повеќе,

- влекач - потискувач, вклучувајќи ги и оние со истиснина помалку од 15 m3, под услов да се изградени да шлепуваат, туркаат или преместуваат бродови покрај брегот (пристаништето).

- Целна референтна вредност е насока за севкупното оценување на соодветноста на техничките мерки, која не е гранична вредност, а според која се мери работењето на поедините резервоари, терминали или бензински станици;

- Преодно складирање на бензинска пареа е складирање на пареи во резервоар со фиксен кров на терминалот за понатамошен пренос до инсталацијата за рекуперација на пареи од бензини . Префрлување на пареа од еден во друг резервоар на ист терминал не се смета како преодно складирање:

- Инсталација за полнење е секоја постројка на терминалот во која можат да се полнат мобилните контејнери со бензини, а е опремена со еден или повеќе портални кранови;

- Портален кран е секоја инсталација кај терминалот која е наменета за полнење на возилото цистерна со бензини. Полнењето може истовремено да се врши само во едно возило цистерна.

- Систем за рекуперација на бензинска пареа е опрема наменета за рекуперација на бензинска пареа за време на полнење со гориво на бензинска станица во резервоарот на моторното возило, како и за пренос на таа бензинска пареа во резервоарот на бензинската станица.;

- Ефикасност на рекуперација на бензинска пареа е количеството на бензинска пареа рекуперирано со системот за рекуперација на бензинска пареа, споредено со количеството на бензинска пареа кое инаку би се ослободило во атмосферата во отсуство на таков систем кое е изразено како процент;

- Сооднос пареа/бензин претставува сооднос помеѓу количеството на бензинската пареа кое поминува низ системот за рекуперација на бензинска пареа при атмосферски притисок и количеството на втечнет бензин;

- Годишен промет (продуктивност) е вкупното годишно количество на бензини истоварено од подвижни контејнери во бензинска станица;

- Сопственик е правно или физичко лице кој како свој имот поседува терминали, бензински станици и мобилни контејнери во кои се користат бензини;

- Оператор е правно или физичко лице кое управува со терминали, бензински станици и мобилни контејнери во кои се користат бензини и кој е одговорен за секојдневното работење на истите;

- Орган за вршење на стручни работи во животната средина е органот формиран со Законот за животна средина.

Член 7
Начела за заштита на животната средина

#### Користењето на бензините во текот на нивното складирање и дистрибуирање се засновува на следните начела за заштита на животната средина:

#### 1. Начело на внимателно и одговорно однесување

За време на активностите што се поврзани со складирање и дистрибуирање на бензините што би можеле да имаат влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух и врз медиумите и областите на животната средина, секој е должен да се однесува внимателно и одговорно за да се избегне и спречи загадувањето на амбиентниот воздух и штетните ефекти врз човековото здравје и животната средина во целина.

#### 2. Начело на временска перспективност

Временските рокови за постигнување на техничките барања за заштита на животна средина треба да соодветствуваат на економската способност на сопственикот и операторот, на временската перспектива на очекуваните влијание врз амбиентниот воздух и медиумите и областите на животната средина и на постигнување на хармонизиран систем на складирање и дистрибуција на бензините кои нема да доведат до нарушување на еднаквоста на субјектите кои учествуваат на пазарот за складирање и дистрибуција на бензините.

3. Одговорност на сопственикот

Тогаш кога операторот кој управува со терминали, бензински станици и мобилни контејнери во кои се користат бензини, не може да ги постигне техничките барања за заштита на животната средина, сопственикот е примано одговорен да го стори тоа или да ја прекине работата на терминалите, бензинските станици и мобилните контејнери.

#### 4. Примена на други начела

Покрај начелата од овој член во заштитата на квалитетот на амбиентниот воздух и медиумите и областите на животната средина се применуваат и начелата утврдени во Законот за животната средина и Законот за квалитет на амбиентниот воздух.

II ИНСТАЛАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА БЕНЗИН КАЈ ТЕРМИНАЛИТЕ

Член 8
Технички барања за инсталации за складирање на бензини кај терминалите

(1) Инсталациите за складирање на бензини кај терминалите треба да бидат изградени и да работат во согласност со техничките барања за заштита на животна средина со цел да се намали вкупната годишна загуба на бензини која произлегува од испарувања при полнење и складирање на бензините во секоја инсталација за складирање на терминалите под целната референтна вредност од 0,01 волуменски проценти (% v/v) од прометот на бензини.

(2) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина ги пропишува техничките барања од ставот (1) на овој член кои се должни да ги исполнат инсталациите за складирање во терминалите, како и временските рокови за нивно постигнување согласно големината на терминалите.

(3) Техничките барања од став (2) на овој член ќе се применуваат од денот на отпочнувањето со примена на овој закон за новите инсталации за складирање и полнење на бензини кај терминали.

(4) Постојните инсталации за складирање на бензини кај терминалите се должни да ги постигнат техничките барања за заштита на животната средина, согласно став (2) на овој член, најдоцна до 31 декември 2019 година во согласност со Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина од член 28 од овој закон.

III ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ НА МОБИЛНИ КОНТЕЈНЕРИ КАЈ ТЕРМИНАЛИТЕ

Член 9
Технички барања за инсталација за полнење на мобилни контејнери

(1) Инсталацијата за полнење и празнење на мобилни контејнери треба да е изградена и да работи во согласност со техничките барања за заштита на животната средина на начин со кој ќе се намали вкупната годишна загуба на бензини кој произлегува од полнење и празнење на мобилни контејнери на терминалите под целната референтна вредност од 0,005 волуменски проценти (% v/v) од протокот на бензини.

(2) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина ги пропишува техничките барања од  ставот (1) на овој член кои се должни да ги задоволи инсталацијата за полнење и празнење на мобилни контејнери, временските рокови за нивно постигнување согласно капацитетот за полнење и празнење на бензини на инсталацијата, како и начинот на вршење на мерењата на испуштањата на емисии во воздухот.

(3) Техничките барања од став (2) на овој член ќе се применуваат од 31 декември 2019 година за новата инсталација  за полнење и празнење на мобилни контејнери.

(4) По исклучок од став (3) на овој член министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина може да ги определи капацитетите за полнење и празнење на бензини на опремата, за која техничките барања од став (2) на овој член нема да се применуваат за нова или постоечка опрема за полнење и празнење на бензини, како и местата каде опремата може да биде поставена.

(5) Постојните инсталации за полнење и празнење на мобилни контејнери се должни да ги постигнат техничките барања за заштита на животната средина, согласно став (2) на овој член, најдоцна до 31 декември 2019 година во согласност со Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина од член 28 од овој закон.

Член 10
Портален кран

(1) Терминалите со инсталации за полнење на возила цистерни мора да бидат опремени со најмалку еден портален кран кој ги исполнува техничките барања за животната средина за опрема за долно полнење.

(2) Порталните кранови на терминалите за полнење на возила цистерни мора да бидат опремени во согласност со техничките барања за животната средина за долно полнење определени со прописот донесен врз основа на став (4) од овој член.

(3) Техничките барањата од став (1) на овој член се применуваат за возила цистерни се применуваат и за железничките вагони-цистерни и за пловните објекти.

(4) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на транспортот ги пропишува техничките барања од ставот (1) на овој член кои се должни да ги исполнат терминалите со инсталации за полнење на возила цистерни и за железничките вагони-цистерни и за пловните објекти, временските рокови за нивно постигнување согласно капацитетот за полнење на инсталациите, како и начинот на вршење на мерењата на испуштањата на емисии во воздухот.

(5) По исклучок од став (4) на овој член министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина може да ги определи капацитетите за терминалите за полнење на мобилни контејнери за кои техничките барања од став (1) на овој член, во однос на опремата за долно полнење, нема да се применуваат за нов или постоечки терминал, како и местата каде што терминалот може да биде поставен.

Член 11
Користење на друг производ различен од бензин

(1) Ако рекуперирањето на пареи е опасно или технички невозможно заради волуменот на повратните пареи, на терминалите каде се врши полнење со бензин на пловни објекти, може да се користи опрема за согорување на пареите.

(2) Техничките барања за заштита на животна средина во врска со емисиите во атмосферата од инсталацијата за рекуперирање на бензинските пареи од член 9 на овој Закон се применуваат и за опрема за согорување на пареи од став (1) на овој член.

(3) Во случаи кога мобилниот контејнер после истоварот на бензини се користи за други производи различни од бензини, а преодното складирање или користење на инсталацијата за рекуперација на бензински пареи не се возможни, дозволено е испуштањето на пареи во животна средина на подрачја каде пареите нема да штетат на животната средина и здравјето на луѓето.

(4) Во случаите од став (3) на овој член операторот е должен да го извести органот на државната управа надлежен за вршење на стручни работи во областа на животната средина.

Член 12
Преодно складирање

На терминали со промет на бензини помал од 25.000 тони годишно, преодното складирање на пареи може да се користи наместо непосредното враќање на бензинските пареа на терминалот.

IV СПЕЦИФИКАЦИИ НА МОБИЛНИ КОНТЕЈНЕРИ КОИ ПРЕВЕЗУВААТ БЕНЗИНИ

Член 13
Мобилни контејнери

(1) Мобилните контејнери мора да бидат дизајнирани и направени така да при работа ги задоволат условите на техничките барања за заштита на животна средина:

- пареите кои остануваат во мобилниот контејнер после истоварот на бензин мора да се задржат во контејнерот до степен да не предизвикаат деформирање на контејнерот;

- мобилните контејнери кои ги снабдуваат со бензини бензинските станици и терминалите мора да бидат изградени и со нив мора да се ракува така да ги прифатат и задржат повратните пареи од инсталацијата за складирање на бензини на бензинските станици или терминали;

- пареите во мобилните контејнери од алинеја 1 и 2 на овој став мора да се задржат во мобилниот контејнер додека не се изврши повторно товарање на терминалот, освен пареите испуштени низ сигурносниот вентил.

(2) Одредбите од ставот (1), алинеја 2 од овој член се применуваат и на железничките вагони-цистерни ако со бензини ги снабдуваат бензинските станици или терминали на кои се врши преодно складирање на пареи.

(3) Техничките барања од став (1) на овој член се применуваат и на мобилни контејнери ако се дополнително прилагодени за долно полнење.

Член 14
Редовно испитувања на мобилните контејнери

Во рамките на редовните испитувања на мобилните контејнери кои се користат за транспорт на бензини согласно Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај, задолжително се проверува и исправноста на сигурносните вентили и непропустливоста на мобилниот контејнер за пареи.

Член 15
Возила цистерни

Техничките барања за заштита на животната средина за намалување на загубите на пареи кај мобилните контејнери од член 13 на овој Закон се однесуваат на возила цистерни и пловни објекти кои се полнат на терминали за кои важат одредбите од членовите 9 и 10 на овој Закон и кај возила цистерни преуредени за долно полнење со бензини.

Член 16
Горно полнење на мобилни контејнери

Доколку со техничките барања е дозволено горно полнење кај мобилните контејнери, долниот отвор на товарната цевка мора да биде на дното од мобилниот контејнер како не би дошло до прскање при товарањето (потопено полнење).

Член 17
Мерење на количините на бензини со помош на потопна мерна шипка

Одредбите од член 13 став 1 и 2 од овој Закон, не се однесуваат на постојните мобилните контејнери кај кои загубата на пареи е последица на мерење на количината на бензини со помош на потопна мерна шипка кои се или ќе бидат во употреба најдоцна до 31 декември 2019 година.

Член 18
Технички спецификации за мобилни контејнери

Алтернатива 1

Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животна средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на транспорт и врски ги пропишува техничките спецификации на мобилните контејнери кои превезуваат бензини.

Алтернатива 2

Техничките спецификации на мобилните контејнери кои превезуваат бензини се применуваат согласно прописите за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај.

V ИНСТАЛАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА БЕНЗИНИ КАЈ БЕНЗИНСКИТЕ СТАНИЦИ

Член 19
Инсталации за складирање на бензини кај бензински станици

Инсталациите за складирање на бензин кај бензинските станици треба да бидат изградени и да работат во согласност со техничките барања за заштита на животна средина со цел да се намали вкупната годишна загуба на бензин која произлегува од испарувања при полнење и складирање на бензинот во секоја инсталација за складирање на бензинските станици под целната референтна вредност од 0,01 волуменски проценти (% v/v) од прометот на бензин.

Член 20
Технички барања за инсталации на бензински станици

Инсталацијата за полнење и складирање на бензинот на бензинските станици ќе се смета дека ги задоволува техничките барања од член 19 на овој закон доколку:

- пареите кои се ослободуваат при полнењето на резервоарите со бензин кај бензинските станици се вратат во мобилниот контејнер преку повратниот цевковод;

- повратниот цевковод за одвојување на пареи е непропустлив;

- полнењето со бензин во инсталациите за складирање на бензинските станици не се врши ако сите потребни уреди не се во функција, или не работат исправно и безбедно.

Член 21
Помали бензински станици

Одредбите од член 20 на овој Закон не се однесуваат на бензински станици со годишен промет на бензин  помал од 100 m3.

Член 22

(1) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животна средина ја пропишува опремата со систем за враќањето на бензинските пареи за време на полнење на моторните возила со бензин која е дел од техничките барања од член 19 на овој закон и која може да се користи во бензинските станици.

(2) Бензинските станици се должни да водат евиденција за безбедност на моторните возила за време на полнење со бензин.

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животна средина ги пропишува формата и содржината на образецот за водење на евиденцијата од став (2) на овој член, како и видот на податоците за кои се води евиденција во бензинските станици за безбедност на моторните возила за време на полнење со бензин

VI ТЕХНИЧКИ БАРАЊА ЗА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ

Член 23
Бензински станици

(1) Забрането е ставање во употреба на бензинска станица која нема инсталирано систем за рекуперација на бензинска пареа и тоа:

- за бензинска станица која има или е планирано да има годишен промет поголем од 500 m3, и

- за бензински станици која има или е планирано да има годишен промет поголем од 100 m3 и која е поставена во област каде во околината постојат објекти за домување или деловни објекти..

(2) Постојните бензински станици кои вршат промена на технологијата или спроведуваат други поголеми надградувања на системот се должни да постават систем за рекуперација на бензинска пареа и тоа:

- за бензинска станица која има или е планирано да има годишен промет поголем од 500 m3, и

- за бензински станици која има или е планирано да има годишен промет поголем од 100 m3 и која е поставена во област каде во околината постојат објекти за домување или деловни објекти.

(3) Како промена на технологијата или поголеми надградувања ќе се смета реконструкција на системот за полнење со гориво на бензинската пумпа и/или зголемување на бројот на агрегатите за 30 %.

(4) Постојните инсталации се должни да постават системи за рекуперација на бензинска пареа, согласно барањата од став (2) на овој член, најдоцна до 31 декември 2021 година во согласност со Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина од член 28 на овој закон.

(5) Постојните бензински пумпи кои имаат или е планирано да имаат годишен проток поголем од 3000 m3 се должни да постават системи за рекуперација на бензинската пареа, согласно став (2) на овој член, најдоцна до 31 декември 2019 година во согласност со Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина од член 28 од овој закон.

(6) Одредбите од став (1) и (2) на овој член не се однесуваат на бензинските станици кои исклучиво се употребуваат во рамки на системот за производство и доставување на нови возила, како што се фабрики или производни капацитети за возила.

Член 24
Ефикасност на зафаќање не бензинската пареа

Системите за рекуперација на бензинска пареа кои ќе бидат поставени на бензинските станици мора да имаат ефикасен систем на зафаќање на бензинската пареа кој обезбедува еднакво или поголемо зафаќање од 85 %, при што соодносот пареа/бензин да биде најмалку 0,95, а најмногу 1,05 доколку рекуперираната бензинска пареа се складира во резервоар кој е поставен на бензинската станица, што се докажува со сертификат обезбеден од произведувачот во согласност со релевантен стандард за соодветната опрема.

VII ПОСТИГНУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 25
Регистрација на инсталациите, мобилните контејнери и бензинските станици

(1) Операторот на инсталација за складирање кај терминалите е должен да ја регистрира инсталацијата до органот надлежен за вршење на стручни работи во животната средина (во понатамошниот текст: стручниот орган) во рок од 30 дена од денот на пуштање во употреба на инсталацијата.

(2) Операторот на инсталација за полнење и празнење на мобилни контејнери е должен да ја регистрира инсталацијата до стручниот орган во рок од 30 дена од денот на пуштање во употреба на инсталацијата.

(3) Операторот на мобилни контејнери е должен ги регистрира мобилните контејнери до стручниот орган во рок од 30 дена од денот на пуштање во употреба на мобилниот контејнер.

(4) Операторот на бензинска станица е должен да ја регистрира бензинската станица до стручниот орган во рок од 30 дена од денот на пуштање во употреба на бензинската станица.

(5) Регистрацијата се врши со доставување на барање за регистрација и потребна документација, од страна на операторот, до стручниот орган, во пишана или електронска форма, кое особено ги содржи податоци за операторот и сопственикот на инсталацијата, мобилниот контејнер, односно бензинската станица; за бројот, водовите и технички податоци за инсталации, мобилни контејнери и/или бензински станици со кои се управува, објектите во кои се сместенни, како и други податоци со кои се опишува работата на инсталацијата, мобилниот контејнер и/или бензинската станица.

(6) Врз основа на барањето од ставот (5) на овој член стручниот орган е должен во рок од седум дена од денот на доставување на барањето да му достави на операторот потврда за упис во регистарот од ставот (7) на овој член.

(7) Стручниот орган води Регистар на оператори и сопственици на инсталации за складирање, инсталации за полнење на бензин, мобилни контејнери и бензински станици кои постојат на територијата на Република Македонија.

(8) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина ги пропишува формата, содржината и потребната документација, како и начинот на доставувањето на барањето за регистрација од ставот (5) на овој член, формата и содржината на потврдата за упис од ставот (6) на овој член, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот од ставот (7) на овој член.

(9) Во случај на промена на податоците доставени при регистрацијата од ставот (5) на овој член, операторот е должен во рок од 30 дена од денот на настанувањето на промената, да достави барања за промена за регистрацијата согласно со ставот (5) на овој член. Во барањето се доставуваат информации само за оние податоци кои се променети.

(10) Во случај кога операторот ќе престане да ја врши дејноста заради чие вршење управува со инсталации, мобилни контејнери или бензински станици е должен во рок од 30 дена од денот на престанокот да достави барање за бришење од регистарот од ставот (7) на овој член до стручниот орган.

(11) Стручниот орган е должен во рок од осум дена од денот на доставувањето на барањето од ставот (10) на овој член да му достави потврда на операторот за бришење од регистарот од ставот (7) на овој член.

Член 26
План за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина

(1) Операторот на постојна инсталација за складирање на бензин, инсталација за полнење и празнење на бензин (во понатамошниот текст: инсталација), бензинска станица и мобилни контејнери кои не ги задоволуваат техничките барања за заштита на животната средина утврдени со овој закон се должни да поднесат Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина до стручниот орган (во натамошниот текст: Предлог план) како услов за продолжување, односно повторно отпочнување на работата на инсталацијата, мобилниот контејнер и/или бензинската станица се до исполнување на техничките барања за животна средина утврдени во овој закон.

(2) Предлог планот од став (1) на овој член се доставува до стручниот орган во писмена и електронска форма кој ги содржи следните податоци:

1) називот на операторот и сопственикот на инсталацијата, мобилниот контејнер односно бензинската станица;

2) адреса на операторот и сопственикот: поштенски број и седиште, улица и број, веб адреса, телефонски број, како и лице за контакт, број на факс и електронска пошта, единствен број на деловниот субјект и даночен број на операторот и сопственикот;

3) број и водови на инсталации, мобилни контејнери и/или бензински станици со кои управува операторот, нивниот планиран и реален проток на годишно ниво, година на производство и година кога се пуштени во употреба;

4) технички податоци за инсталацијата, мобилниот контејнер и/или бензинската станици,

5) податоци за објектот во кој се сместени инсталациите, како и неговата намена;

6) емисии (приказ на емисиите во сите медиуми и области на животната средина);

7) состојби на локацијата и влијанието врз животната средина;

8) рок за постигнување на техничките стандарди за секоја инсталација, мобилен контејнер и/или бензинска пумпа со кои управува операторот;

9) начин на кој ќе се врши мониторингот на емисиите и на исполнувањето на техничките барања за животна средина;

10) опис на други планирани превентивни мерки;

11) одговорно лица за спроведувањето на планот;

12) други податоци со кои се опишуваат работата на инсталацијата, мобилниот контејнер и/или бензинската станица.

(3) Стручниот орган е должен во рок од 60 дена од денот на приемот да го разгледа Предлог планот и да достави забелешки до операторот.

(4) Во рокот од став (3) на овој закон стручниот орган е должен да изврши увид на лице место на инсталацијата односно бензинската станица, како и на дел од мобилните контејнери.

(5) Врз основа на увидот стручниот орган е должен да подготви извештај и да го достави до операторот во рок од 30 дена од денот на спроведувањето на увидот.

(6) Во извештајот од став (5) на овој член, стручниот орган се изјаснува за состојбата која ја утврдил со увидот, како и доставува предлог за целосно или делумно прифаќање на Предлог планот од став (1) на овој член, како и предлага мерки за негово изменување или дополнување.

(7) Операторот е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на извештајот од став (5) на овој член да достави до стручниот орган свое мислење за истиот, со кое се изјаснува дека го прифаќа целосно или делумно извештајот, како и мерките предложени во истиот.

(8) Во случај кога операторот не се согласува во целост со извештајот, стручниот орган е должен да закаже заеднички состаноци со операторот заради усогласување на ставовите и предлог мерките, како и утврдување на заеднички прифатлива содржина и рокови на Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина.

(9) Стручниот орган и операторот се должни да преговараат и да се усогласат за заеднички прифатлив план во рок од најмногу 60 дена.

(10) Во случај кога стручниот орган и операторот не можат да постигнат усогласување во рокот од став (9) на овој член, стручниот орган донесува заклучок со кој констатира дека постои спор за содржината на планот.

(11) Операторот има право на жалба на заклучокот до министерот кој раководи со органот надлежен за вршење на стручните работи од областа на животната средина.

(12) Во случај кога стручниот орган и операторот успеале да постигнат усогласување во рокот од став (9) на овој член, стручниот орган донесува заклучок со констатира дека е постигната согласност за содржината на Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина.

(13) Во случаите од став (10) на овој член, стручниот орган го доставува заклучокот до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина заради формирање на Комисија за усогласување.

(14) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина ги пропишува формата, содржината и начинот на доставувањето на Предлог планот од став (1) на овој член.

Член 27
Временски распоред

(1) Операторите се должни Предлог планот од член 26 од овој закон да го достават до стручниот орган, почнувајќи од 1 јануари 2015 година и најкасно до 30 јуни 2016 година, а во согласност со временскиот распоред што го утврдува Владата на Република Македонија, на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(2) Временскиот распоред од ставот (1) на овој член се утврдува како временски интервал од шест месеца, посебно за операторите на инсталации, бензински станици и мобилни контејнери.

(3) Во случај кога операторот истовремено управува со инсталации, бензински станици и мобилни контејнери Предлог планот од член 26 од овој закон го поднесува заеднички за сите инсталации, бензински станици и мобилни контејнери во најраниот временски интервал согласно временскиот распоред од став (1) на овој член.

Член 28
Рок за реализација на Планот за постигнување на техничките барања за заштита
на животната средина

(1) Рокот за реализација на Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина (во понатамошниот текст: План за постигнување на технички барања) не може да биде подолг од 31 декември 2019 година во кој рок треба да се постигнат техничките стандарди за секоја постојна инсталација или мобилен контејнер со кој управува операторот.

(2) Рокот за реализација на Планот за постигнување на техничките барања не може да биде подолг од 31 декември 2021 година во кој рок треба да се постигнат техничките барања за секоја постојна бензинска пумпа со која управува операторот.

(3) Сопственикот односно операторот кој пушта во употреба нова инсталација, мобилен контејнер или бензинска станица после 1 декември 2017 година, а пред истекувањето на рокот од ставовите (1) и (2) на овој член, може да одлучи дали веднаш ќе ги почитуваат техничките барања за животна средина утврдени во овој закон, или ќе поднесат Предлог план согласно член 26 од овој закон.

(4) Во случаите од став (3) на овој член, сопственикот односно операторот е должен да поднесе Предлог план заедно со постапката за добивање на дозвола за отпочнување со работа на инсталацијата, односно бензинската станица во согласност со членот 35 од овој закон.

Член 29
Донесување на решение за прифаќање на Планот за постигнување на технички барања

(1) Во случаите од член 26 став (7) од овој закон кога операторот се изјаснил дека го прифаќа извештајот во целост и мерките предложени во него, како и во случај кога е постигната согласност за содржината на Планот за постигнување на техничките барања, стручниот орган е должен во рок од 30 дена од денот на добивањето мислењето од операторот, односно од денот на постигнувањето на согласноста да донесе решение со кое го прифаќа Планот за постигнување на техничките барања.

(2) Стручниот орган е должен во рок од 7 дена да ги достави до операторот решението од став (1) на овој член, како и заверена копија од Планот за постигнување на техничките барања.

(3) Стручниот орган е должен копија од решението и Планот од став (2) на овој член да достави и до Државниот инспекторат за животна средина.

Член 30
Решавање на споровите

(1) Споровите во врска со содржината и рокот за реализација на Планот за постигнување на технички барања, како и споровите во врска со преговорите од членот 26 став (9) од овој закон, кои не завршиле со постигнување на согласност за содржината на планот, ги решава Комисијата за усогласување (во натамошниот текст: Комисијата).

(2) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина врз основа на номинацијата од ставовите (4) и (5) на овој член формира Комисија, за секој случај одделно. Комисијата е составена од претседател и два члена. Членовите се избираат од редот на истакнати експерти во областа на животната средина.

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина е должен, во рок од 15 дена од денот на добивањето на жалбата од член 26 став (11) од овој закон односно од денот на добивањето на заклучокот од член 26 став (10) од овој закон, да побара од операторот да номинира еден член во Комисијата.

(4) Операторот е должен во рок од 7 дена од денот на добивањето на барањето од став (2) на овој член да достави номинација на еден член за формирање на Комисијата. Доколку операторот не ја изврши номинација во определениот рок, членот го номинира министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(5) По еден член во Комисијата номинираат стручниот орган и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(6) Номинираните членови од ставовите (4) и (5) на овој член заеднички го назначуваат претседателот на Комисијата, со што се констатира дека е формирана Комисијата за одделниот случај.

(7) Комисијата донесува одлука во рок од два месеца по приемот на потребните податоци. Комисијата може да закаже одржување на заеднички состанок со претставници на стручниот орган и операторот.

(8) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина поблиску ја пропишува работата и организацијата на Комисијата, како и начинот на нејзината работа.

(9) Комисијата во својата работа е независна и работи во согласност со своите експертски наоди, а одлучува со мнозинство гласови.

(10) Одлуката на Комисијата е задолжителна и конечна за страните на спорот, која стручниот орган ја вградува во Планот за постигнување на техничките барања.

(11) Против одлуката од ставот (10) на овој член, може да се поведе управен спор пред надлежен суд, само за условите кои биле предмет на усогласување.

(13) Членовите на Комисијата имаат право на надоместок за учество на секоја седница. Начинот на плаќање и висината на надоместокот го утврдува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(14) Трошоците за работата на Комисијата ги сносат подеднакво операторот и стручниот орган.

Член 31
Измена на планот

(1) Операторот на инсталации, мобилни контејнери и бензински станици е должен да поднесе барање за измена на Планот за постигнување на техничките барања во следните случаи:

- при промена на називот на операторот или сопственикот;

- промена на технологијата, поголеми надградувања и/или промена опремата што ја користи, и

- промена на роковите утврдени во планот.

(2) При промена планот се спроведува постапка на ист начин како што се постигнува согласност за содржината на Предлог планот.

Член 32
Одговорност на сопственикот

(1) Сопственикот на инсталации, мобилни контејнери и бензински станици е должен да води сметка дали операторот има поднесено Предлог план од член 26 од овој закон.

(2) Доколку операторот нема поднесено Предлог план до стручниот орган шест месеци пред истекот на рокот утврден во член 26 од овој закон, сопственикот е должен да преземе мерки за обезбедување на навремено поднесување на Предлог план.

(3) Доколку операторот не поднесе Предлог план во рокот утврден во член 26 од овој закон, сопственикот е должен да поднесе Предлог план најдоцна во рок од два месеци од истекот на рокот од членот 26 од овој закон.

(4) Доколку за тоа се согласиле операторот и сопственикот, Предлог планот од член 26 од овој закон може да го поднесе сопственикот.

- Член 33
Надоместоци

(1) Операторите на инсталациите, мобилните контејнери и бензинските станици се должни да плаќаат надоместок:

- при поднесување на Предлог план до стручниот орган,

- при поднесување на барање за измена Планот за постигнување на техничките барања, и

- за редовен надзор на инсталацијата, мобилните контејнери и бензинските станици.

(2) Владата на Република Македонија ја пропишува висината на надоместокот кој треба да го плаќаат операторите од ставот (1) на овој член на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(3) Определувањето на висината на надоместокот од ставот (2) на овој член се врши врз основа на бројот инсталациите со кои управува операторот, бројот на мобилните контејнери и бројот на бензинските станици, административните трошоци што ги има стручниот орган за одобрување на Предлог планот, реалните трошоци за спроведување на увид на лице место и реалните трошоци за спроведување на редовен надзор, вклучувајќи ги и трошоците за мониторинг.

(4) Средствата добиени од надоместокот од ставот (1) на овој член се уплаќаат на посебна сметка на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, а се користат за покривање на трошоците за одобрување, или измена на Планот за постигнување на техничките стандарди, како и спроведување на надзор над операторот.

(5) Надоместокот од став (1) на овој член за секој оператор го утврдува стручниот орган со решение врз основа на прописот донесен согласно став (3) на овој член.

(6) Против решението од ставот (2) на овој член незадоволната страна има право да изјави жалба до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.

Член 34
Отпочнување со работа на инсталации и бензински станици

(1) Операторот на нова инсталација за складирање на бензин, инсталација за полнење на бензин (во понатамошниот текст: инсталации) и бензинска станица не смеат да започнат со работа без да добијат решение за започнување со работа согласно член 35 од овој закон.

(2) Операторот на нов мобилен контејнер пред да го пушти во употреба е должен да изврши упис на мобилниот контејнер во Регистарот на оператори и сопственици на инсталации за складирање, инсталации за полнење на бензин, мобилни контејнери и бензински станици од членот 23 од овој закон.

Член 35
Нови инсталации и бензински станици

(1) Операторот на нова инсталација и бензинска станица се должни да достават Барање за започнување со работа на инсталацијата и/или бензинската станица (во понатамошниот текст: барање).

(2) Барањето од став (1) на овој член се доставува до стручниот орган во писмена и електронска форма кој ги содржи следните податоци:

1) називот на операторот и сопственикот на инсталацијата односно бензинската станица;

2) адреса на операторот и сопственикот: поштенски број и седиште, улица и број, веб адреса, телефонски број, како и лице за контакт, број на факс и електронска пошта, единствен број на деловниот субјект и даночен број на операторот и сопственикот;

3) број и водови на инсталации и/или бензински станици со кои управува операторот, нивниот планиран и реален проток на годишно ниво, година на производство и година кога се пуштени во употреба;

4) технички податоци за инсталацијата и/или бензинската станици,

5) податоци за објектот во кој се сместени инсталациите, како и неговата намена;

6) емисии (приказ на емисиите во сите медиуми и области на животната средина);

7) решение за одобрување на елаборат за заштита на животната средина односно за одобрување на студија за оцена на влијанието врз животната средина издадена согласно Законот за животната средина;

8) начин на вршење на мониторингот на емисиите и другите влијанија врз животната средина;

9) опис на други планирани превентивни мерки;

10) одговорно лице;

11) други податоци со кои се опишуваат работата на инсталацијата и/или бензинската станица.

(3) Стручниот орган е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето да го разгледа и да достави забелешки до операторот.

(4) Во рокот од став (3) на овој закон стручниот орган е должен да изврши увид на лице место на инсталацијата односно бензинската станица.

(5) Врз основа на увидот стручниот орган донесува решение со кое се одобрува или не се одобрува отпочнување со работа на инсталација односно бензинската станица.

(6) На решението од став (5) на овој член операторот има право да поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

VIII МОНИТОРИНГ

Член 36
Мониторинг на испарливи органски соединенија од користење на бензините

(1) Операторот е должен да врши мониторинг на мерењето на емисиите од испарливи органски соединенија на терминалите и бензинските станици најмалку еднаш годишно.

(2) Терминалите и бензинските станици со инсталиран автоматски мониторинг систем за мерења на емисиите од испарливи органски соединенија, треба да се врши проверка на ефикасноста на зафаќањето на испарувањата од бензините најмалку еднаш на секои три години.

(3) Операторот на терминалите и бензинските станици е должен да инсталира и да го одржува во исправна состојба автоматскиот мониторинг систем за следење на емисиите и да обезбеди редовно следење, мерење и обработка на податоците  на емисиите.

(4) Операторот е должен податоците од мониторингот да ги доставува до стручниот орган.

(6) Секој поставен автоматски мониторинг систем треба да има способност автоматски да ги детектира сите проблеми во функционирањето на системот, кои ќе ги покажува сите грешки односно неправилности и автоматски ќе го сопре точењето на бензинот ако грешката односно неправилностите не бидат отстранети во рок од 7 дена.

(7) Кога во бензинската станица е поставен автоматски мониторинг систем, операторот на бензинската станица е должен да постави за тоа известување за потрошувачите на видно место во просториите на бензинската станица.

(8) Операторот е должен да врши инвентаризација на количините на емисијата на испарливи органски соединенија од бензините на годишно ниво и податоците да ги доставува до стручниот орган.

(9) Начинот на инвентаризацијата може да се врши со метода на пресметка дадена во „Правилникот за методологијата за инвентаризација и утврдување на нивото на емисии на загадувачките супстанции во атмосферата во тони годишно за сите видови дејности, како и други податоци за доставување на Програмата за мониторинг на воздухот на Европа (ЕМЕП)“ и со методи на мерење дадени во важечките стандардите од оваа област.

(10) Начинот, условите и постапката за воспоставување и работење на системот и методологијата за мониторинг, условите, начинот и постапката на  доставување на информациите и податоците од мониторингот на испарливи органски соединенија во терминалите и во бензинските станици ги пропишува министерот кој раководи со органот надлежен за вршење на работите од областа на  животната средина.

IX ИЗВЕСТУВАЊЕ

Член 37
Регистар

Податоците од Регистарот на оператори и сопственици на инсталации за складирање, инсталации за полнење на бензин, мобилни контејнери и бензински станици кои постојат на територијата на Република Македонија се достапни за јавноста, со исклучок на податоците кои се заштитени како интелектуална и индустриска сопственост.

X ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 38
Програма за постепено постигнување на техничките барања за 
заштита на животната средина

(1) Стручниот орган, врз основа на Плановите за постигнување на техничките стандарди и во соработка со операторите на терминалите, складовите, бензинските станици, мобилните контејнери е должен да изработи Програма за постепено постигнување на техничките барања за заштита на животната средина за спречување на емисиите од испарливи органски соединенија од бензини за период од шест години.

(2) Програмата од став (1) на овој член, содржи мерки кои треба да ги преземат операторите, стручниот орган и органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина, како и временска рамка во која ќе се преземат мерките, со цел да се исполнат техничките барања за заштита на животната средина од операторите најдоцна до 31 декември 2021 година.

(3) Програмата од став (1) на овој член ја донесува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.

XI НАДЗОР

##### Член 39

(1) Надзорот над примената на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон го врши органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.

(2) Инспекцискиот надзор над примената на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон го врши Државниот инспекторат за животна средина преку државните инспектори за животна средина (во понатамошниот текст: државни инспектори).

(3) Надзор над реализацијата на Плановите за постигнување на техничките стандарди, како и редовниот надзор од член 28 на овој закон врши државниот инспектор.

(4) Во случаите од став (3) на овој член, државниот инспектор има право да побара во надзорот да учествува и лице од стручниот орган.

(5) Инспекцискиот надзор над примената на овој закон во делот на емисии од испарливи органски соединенија од бензини кои произлегуваат од бензински станици вршат овластените инспектори на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје (во понатамошниот текст: овластени инспектори).

(5) Инспекцискиот надзор од ставот (3) на овој член општините во градот Скопје и градот Скопје го вршат согласно надлежноста што ја имаат врз основа на локацијата на бензинската станица.

(6) Инспекцискиот надзор над исполнување на техничките барања за заштита на животната средина на мобилните контејнери што се наоѓаат во патниот и железничкиот сообраќај го врши Државниот инспекторат за транспорт преку државните инспектори за патен и железнички сообраќај и овластените службени лица од Министерството за надворешни работи.

##### (7) Инспекцискиот надзор од ставот (6) на овој член државните инспектори за патен и железнички сообраќај и службените лица на Министерството за внатрешни работи го вршат согласно овој закон и Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај.

##### Член 40
Постапување по пријава од физичко или правно лице

(1) Државниот инспектор и овластените инспектори на општините, на општините во градот Скопје и на градот Скопје се должни во рок од седум дена да постапат по иницијатива или пријава за поведување на инспекциска постапка.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член државниот инспектор и  овластените инспектори се должни да го известат подносителот на иницијативата или пријавата за поведување на инспекциска постапка во рок од седум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.

##### Член 41
Права и обврски за отстранување на неправилности

(1) Државниот инспектор и овластените инспектори на општините, на општините во градот Скопје и на градот Скопје, во согласност со овој закон, заради отстранување на утврдените неправилности, имаат право и обврска на субјектот на надзорот:

1) да му укажат на утврдените неправилности и да определат рок за нивно отстранување;

2) да му наредат да преземе соодветни мерки и активности во рок кој ќе го определат;

3) привремено да му забранат вршење на дејност, професија или должност со која користи бензини;

4) да му поднесе барање за поведување на прекршочна постапка и

5) да му поднесе кривична пријава или да поведе друга соодветна постапка.

(2) Заради отстранување на утврдените недостатоци државниот инспектор и овластените инспектори на општините, на општините во градот Скопје и на градот Скопје можат да вршат и други овластувања и одговорности во согласност со закон.

##### Член 42
Надзор на пресметан и уплатен надоместок

(1) Надзор на уплатениот надоместок од член 33 на овој закон врши стручниот орган.

(2) За извршениот надзор од ставот (1) на овој член стручниот орган донесува решение.

(3) Против решението од ставот (2) на овој член незадоволната страна има право да изјави жалба до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.

##### Член 43

Државните инспектори  и овластените инспектори за животна средина на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, , можат да побараат соработка од претставници на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните работи заради обезбедување на непречено вршење на инспекцискиот надзор.

##### Член 44
Делокруг на надзор на државниот инспектор за животна средина

(1) Во вршењето на надзорот од својот делокруг државниот инспектор за животна средина, има право:

1) да врши увид и контрола и да утврди дали инсталацијата, мобилниот контејнер и/или бензинската станица работат согласно техничките  барања за заштита на животната средина;

2) да врши увид и контрола и да утврди дали системот за рекуперација на бензинската пареа работи во согласност со техничките барања за заштита на животната средина;

3) да врши увид и контрола и да утврди дали е возможно преодно складирање или користење на инсталација за рекуперација на бензински станица (член 11);

4) да врши увид и контрола на документацијата за да го утврди прометот на бензин на терминалите (член 12);

5)  да врши увид и контрола на документацијата за да го утврди прометот на бензин на бензинските станици (член 21 и член 23);

6) да врши увид и контрола и да утврди дали системот за рекуперација на бензинска пареа поставен на бензинската станица работи во согласност со техничките барања за заштита на животната средина и го постигнува бараниот степен на ефикасност на зафаќање (член 24);

7) да врши увид и контрола и да утврди дали инсталацијата, мобилниот контејнер и бензинските станици се регистрирани согласно член 25 од овој закон;

8) да врши увид и контрола и да утврди дали операторот на инсталација, мобилен контејнер и бензинска станица имаат поднесено, согласно временскиот распоред од член 27 од овој закон, Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина (член 26 );

9) да врши увид и контрола и да утврди дали операторот на операторот на инсталација, мобилен контејнер и бензинска станица го спроведуваат Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина (член 28);

10) да врши увид и контрола и да утврди дали операторот на операторот на инсталација, мобилен контејнер и бензинска станица имаат решение за прифаќање на Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина (член 11) да врши увид и контрола и да утврди дали сопственикот на инсталации, мобилни контејнери и бензински станици има поднесено Предлог план од член 26 од овој закон (член 32);

12) да врши увид и контрола и да утврди дали нова инсталација и бензинска станица имаат добиено решение за започнување со работа согласно член 33 од овој закон;

13) да нарача и/или спроведе мониторинг на испарливи органски соединенија од користењето на бензините на инсталација и бензинска станица (член 36);

14) да спроведе повремен и редовен инспекциски надзор над инсталацијата и бензинската станица и да утврди дали се постапува со согласност со одредбите од овој закон;

(2) На барање на стручниот орган во вршењето на инспекцискиот надзор може да учествува и државен службеник вработен во стручниот орган.

(3) Државниот инспектор за животна средина е должен да изврши инспекциски надзор кога тоа го побарал стручниот орган.

##### Член 45
Донесување на решенија на државниот инспектор за животна средина

(1) При вршењето на инспекцискиот надзор, државниот инспекторот за животна средина со решение:

1) ќе ги задолжи операторите да преземат мерки со цел да се исполнат техничките барања за заштита на животната средина и ќе определи рок не подолг од 120 дена за нивно реализирање);

2) ќе забрани да работат инсталација, мобилен контејнер и бензинска станица доколку не се исполнат техничките барања за заштита на животната средина во рокот определен согласно точка 1) на овој став, се додека не се исполнат техничките барања);

3) ќе ја забрани работата на терминал доколку прометот на бензин надминува 25.000 тони годишно и ќе определи мерки за надминување на состојбата (член 12);

4) ќе ја забрани работата на бензинската станица доколку прометот на бензин е поголем од 100 m3 и ќе определи мерки за постигнување на  техничките барања од член 20 од овој закон (член21)

5) ќе ја забрани работата на бензинската доколку нема инсталирано систем за рекуперација на бензинската пареа согласно член 23 од овој закон;

6) ќе ги задолжи операторите да преземат мерки со цел да се постигне бараниот степен на ефикасност на зафаќање на пареата и ќе определи мерки и рок за надминување на состојбата кој не може да биде подолг од 90 дена;

7) ќе ја забрани со работата на бензинската станица доколку не се преземат мерките согласно рокот утврден во точка 6) од овој став;

8) ќе ги задолжи операторите да извршат регистрирање на инсталацијата, мобилниот контејнер и бензинската станица во рок од осум дена (член 25);

9) ќе ги задолжи операторите да поднесат Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина во рок не подолг од 60 дена (член 26 );

10) ќе ја забрани работата на инсталацијата, мобилниот контејнер и бензинската станица доколку не поднеле Предлог планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина во рокот утврден во точка 9) од овој став;

11) ќе ги задолжи операторите да преземат мерки за спроведување на Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина во рок не подолг од 90 дена (член 28);

12) ќе ја забрани работата на инсталацијата, мобилниот контејнер и бензинската станица доколку не се спроведат мерките за реализација на Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина во рокот утврден во точка 11) од овој став;

13) ќе ги задолжи сопствениците да поднесат Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина во рок не подолг од 60 дена (член 32 );

14) ќе ја забрани работата на инсталацијата, мобилниот контејнер и бензинската станица доколку не поднеле Предлог планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина во рокот утврден во точка 13) од овој став;

15) ќе ги задолжи операторите да добијат решение за започнување со работа согласно член 33 од овој закон во рок од 15 дена;

16) ќе ја забрани работата на инсталацијата, мобилниот контејнер и бензинската станица доколку не добиле решение за започнување со работа согласно член 33 од овој закон во рокот утврден во точка 15) од овој став;

17) ќе ја забрани работата на инсталацијата и бензинската станица доколку резултатите од мониторингот покажуваат дека емисиите на испарливи органски соединенија ги надминуваат стандардите утврдени во овој закон (член 36);

18) ќе ги задолжи операторите на инсталацијата, мобилниот контејнер и бензинската станица да преземат мерки за исполнување на обврските утврдени во овој закон;

(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор државните инспектори за животна средина утврди дека операторите на инсталацијата, мобилниот контејнер и бензинската станица не се придржуваат кон законите и другите прописи, техничките прописи, стандарди, препораки и други општи акти, со записник ќе ги констатира утврдените неисправности и неправилности и во решението ќе го определи рокот во кој треба да се отстранат.

(3) Жалба против решението на државниот инспектор за животна средина, може да се изјави во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Комисијата за одлучување по жалба формирана согласно со Законот за животната средина.

(4) Доколку субјектите од ставот (1) на овој член не постапат согласно со решението на државните инспектори за животна средина и не ги отстранат причините за настанатата состојба утврдени со решението, државниот инспектор за животна средина ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен орган.

(5) За вршењето на работите од ставот (1) на овој член државниот инспектор за животна средина има право на преземање и на други мерки утврдени со Законот за животната средина и Законот квалитет на амбиентниот воздух.

##### Член 46
Делокруг на надзор на овластените инспектори за животна средина на општините, на општините во градот Скопје и на градот Скопје

(1) Во вршењето на надзорот од својот делокруг овластените инспектори за животна средина на општините, на општините во градот Скопје, имаат право:

1) да врши увид и контрола и да утврди дали бензинските станици се регистрирани согласно член 25 од овој закон;

2) да врши увид и контрола и да утврди дали операторот на бензинска станица имаат поднесено, согласно временскиот распоред од член 27 од овој закон, Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина (член 26 );

3) да врши увид и контрола и да утврди дали нова бензинска станица имаат добиено решение за започнување со работа согласно член 33 од овој закон;

4) по пријава на правни или физичко лице да изврши мониторинг на емисиите од испарливи органски соединенија  кои произлегуваат од работата на бензинска станица.

(2) При утврдување на состојбата од став (1) на овој член, овластениот инспектор е должен да го извести и Државниот инспекторат за животна средина.

(3) Доколку субјектите од ставот (1) на овој член не постапат согласно со решението на овластените инспектори и не ги отстранат причините за настанатата состојба утврдени со решението, овластениот инспектор ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен орган.

##### Член 47
Донесување на решенија на овластените инспектори за животна средина на општините, на општините во градот Скопје и на градот Скопје

(1) При вршење на инспекцискиот надзор овластените инспектори за животна средина на општините, на општините во градот Скопје и на градот Скопје со решение:

(1) ќе ги задолжи операторите да извршат регистрирање на бензинската станица во рок од 15 дена (член 25);

(2) ќе ги задолжи операторите на бензинската станица да поднесат Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина во рок не подолг од 60 дена (член 26 );

(3) ќе ги задолжи операторите на бензинската станица да добијат решение за започнување со работа согласно член 33 од овој закон во рок од 15 дена;

(4) ќе ги задолжат операторите на бензинската станица да преземат мерки да ги сведат емисиите на испарливи органски соединенија во рамките на стандардите утврдени во овој закон (член 36).

(2) Во случаите од став (1) точка 4) овластениот инспектор е должен предложените мерки утврдени во решението да ги достави до Државниот инспекторат за животна средина.

(3) Жалба против решението на овластениот инспектор за животна средина на општините, на општините во градот Скопје и на градот Скопје може да се изјави во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Комисијата за одлучување по жалба на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје формирана од страна на градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје формирана согласно со Законот за животната средина.

##### Член 48
Државниот инспектор за патен и железнички сообраќај

(1) При вршење на инспекцискиот надзор согласно овој државниот инспектор за патен и железнички сообраќај имаа право со решение:

1) да врши увид и контрола и да утврди дали мобилниот контејнер ги исполнува техничките барања за заштита на животната средина;

2) да врши увид и контрола и да утврди дали мобилниот контејнер е регистриран согласно член 25 од овој закон.

(2) Државниот инспектор за патен и железнички сообраќај во случаите од став (1) на овој член ќе покренат пријава за покренување на прекршочна постапка до Државниот инспекторат за животна средина.

(3) Врз основа на пријавата од став (2) на овој член, Државниот инспекторат за животна средина е должен во рок од 7 дена од денот на приемот на пријавата да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот орган.

##### Член 49
Постапка за едукација

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор државниот инспектор за животна средина утврди дека е сторена неправилност од членот 25 на овој закон за прв пат, e должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на покана за едукација на лицето, односно сторителот на прекршокот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.

(2) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор овластениот инспектор утврди дека е сторена неправилност од страна на оператор на бензинска станица од членот 25 за прв пат, е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на поканата за спроведување на едукација на лицето односно сторителот на прекршокот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.

(3) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.

(4) Едукацијата ја организира и спроведува државниот инспектор за животна средина, односно овластениот инспектор за животна средина кој го извршил инспекцискиот надзор, во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукацијата, не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.

(7) Доколку државниот инспектор, односно овластениот инспектор за животна средина при спроведување на контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставовите (1) и (2) на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор.

(8) Доколку државниот инспектор, односно овластениот инспектор при спроведување на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставовите (1) и (2) на овој член поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред Прекршочната комисија.

(9) Државниот инспектор за животна средина, односно овластениот инспектор којшто извршил инспекциски надзор води единствена евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.

#### Член 50
Примена на одредби од други закони во инспекцискиот надзор

Државните инспектори за животна средина и овластените инспектори за животна средина на општините, на општините во градот Скопје и на градот инспекцискиот надзор го спроведуваат во согласност со одредбите од овој закон, Законот за управување со отпад, Законот за инспекцискиот надзор и Законот за животната средина.

XII ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

#### Член 51
Прекршочни санкции за оператори на инсталации за складирање на кај терминалите

(1) Глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на операторот на инсталација за складирање на бензини кај терминалите доколку:

1) не биде изградена и не работи во согласност со техничките барања за заштита на животната средина (член 8);

2) погрешно се тврди дека прометот на бензин на терминал е помал од 25.000 тони годишно (член 12);

3) се користи преодно складирање на терминал чиј промет е поголем од 25.000 тони годишно (член 12);

4) не презема мерки за реализација на Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина (член 28);

(2) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на операторот на инсталација за складирање на бензини кај терминалите доколку:

1) не поднесе Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина до стручниот орган (член 26);

2) не поднесе барање за помена на Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина до стручниот орган (член 31);

(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на операторот на инсталација за складирање на бензини кај терминалите доколку:

1) не ја регистрира инсталацијата (член 25);

2) започне со работа на инсталацијата без да добие решение за започнување со работа (член 35);

3) не ги достави податоците од мониторингот до стручниот орган (член 36 став (4);

(4) Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(5) Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (2) на овој член.

(6) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (3) на овој член.

(7) На сторителот на прекршокот од овој член, прекршочниот орган може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење на определена дејност од која произлегува сторувањето на прекршокот во траење од најмалку три до најмногу 30 дена за правното лице односно најмногу 3 до најмногу 15 дена за физичко лице.

#### Член 52
Прекршочни санкции за оператори на инсталации за полнење и
празнење на мобилни контејнери

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на операторот на инсталација за полнење и празнење на мобилни контејнери доколку:

1) не биде изградена и не работи во согласност со техничките барања за заштита на животната средина (член 9);

2) не биде опремена со најмалку еден портален кран за полнење на возила цистерни кој ги исполнува техничките барања за животна средина за опрема за долно полнење (член 10);

3) не презема мерки за реализација на Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина (член 28);

(2) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на операторот на инсталација за полнење и празнење на мобилни контејнери доколку:

1) не поднесе Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина до стручниот орган (член 26);

2) не поднесе барање за помена на Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина до стручниот орган (член 31);

3) не спроведе мониторинг согласно член 36 од овој закон;

(3) Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на операторот на инсталација за полнење и празнење на мобилни контејнери доколку:

1) не ја регистрира инсталацијата (член 25);

2) започне со работа на инсталацијата без да добие решение за започнување со работа (член 35);

(4) Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(5) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (2) на овој член.

(6) Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (3) на овој член.

(7) На сторителот на прекршокот од овој член, прекршочниот орган може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење на определена дејност од која произлегува сторувањето на прекршокот во траење од најмалку три до најмногу 30 дена за правното лице односно најмногу 3 до најмногу 15 дена за физичко лице..

#### Член 53
Прекршочни санкции за оператори на мобилни контејнери

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на операторот на мобилни контејнери доколку:

1) бензинската пареа од мобилниот контејнер е испуштена на подрачје каде може да му штети на животната средина и здравјето на луѓето (член 11);

2) мобилниот контејнер се дизајнирани и направени така да при работа ги задоволуваат условите на техничките барања за заштита на животна средина (член 13 и член 15);

3) не презема мерки за реализација на Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина (член 28);

4) не поднесе барање за помена на Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина до стручниот орган (член 31);

(2) Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на операторот на мобилни контејнери доколку:

1) не поднесе Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина до стручниот орган (член 26);

2) не поднесе барање за помена на Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина до стручниот орган (член 31);

(3) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на операторот на мобилни контејнери доколку:

1) не го регистрира мобилниот контејнер (член 25);

(4) Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(5) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (2) на овој член.

(6) Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (3) на овој член.

(7) На сторителот на прекршокот од овој член, прекршочниот орган може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење на определена дејност од која произлегува сторувањето на прекршокот во траење од најмалку три до најмногу 30 дена за правното лице односно најмногу 3 до најмногу 15 дена за физичко лице.

8) Глобата утврдена во ставовите (1), (2) и (3) од овој член се однесува за најмногу три мобилни контејнери со кој управува операторот и истата ќе се зголеми за 100 евра во денарска противвредност за секој нареден контејнер со кој управува операторот.

#### Член 54
Прекршочни санкции за оператори на инсталации за складирање на бензини кај бензинските станици

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на операторот на инсталации за складирање на бензин кај бензинските станици доколку:

1) инсталацијата за складирање на бензин кај бензинските станици не е изградена и не работи во согласност со техничките барања за заштита на животната средина (член 19 и член 20);

2) погрешно се тврди дека прометот на бензин на бензинската станица е помал од 100 m3 годишно (член 21);

3) не презема мерки за реализација на Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина (член 28);

(2) Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(3) На сторителот на прекршокот од овој член, прекршочниот орган може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење на определена дејност од која произлегува сторувањето на прекршокот во траење од најмалку три до најмногу 30 дена за правното лице, односно најмногу 3 до најмногу 15 дена за физичко лице.

#### Член 55
Прекршочни санкции за оператори на бензински станици

(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на операторот на бензински станици доколку:

1) стави во употреба бензинска станица која нема инсталирано систем за рекуперација на бензинската пареа (член 23);

2) нема поставено систем за рекуперација на бензинската пареа кога се врши променана технологијата или се спроведуваат други поголеми надградувања на системот (член 23 став (2));

3) системот за рекуперација на бензинската пареа не работи на ефикасен начин како што е утврдено во член 24 од овој закон;

4) не презема мерки за реализација на Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина (член 28);

(2) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на операторот бензински станици доколку:

1) не поднесе Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина до стручниот орган (член 26);

2) не поднесе барање за помена на Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина до стручниот орган (член 31);

3) не спроведе мониторинг согласно член 36 од овој закон;

(3) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на операторот на бензински станици доколку:

1) не ја регистрира бензинската станица (член 25);

2) започне со работа на бензинската станица без да добие решение за започнување со работа (член 35);

3) не ги достави податоците од мониторингот до стручниот орган (член 36 став (4);

(4) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(5) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (2) на овој член.

(6) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (3) на овој член.

(7) На сторителот на прекршокот од овој член, прекршочниот орган може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење на определена дејност од која произлегува сторувањето на прекршокот во траење од најмалку три до најмногу 30 дена за правното лице односно најмногу 3 до најмногу 15 дена за физичко лице.

#### Член 56
Прекршочни санкции за сопственикот

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече  сопственикот на инсталација за складирање на бензини кај терминалите доколку:

1) не поднесе Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина до стручниот орган во случаите утврдени во член 32 од овој закон; (2) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на сопственикот на инсталација за полнење и празнење на мобилни контејнери доколку:

2) не поднесе Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина до стручниот орган во случаите утврдени во член 32 од овој закон; (3) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на сопственикот на мобилни контејнери доколку:

3) не поднесе Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина до стручниот орган во случаите утврдени во член 32 од овој закон;

(2) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на сопственикот на бензински станици доколку:

1) не поднесе Предлог план за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина до стручниот орган во случаите утврдени во член 32 од овој закон;

(2) Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (2) на овој член.

(5) На сторителот на прекршокот од овој член, прекршочниот орган може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење на определена дејност од која произлегува сторувањето на прекршокот во траење од најмалку три до најмногу 30 дена за правното лице односно најмногу 3 до најмногу 15 дена за физичко лице.

#### Член 57
Постапка за порамнување и посредување

(1) За прекршоците утврдени во членовите 50, 51, 52,  53, 54, и 55 од овој закон, органите за инспекциски надзор од членот 44 на овој закон се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување пред да поднесат барање за поведување на прекршочна постапка.

(2) Во случаите во кои е постигната согласност за порамнувањето, глобата на сторителот може да биде намалена најмногу за една половина од максимум пропишаната глоба за прекршокот.

(3) Постапките за порамнување се води согласно со одредбите од Законот за животната средина.

#### Член 58
Водење на прекршочната постапка

(1) За прекршоците утврдени во членовите 50, 51, 52,  53, 54, и 55 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Комисијата за одлучување по прекршоци во областа на животната средина при Министерството за животна средина и просторно планирање (во натамошниот текст: Прекршочната комисија).

(2) Постапката пред Прекршочната комисија се води согласно со одредбите на Законот за животната средина.

XIII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 59

(1) Операторот на постојните инсталации, мобилните контејнери и бензинските станици се должни да се регистрираат најдоцна до 31 декември 2015 година.

(2) Програмата од член 38 на овој Закон ќе се донесе најдоцна до 31декември 2016 година.

Член 60
Отпочнување на примена

(1) Одредбите од членовите 23 став (1) и 24 од овој Закон ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2018 година.

Член 61
Донесување на поблиските прописи

Поблиските прописи за спроведување на овој закон ќе се донесат најдоцна до декември 2014 година.

Член 62
Влегување во сила

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува на 1 јануари 2015 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ЕМИСИИ ОД
ИСПАРЛИВИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА БЕНЗИНИ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Со Предлог на Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини се пропишуваат барањата за заштита на животната средина и контрола на емисиите од испарливи органски соединенија при користењето на бензините со роковите за нивно достигнување, а се применува:

- кај операции, инсталации, моторни возила и садови кои се користат за складирање, полнење и транспорт на бензин од еден терминал до друг, или од терминал до бензинска станица и

- за утврдување на мерките за намалување на количината на пареи од бензин кои се емитираат во атмосферата за време на полнење на моторните возила со бензин кај бензинските станици.

Законот ги уредува и содржи следните поглавја

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

II ИНСТАЛАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА БЕНЗИН КАЈ ТЕРМИНАЛИТЕ

III ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ НА МОБИЛНИ КОНТЕЈНЕРИ КАЈ ТЕРМИНАЛИТЕ

IV СПЕЦИФИКАЦИИ НА МОБИЛНИ КОНТЕЈНЕРИ КОИ ПРЕВЕЗУВААТ БЕНЗИН 
V ИНСТАЛАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА БЕНЗИНИ КАЈ БЕНЗИНСКИТЕ СТАНИЦИ

VI ТЕХНИЧКИ БАРАЊА ЗА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ

VII ПОСТИГНУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

VIII МОНИТОРИНГ

IX ИЗВЕСТУВАЊЕ

X ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА

XI НАДЗОР

XII ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

XIII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Во Глава I на овој закон се содржани предметот на уредување, примената, супсидијарната примена на други закони, целите, дефинициите на изразите и начелата за заштита на животната средина врз кои се темели законот.

Дефинициите со генерално значење се превземени од двете VOC директиви со што се овозможува да се избегне повеќекратно дефинирање на ист поим за различни намени што е особено значајно за потполното усогласување на македонското законодавство од оваа област со законодавството на ЕУ. Во законот се дефинирани дваесет и пет изрази  во смисла на употреба на законот со генерално значење, но и дефиниции на изрази со специфично значење за примена на законот. Исто така издвоени се повеќе цели и области на примена на законот како и повеќе начела на законот пред се начелото за  одговорност на сопственикот. Според ова начело  сопствениците и други субјекти кои управуваат со инсталациите за складирање на бензин, мобилните контејнери (цистерни) и бензински станици од кои произлегуваат емисиите во воздух од бензинските пареи, треба да ја преземат  одговорноста за нивното елиминирање, односно намалување во пропишаните дозволени граници, наместо да очекуваат заедницата да го носи товарот за справување со овој проблем. Покрај терминот „сопственик“ даден е и терминот „оператор“ и за кои се пропишани обврски.

Во рамките на одредбите на Глава II „Инсталации за складирање на бензин кај терминалите“ се содржани техничките барања за инсталации за складирање на бензини кај терминалите, основот за нивно донесување и од кога ќе се применуваат за новите и до кога ќе се применуваат постојните инсталации за складирање на бензин кај терминалите.

Во Глава III „Инсталација за полнење и празнење на мобилни контејнери кај терминалите “ се содржани техничките барања за инсталација за полнење на мобилни контејнери, основот за нивно донесување со поедини исклучоци и од кога ќе се применуваат за новите и до кога ќе се применуваат постојните инсталации за полнење и празнење на мобилни контејнери.

Исто така, во рамките на барањата за заштита на животната средина кај инсталацијата за полнење и празнење на мобилни контејнери кај терминалите се пропишува портален кран кој ги исполнува техничките барања за животната средина за опрема за долно полнење и даден е основ за пропишување на техничките барања со поедини исклучоци.

Понатаму, пропишано е користењето на друг производ различен од бензин и преодното складирање, наместо непосредното враќање на бензинските пареа на терминалот со промет на бензини помал од 25.000 тони годишно.

Одредбите од  Глава IV Спецификации на мобилни контејнери кои превезуваат бензини ги уредува техничките барања за мобилните контејнери и нивното редовно испитување, горното полнење на мобилните контејнери и мерењето на количините на бензини со помош на потопна мерна шипка. Исто така, содржи и основ за донесување на технички спецификации за мобилните контејнери (цистерни) кои превезуваат бензини.

Во Глава V Инсталации за складирање на бензини кај бензинските станици уредени се техничките барања за овие инсталации и даден е основот за пропишување на опремата со систем за враќањето на бензинските пареи за време на полнење на моторните возила со бензин и формата и содржината на образецот за податоци во бензинските станици за безбедност на моторните возила за време на полнење со бензин.  Овие технички барања не се однесуваат за помалите бензински станици со годишен промет на бензин  помал од 100 m3.

Во рамките на Глава VI Технички барања за бензински станици уредени се техничките барања за бензинските станици (систем за рекуперација на бензинска пареа), исклучоци, ефикасноста на зафаќање не бензинската пареа и даден се временските рокови за нивна примена кај постојните и новите бензински станици.

Главата VII Постигнување на техничките барања за животната средина ја регулира регистрацијата на инсталациите, мобилните контејнери и бензинските станици и содржи основ за пропишување на формата, содржината и начинот на доставувањето на барањето за регистрација, формата и содржината на потврдата за упис, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот.

Потоа се регулира Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина со временски распоред што го утврдува Владата на Република Македонија, на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. Исто така пропишан е рокот за реализација на Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина и донесувањето на решение за прифаќање на Планот за постигнување на технички барања.

Во оваа глава регулирано е решавањето на спорови, измената на планот, одговорноста на сопственикот, надоместоците, отпочнувањето со работа на инсталации и бензински станици, а посебно се регулирани новите инсталации и бензински станици

Во Глава VIII МОНИТОРИНГ се регулира мониторингот на испарливи органски соединенија од користење на бензините кај терминалите и бензинските станици кој се извршува најмалку еднаш годишно, а во случај на инсталиран активен систем за автоматски мерења на емисиите од испарливи органски соединенија мониторингот се врши еднаш на три години.. Исто така, даден е основот за пропишување на Начинот, условите и постапката за воспоставување и работење на системот и методологијата за мониторинг, условите, начинот и постапката на  доставување на информациите и податоците од мониторингот на испарливи органски соединенија во терминалите и во бензинските станици.

Главата IX Известување го уредува Регистарот на оператори и сопственици на инсталации за складирање, инсталации за полнење на бензин, мобилни контејнери и бензински станици кои постојат на територијата на Република Македонија, кој го воспоставува стручниот орган, односно Управата за животна средина.

Податоците од регистарот достапни за јавноста, со исклучок на податоците кои се заштитени како интелектуална и индустриска сопственост.

Во рамките на Главата X Програма за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина, пропишано е дека програмата се изготвува од страна на стручниот орган, односно Управата за животна средина, а врз основа на Плановите за постигнување на техничките стандарди и во соработка со операторите на терминалите, складовите, бензинските станици, мобилните контејнери со цел постепено постигнување на техничките барања за заштита на животната средина за спречување на емисиите од испарливи органски соединенија од бензини за период од шест години. Од страна на операторите, техничките барања за заштита на животната средина треба да се исполнат најдоцна до 31 декември 2021 година.

Програмата ја донесува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.

Надзорот и надлежни органи се регулирани во главата  XI. Како орган надлежен за спроведување на овој закон е Министерството за животна средина и просторно планирање. Инспекциски надзор над примената на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, врши Државниот инспекторат за животна средина. За работите од надлежност на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје утврдени со овој закон, инспекциски надзор над примената и спроведувањето на овој закон го вршат овластените инспектори за животна средина.

Инспекцискиот надзор над исполнување на техничките барања за заштита на животната средина на мобилните контејнери што се наоѓаат во патниот и железничкиот сообраќај го врши Државниот инспекторат за транспорт преку државните инспектори за патен и железнички сообраќај и овластените службени лица од Министерството за надворешни работи, а согласно овој закон и Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај.

Понатаму регулирана е постапката на постапување по пријава од физичко или правно лице и дадени се правата и обврските за отстранување на неправилности. Исто така, опфатен е надзорот на пресметан и уплатен надоместок, делокругот на надзор на државниот инспектор за животна средина, Донесување на решенија на државниот инспектор за животна средина, делокругот на надзор на овластените инспектори за животна средина на општините, на општините во градот Скопје и на градот Скопје, донесувањето на решенија на овластените инспектори за животна средина на општините, на општините во градот Скопје и на градот Скопје, државниот инспектор за патен и железнички сообраќај и постапка за едукација,

Во рамките на Глава XII Прекршочни одредби, регулирани се прекршочните санкции за операторите на: инсталации за складирање на кај терминалите, инсталации за полнење и празнење на мобилни контејнери, мобилни контејнери (цистерни), инсталации за складирање на бензини кај бензинските станици, бензински станици. Дадени се и прекршочните санкции за сопственикот. Пропишана е постапката за порамнување и посредување и водењето на прекршочната постапка.

Во глава XIII Преодни и заврши одредби утврдени роковите се за спроведување на законот и роковите за донесувањето на поблиските прописи.

Заради потребата од усогласување на релевантните субјекти примената на овој закон е утврдена да започна на 1 јануари 2015 година.

Исто така, за исполнување на одредени услови и барања согласно овој закон утврдени се дополнителни преодни рокови  во кои  треба да се преземат одредени активности од страна на сопствениците и операторите со инсталации, мобилните контејнери и бензинските станици за усогласување на нивното работењето на  одредбите на овој закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија со овој Предлог закон, меѓусебно се поврзани и се надополнуваат во сферата на исполнувањето на техничките барања за заштита на животната средина од страна на инсталациите за складирање на бензини, мобилните контејнери (цистерни) и бензинските станици со цел зафаќање преку системот за рекуперација на најмалку 85 % од бензинските пареи и истите втечнати повторно да се вратат во резервоарите.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со донесување и влегување во сила на законот ќе се обезбеди усогласување на националното законодавство со  законодавството на ЕУ во оваа област.

Долгорочните придобивки од усогласеноста со законодавството на ЕУ се намалување на испарувањата од бензините при неговото складирање и транспорт, а особено во близината на бензинските станици што ќе придонесе кон намалување на загадувањето во градските средини каде се лоцирани бензинските станици. Воедно, се очекува намалување на губитоците на бензин што е придобивка за операторите, како и намалување на загадувањето на воздухот, односно остварување на висок степен на заштита на животната средина и подобра безбедност и здравје на луѓето.