П Р Е Д Л О Г

НА

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на уредување

Член 1

Со овој закон се уредува безбедноста и заштитата на патиштата, основните начела и меѓусебните односи на учесниците и другите субјекти во сообраќајот на патиштата; правилата на сообраќајот на патиштата; системот на сообраќајните знаци, опремата и сигнализацијата на патиштата; должностите во случај на сообраќајна незгода; кандидати за возачи, возачи, автошколи, испитни центраи и возачки дозволи; оспособувањето за управување и стекнување право на управување со моторно возило и прекршочната постапка за деца; посебните мерки на безбедност; организацијата и задачите на советите за безбедност на сообраќајот на патиштата; евиденциите и заштитата на податоците; прекршочните одредби и овластувањата за подзаконски прописи.

2. Значење на изразите

Член 2

(1) Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

- „Пат“ е сообраќаен објект на кој се врши сообраќај;

- „Јавен пат“ е пат кој е определен како јавен пат и може да биде државен или општински;

- ,,Некатeгoризиран пат“ е пат кој се користи за сообраќај и кој е достапен за поголем број корисници (земјоделски и шумски патишта и слично);

- „Државен пат“ е јавен пат категоризиран како автопат, експресен пат, магистрален и регионален пат од прва и втора категорија;

- „Автопат“ е јавен пат специјално проектиран и изграден за сообраќај на моторни возила, означен со пропишан сообраќаен знак, со физички раздвоени коловози по насоки, кој има најмалку две сообраќајни ленти и по една лента за принудно застанување во секоја насока, со раскрсници вон ниво, без вкрстување со друг пат, железничка пруга или со пешачка патека, на кој сообраќајот може да се вклучи, односно исклучи само на одредени места и посебно изградени приклучоци на јавните патишта на соодветна коловозна лента на автопат и кој е заштитен од пристап надвор од овие површини и има места за одмор на патници и сервиси за возила;

- „Експресен пат“ е јавен пат кој е специјално изграден и наменет исклучиво за сообраќај на моторни возила, означен со пропишан сообраќаен знак, со најмалку по една лента за секоја насока и лента за застанување, на кој сообраќајот може да се вклучи, односно исклучи само на одредени и посебно изградени приклучоци и кој е заштитен од пристап надвор од овие површини;

- „Пат резервиран за сообраќај на моторни возила“ е јавен пат по кој можат да сообраќаат само моторни возила и кој е означен со пропишан сообраќаен знак;

- „Магистрален пат“ е јавен пат кој ги поврзува поважните региони на Рдржавата и кој се надоврзува на соодветните патишта на соседните држави;

- „Регионален пат од прва категорија“ е јавен пат кој поврзува подрачја на две или повеќе општини во државата и е од посебно значење за државата;

- „Регионален пат од втора категорија“ е јавен пат во функција на општински пат, а кој поради значењето за државата е категоризиран како државен пат;

- „Општински пат“ е јавен пат кој поврзува населени места на општината и е од значење за сообраќајот во општината;

- „Противпожарен пат“ е посебно одбележан надолжен дел околу станбени објекти, гаражни простории, спортски, стопански и деловни објекти на кои е забрането запирање и паркирање на возила;

- „Земјен пат“ е пат без изградена коловозна конструкција;

- „Макадамски пат“ е пат со изградена коловозна конструкција без асфалтирана или бетонирана засторна површина;

- „Коловоз“ е дел од површината на патот наменет првенствено за сообраќај на моторни возила, кој е составен од една или повеќе сообраќајни ленти;

- „Труп на пат“ е конструктивен елемент што го сочинуваат горниот и долниот строј на патот, вклучувајќи го и земјиштето на кое е изграден;

- „Патен појас“ е просторот од двете страни на трупот на патот кој се протега најмалку еден метар сметано од крајниот раб на напречниот пресек на патот;

- „Воздушен простор“ е заштитен простор од минимум седум метри над највисоката точка на коловозот или на патниот објект, а кој се протега над целата воздушна заштитена зона;

- „Заштитен појас“ е земјен појас од двете страни на патниот појас во кој не можат да се градат објекти, освен објекти кои се во функција на патот;

- „Објекти во функција на патот“ се објекти кои служат за потребите на возилата и патниците учесници во сообраќајот;

- „Крстосница“ е површина на која се вкрстосуваат или соединуваат два или повеќе јавни патишта;

- „Крстосница со кружен тек на сообраќајот“ е сообраќајна површина  со централен остров во која сообраќајот се одвива во кружен тек и во насока спротивно од стрелките на часовникот;

- „Улица“ е сообраќајница во населено место, наменета за сообраќај на возила која може да биде сочинета од коловоз, тротоари, велосипедски патеки и разделни острова;

- „Јавно паркиралиште“ е посебно уреден и обележан простор наменет за паркирање на определен вид возила. Јавните паркиралишта можат да бидат надвор од површините опфатени со патиштата и улиците или на самите патишта и улици;

- „Магистрална улица“ е сообраќајница во населено место која поминува низ поголемиот дел од населеното место и се поврзува со магистрален или регионален пат;

- „Собирна улица“ е сообраќајница во населено место која го собира сообраќајот од сервисни, станбени и локални улици и се поврзува со магистрална улица или општински пат;

- „Сервисна улица“ е сообраќајница во населено место која ги поврзува собирните улици со станбените и локалните улици;

- „Станбена улица“ е сообраќајница во населено место која ги поврзува станбените и деловните објекти со собирната и сервисната улица;

- „Коловозна лента“ е дел од коловозот долж неговата површина, наменет за сообраќај на возила во една насока со една или повеќе сообраќајни ленти;

- „Сообраќајна лента“ е обележан или необележан дел од коловозот долж неговата површина, чија ширина за непречено одвивање на сообраќајот е доволна за непречен сообраќај на еден ред моторни возила во една насока;

- „Сообраќајна лента за забрзување“ е дел од коловозот за вклучување на возила во сообраќаен тек од спореден пат односно други пристапни патишта покрај патот (бензински пумпи, паркиралишта, мотели и слично);

- Сообраќајна лента за забавување“ е дел од коловозот наменет за исклучување на возила во сообраќаен тек од пат;

- „Сообраќајна лента за принудно запирање на возила“ е обележан дел долж коловозот на автопат и на одредени места на патиштата од повисок ранг, како и во тунели, галерии и слично, а се користи исклучиво за запирање на возила;

- „Сообраќајна лента за спори возила“ е сообраќајна лента наменета за движење на бавни возила кои се движат со брзина помала од предвидената, со цел да не претставуваат пречка за другите учесници во сообраќајот;

- „Сообраќајна лента за возила кои вршат јавен превоз на патници“ е сообраќајна лента наменета исклучиво за возила кои вршат јавен превоз на патници и која може да биде изградена така што по неа да можат да се движат трамваи;

- „Трамвајска лента“ е посебна уредена сообраќајна лента наменета исклучиво за движење на трамваи;

- „Објекти на јавен пат“ се мостови, подвозници, надвозници, пропусти, тунели, галерии, потпорни контрукции, подземни и надземни премини, објекти за наплата на патарина и слично;

- „Паркинг место“ е означен дел од паркиралиште кој е наменет исклучиво за паркирање на едно возило;

- „Приклучен пат“ е дел од јавниот пат со кој јавниот пат се надоврзува до објектите на тој пат;

- „Премин на пат преку пруга“ е место на кое во исто ниво се вкрстосува пат со железничка или трамвајска пруга;

- „Велосипедска патека“ е изградена сообраќајна површина, наменета за сообраќај на велосипеди, која е издвоена од коловозот и обележана со пропишан сообраќаен знак;

- „Велосипедска лента“ е обележан дел долж коловозот со пропишан сообраќаен знак наменет за сообраќај на велосипеди;

- „Велосипедски премин“ е обележен дел долж коловозот со пропишан сообраќаен знак, наменет за премин на велосипеди преку коловозот;

- „Тротоар“ е посебно уредена сообраќајна површина наменета за движење на пешаци, која не е на исто ниво со коловозот или од коловозот е одвоена на друг начин;

- „Обележан пешачки премин“ е дел од површината на коловозот, наменет за премин на пешаци преку коловозот и обележан со ознаки на коловозот и со сообраќаен знак за известување;

- „Пешачки остров“ е издигната или на друг начин обележана површина на коловозот, наменета за привремено задржување на пешаци кои преминуваат преку коловозот, влегуваат или излегуваат од возило на јавниот сообраќај;

- „Пешачка патека“ е дел од пат наменет за движење  на пешаци;

- „Пешачка зона“ е уредена сообраќајна површина наменета за движење на пешаци на која не е дозволено движење на моторни возила, освен за возила со посебна дозвола и обележана со соодветна сообраќајна сигнализација;

- „Плоштад“ е површина наменета за движење и собирање на пешаци, утврдена со урбанистички план и прогласена од општината;

- „Населено место“ е простор на кој редови или група згради се наоѓаат од една или од двете страни на патот, давајќи му изглед на улица и чии граници се означени со сообраќајни знаци за обележување на населено место;

- „Патен сообраќај“ е сообраќај на возила, пешаци и други учесници во сообраќајот на јавен или некатегоризиран пат што се употребува за јавен патен сообраќај;

- „Зона на смирен сообраќај“ е подрачје во населено место обележано со пропишан сообраќаен знак, во кое возилата не смеат да се движат со брзина поголема од брзината на движење на пешаците и во кое нема ограничувања на играта за деца;

- „Зона школо“ е дел на пат или улица, обележан со соодветна сообраќајна сигнализација, која се наоѓа во непосредна близина на училиште и во која брзината на движење во населено место е на 30 km/h, а надвор од населно место е ограничена на 50 km/h;

- „Возило“ е секое превозно средство наменето за движење по пат, освен подвижните столови без мотор за немоќни лица и детските превозни средства;

- „Возило на моторен погон“ е секое возило што се движи со силата на сопствен мотор, освен возилата што се движат по шини;

- „Моторно возило“ е секое возило на моторен погон, кое вообичаено се користи за превоз на лица или стока на патишта или за влечење на возила на патишта и кое има најмалку четири тркала и максимално проектирана брзина над 25 km/h;

- ,,Мобилна машина“ е возило на сопствен погон кое е проектирано и произведено да изведува специфични работи и кое поради своите конструктивни карактеристики не е погодно за превоз на лица и стоки. Машините поставени на шасија на моторно возило не се сметаат за мобилни машини.

- „Велосипед“ е возило со едно или со две седишта, најмалку со две тркала и се движи исклучиво со силата на возачот;

- „Велосипед со помошен мотор“ е возило со погон на педали, кое како дополнување може да има мотор со внатрешно согорување, со работна зафатнина која не е поголема од 50 cm3 или електромотор со најголема континуирана излезна силина од 0,25 kw, при што дејството на моторот се исклучува кога брзината ќе достигне 25 km/h или ако велосипедистот го прекине дејствувањето на педалата;

- „Мопед“ е возило на моторен погон со две или три тркала чија работна зафатнина на моторот со внатрешно согорување не е поголема од 50 cm3 односно силата на електромоторот не поминува повеќе од 4 кw и чија брзина на рамен пат е ограничена на најмногу 45 km/h;

- „Мотоцикл“ е возило на моторен погон со две тркала, со странична приколка или без неа, чија работна зафатнина на моторот со внатрешно согорување е поголема од 50 cm3 и чија конструкциски дозволена брзина е поголема од 45 km/h;

- „Трицикл“ е возило на моторен погон со три тркала симетрично поставени по должината на оската на возилото, чија маса не е поголема од 400 kg - ако е наменето за превоз на лица, односно 550 kg - ако е наменето за превоз на товар (без батерија ако возилото е на електричен погон), чија работна зафатнина на моторот со внатрешно согорување е поголема од 50 cm3 и чија најголема дозволена брзина е поголема од 45 km/h;

- „Лесен четирицикл“ е возило на моторен погон со четири симетрично поставени тркала, чија маса не е поголема од 350 kg (без батерија и со сила на моторот не е поголема од 4 кw ако возилото е на електричен погон), чија работна зафатнина на моторот со внатрешно согорување не е поголема од 50 cm3 и чија конструкциски најголема дозволена брзина не е поголема од 45 km/h;

- „Четирицикл“ е возило на моторен погон со четири симетрично поставени тркала, чија маса не е поголема од 400 kg - ако е наменето за превоз на лица, односно 550 kg - ако е наменето за превоз на товар (без батерија ако возилото е на електричен погон), чија работна зафатнина на моторот со внатрешно согорување е поголема од 50 cm3 и чија најголема дозволена брзина е поголема од 45 km/h;

- „Патнички автомобил“ е моторно возило наменето за превоз на лица, кое освен седиштето на возачот има најмногу осум седишта;

- „Автобус“ е моторно возило наменето за превоз на лица со повеќе од девет седишта, вклучувајќи го и седиштето на возачот;

- „Зглобен автобус (автобус со приколка)“ е автобус составен од два или повеќе делови, кои се меѓусебно поврзани со зглобен дел, што овозможува поминување на лица од едниот во другиот дел;

- „Тролејбус“ е моторно возило наменето за превоз на лица, кое покрај седиштето на возачот има повеќе од осум седишта и кое заради напојување на моторот со електрична енергија, е врзано за електричен спроводник;

- „Трамвај“ е возило на шини со електричен погон наменето за превоз на лица, кое заради напојување на моторот со електрична енергија е врзано за електричен спроводник;

- „Товарно возило“ е моторно возило наменето за превоз на товар;

- „Група на возила“ се меѓусебно поврзани возила возила од најмалку едно влечно и едно приклучно возило, кои во сообраќајот на патиштата учествуваат како една целина;

- „Туристички воз“ е група на возила која се состои од едно влечно и најмалку едно приклучно возило, кој се користи за превоз на лица во паркови, хотелско-туристички и слични населби, на површини на кои не се одвива сообраќај и пат на кој се одвива сообраќај за туристички цели и чија најголема конструкциска брзина на движење не надминува 25 km/h;

- „Противпожарно возило“ е моторно или приклучно возило наменето за гаснење на пожар;

- „Воено возило“ е моторно возило означено со пропишани ознаки на Армијата на Република Македонија или војска на друга странска држава;

- „Влечно возило“ е товарно возило наменето за влечење на приклучно возило;

- „Приклучно возило“ е возило конструирано да биде влечено од моторно возило. Приклучното возило може да биде конструирано како приколка со вртлива оска, централна оска или полуприколка;

- „Приколка“ е приклучно возило конструирано така што вкупната маса преку своите оски ја пренесува на патот, кое е наменето да биде прикачено на моторно возило со исклучок на полуприколка и кое е конструирано за превоз на товар;

- „Полуприколка“ е приклучно возило без една оска, конструирано така што со својот преден дел се потпира врз влечно возило;

- „Лесна приколка“ е приклучно возило чија најголема вкупна маса не е поголема од 750 kg;

- „Камп-приколка“ е приклучно возило со посебна надградба и постојана опрема што овозможува престој на лица;

- „Колона на возила“ се три или повеќе возила кои се запрени или се движат едно зад друго во иста сообраќајна лента и во иста насока, при што растојанието меѓу возилата, брзината на движењето на возилата и постапувањето на возачите се меѓусебно условени и меѓу кои не може без попречување да влезе друго возило;

- „Трактор“ е возило на моторен погон, вклучувајќи земјоделски или шумски трактор со тркала или со гасеници со сопствен погон, кој има најмалку две оски и максимална конструкциски определена брзина не помала од 6 km/h, на кој главна функција му е влечна моќност и е посебно конструиран за влечење, потиснување, носење и да дава погон на определена приклучна опрема која е конструирана за вршење на земјоделски или шумски работи, односно за влечење на земјоделски или шумски приколки, може да биде прилагоден за превоз на товар во рамките на земјоделските и шумските работи и/или може да биде опремен со седишта за патници;

- „Тракторски приклучок“ е менливо или мобилно орудие за вршење на земјоделски и други работи, кое го влече, потиснува или носи трактор;

- „Мотокултиватор“ е моторно возило со една или две осовини, чија најголема сила на моторот e 12 кw и кое е конструирано така да носи, влече или потиснува разни менливи приклучоци и орудија или да служи за погон на такви орудија или за влечење на лесна приколка;

- „Возило со приколка (камп-возило)“ е моторно возило со сопствено куќиште и постојана опрема, што овозможува превоз и престој на лица;

- „Запрежно возило“ е возило кoe го влече впрегнато животно;

- „Напуштено возило“ е моторно или приклучно возило кое било наменето за јавен патен сообраќај, паркирано на јавен или некатегоризиран пат, кое со или без регистарски таблици, не е регистрирано и за кое никој не води грижа, како и паркирано возило со странски регистарски таблици, оставено најмалку 30 дена без некој истото да го користи ниту да се гружи;

- „Возила под придружба“ се возила кои се придружувани од припадници на Полицијата или воена полиција, со посебни моторни возила кои имаат уреди за давање посебни светлосни и звучни знаци во црвена и сина боја;

- „Возила со историска вредност“ се возила постари од 35 години, кои се зачувани и технички одржувани, како и сообразени со оригиналниот конструкциски состав и форма, а заради своите историски и технички значења не се употребуваат за секојдневен превоз и чиј статус е утврден од страна на овлатено правно лице;

- „Носивост“ е дозволена маса со која возилото смее да се оптовари според декларацијата на производителот на возилото (разлика меѓу најголемата дозволена маса и масата на возилото);

- „Маса на возилото“ е масата на возилото подготвено за возење без патници и товар, освен мотоцикли и трицикли, со возач чија просечна тежина изнесува 75 kg, со 90 % гориво од полн резервоар со различни течности со исклучок на отпадни води, со резервно тркало и опрема, а кај автобусите и со другите членови на екипажот чија просечна тежина изнесува 75 kg, ако за нив се предвидени посебни седишта;

- „Вкупна маса“ е масата на возилото заедно со масата на товарот што се превезува на возилото, вклучувајќи ја и масата на лицата кои се наоѓаат на возилото, како и масата на приклучното возило на товарот, ако е тој приклучен кон возилото;

- „Најголема дозволена маса“ е масата на возилото заедно со неговата носивост;

- „Товарен простор“ е простор за превоз на товар во или на возилото, што е издвоен од просторот за возачот и патниците;

- „Неразделен товар“ е товар што при превозот на пат не може да се дели на два или повеќе делови без трошок или ризик од оштетување и кој заради неговите димензии или маса не може да се превезува со моторно возило, приколка или група на возила;

- „Седиште“ е направа вградена или прицврстена за конструкцијата на возилото, што заедно со опремата служи како седиште за едно возрасно лице или е изведено како посебно седиште или дел од седишната клупа - наменет за седење на едно возрасно лице;

- „Сигурносен појас“ е склоп од ремени со сигурносно копче, уред за приспособување и приклучоци кои што можат да се врзат во возило на моторен погон и е проектиран да го намали ризикот од повреди на лицето што го носи во случај на судир или на ненадејно забавување, со ограничување на подвижноста на телото на лицето кое го носи;

- „Рефлектирачки елек“ е елек кој е изработен од материјали со рефлектирачки својства;

- „Осно оптоварување“ е дел од вкупната маса со кое оската на возилото ја оптоварува хоризонтална патна подлога во состојба на мирување на возилото;

- „Тахограф“ е уред кој се вградува во возила за автоматско или полуавтоматско прикажување и запишување на одделни податоци за движењето на возилото и за одредени работни периоди на возачите кои го управуваат возилото. Тахографот може да биде аналоген или дигитален.

- „Аналоген тахограф“ е уред кој се користи во патниот сообраќајот за запишување на брзината и изминатиот пат, како и времето на работа и одморите со кој што податоците се запишуваат на тахографски лист на кој што со врвот од пишувачот се остварува запис со механички притисок на тахографскиот лист, а кој што овозможува бележење на податоци за еден ден;

- „Дигитален тахограф“ е уред во патниот сообраќајот за снимање на брзината и изминатиот пат, како и времето на работа и одморите каде што податоците се запишуваат на работна меморија и мемориска картичка, а која овозможува зачувување на податоците за период од 365 дена;

- „Учесник во патниот сообраќај“ е лице кое на било кој начин учествува во патниот сообраќај;

- „Пешак“ е лице кое учествува во сообраќајот, а не управува со возило, ниту се превезува во возило или на возило, лице кое со сопствена сила турка или влече рачна количка, запрежно возило или моторно возило, детско превозно средство, велосипед, мопед или подвижен стол за немоќни лица, лице во подвижен стол за немоќни лица што се движи со сопствена сила или со сила на мотор, ако притоа се движи со брзина на човечки од, како и лице кое се лизга на лизгалки, скии, санка или се вози на тротинет, ролшуи или ролери;

- „Терач на добиток или друго животно“ е лице кое на патот води, тера или јава добиток или друго животно;

- „Возач-почетник“ е секој возач на возило во период од две години, по добивањето на возачката дозвола, независно дали дозволата ја добил во Република Македонија или во странство. Возач-почетник е и возач на возило во периодот од две години по добивањето на возачката дозвола од одредена категорија, независно дали поседува возачка дозвола за друга категорија;

- „Дете“ е секое лице на возраст до 18 години;

- „Возач“ е лице кое управува со возило на пат;

- „Возач инструктор“ е возач на моторно возило кој е овластен за спреоведување на практична обука на кандидатот за возач;

- „Испитувач“ е лице кое во комисијата за полагање на возачки испит утврдува дали кандидатот за возач има доволно знаење и вештина за самостојно и безбедно да управува со возило во сообраќај на пат;

- ,,Возачка дозвола“ е јавна исправа што ја издава надлежен орган, со која се докажува правото на управување со одредени категории на возила;

- „Меѓународна возачка дозвола“ е јавна исправа што ја издава правно лице овластено од Министерството за внатрешни работи, врз основа на возачката дозвола;

- „Странска возачка дозвола“ е возачка дозвола и меѓународна возачка дозвола што ја издава надлежен орган на странска држава;

- „Сообраќајна дозвола“ е јавна исправа што ја издава надлежен орган, со која се докажува правото на означување на одредено возило со регистарски таблици, сопственоста на возилото, техничките карактеристики на возилото, потврда за техничката исправност на возилото заради безбедност во сообраќајот, како и периодот на важност на сообраќајната дозвола;

- „Индивидуална контролна книшка“ е јавна исправа што ја издава надлежен орган, во која се запишуват активностите со возилото, за возила кои согласно одредбите на овој закон не постои обврска да бидат опремени со тахограф;

- „Возачка книшка“ е јавна исправа што ја издава надлежен орган, во која се запишуваат негативни бодови и прекршочната санкција, забрана на управување со моторно возило;

- „Одобрение за управување на туѓо моторно возило во странство“ е јавна исправа што ја издава правно лице овластено од Министерството за внатрешни работи, врз основа на сообраќајна дозвола;

- „Сообраќаен тек“ е колона од повеќе возила, која по патот се движи по иста насока;

- „Запирање на возило“ е секој прекин на движењето на возилото на патот во траење до три минути, при што возачот не го напушта возилото, освен прекинот што се врши заради постапување според сообраќаен знак или правило со кое се регулира сообраќајот;

- „Паркирање на возило“ е прекин на движењето на возилото во траење подолго од три минути, освен прекинот што се врши заради постапување според сообраќаен знак или правило со кое се регулира сообраќајот;

- „Разминување“ е минување со возило покрај друго возило кое се движи по истиот коловоз од спротивната насока;

- „Престигнување“ е минување со возило покрај друг учесник во патниот сообраќај кој се движи во иста насока по иста сообраќајна лента или дел од коловозот што е наменет за сообраќај. Побрзото возење на една колона возила од друга колона на патот кој има најмалку две сообраќајни ленти за возење во иста насока, не се смета за престигнување;

- „Менување на сообраќајна лента“ е преминување на возило од една во друга сообраќајна лента во иста насока, заради престројување или побрзо движење;

- „Обиколување“ е возење покрај запрено или паркирано возило или друг објект што се наоѓа на сообраќајната лента по која се движи возилото;

- „Пропуштање на возило“ е дејствие што во определени случаи возачот е должен да го изврши со запирање на возилото, со намалување на брзината на движењето или со прекинување на дејствието што го изведува возилото и тоа на начин кој не го присилува возачот на друго возило нагло да го менува правецот или брзината на движењето;

- „Полукружно свртување“ е свртување на возилото за 180 степени од почетната насока на вртење, заради вклучување во спротивен сообраќаен тек;

- „Престројување“ е завземање на таква положба со возилото на сообраќајната лента на оддалеченост од крстосница или друго место на патот, од која на сигурен начин може да се изведе некое од следните дејствија со возилото: свртување, полукружно свртување, застанување и слично;

- „Видливост“ е растојание на кое учесникот во сообраќајот јасно го гледа коловозот;

- „Намалена видливост“ постои ако заради неповолни атмосферски или други временски прилики (магла, снег, дожд, прав, чад и слично), возачот не може јасно да ги воочи другите учесници во сообраќајот на оддалеченост од најмалку 200 m на пат надвор од населба односно од најмалку 100 m на пат во населено место;

- „Прегледност“ е растојание на кое учесник во сообраќајот и покрај физичките препреки, може во услови на намалена видливост, јасно да го види другиот учесник во сообраќајот, односно други препреки на патот;

- „Надолжно растојание“ е најкратко растојание од најистурените точки и возилата, лицата или објектите;

- „Странично растојание“ е најкратка бочна оддалеченост помеѓу најистурените точки на возилата, лицата или објектите;

- „Ноќ“ е период од првиот самрак до целосно разденување;

- „Сообраќајна сигнализација“ е систем на средства, уреди и ознаки за регулирање на сообраќајот.

- „Сообраќаен знак“ е знак на кој со употреба на графички, светлосни, ознаки со бројки, букви или други симболи, учесниците во сообраќајот се предупредуваат за опасностите на патот, се укажува на ограничувањата, забраните и обврските, односно се дава известување потребно за безбедно движење по патот;

- „Сообраќаен режим“ е начин на водење на сообраќајот на пат, односно дел од пат или населено место, односно дел од населено место означен со соодветна сообраќајна сигнализација;

- „Попречување на сообраќај“ е дејствие во сообраќајот со кое, спротивно на сообраќајните прописи, учесник во сообраќајот се присилува на промена на дотогашниот начин на учество во сообраќајот;

- Загрозување на сообраќајот“ е начин на учество во сообраќајот заради кој настапила непосредна опасност од настанување на сообраќајна незгода;

- „Непримерно однесување“ е однесувањето на учесник во патниот сообраќај кој не го контролира своето однесување или се однесува непристојно, при што не ги почитува сообраќајните правила и прописи или знаците што ги даваат полициските службеници, како и знаците што ги даваат други овластени службени лица на патот;

- „Очигледно под дејство на алкохол“ е учесник во патниот сообраќај чие однесување е непримерно заради присуство на алкохол во организмот;

- „Сообраќајна незгода“ е настан на патот предизвикан како последица од непочитување на сообраќајните правила и прописи во кој учествувало најмалку едно возило во движење и во кој најмалку едно лице е повредено, загинало или од последиците на таа сообраќајна незгода починало во рок од 30 дена или од истата е предизвикана материјална штета. За сообраќајна незгода не се смета настанот во кој мобилна машина, мотокултиватор, трактор или запрежно возило кое се движи по некатегоризиран пат или при вршење на работи во движење, слетало од некатегоризираниот пат или се превртело односно удрило во некоја природна препрека, а притоа не учествува друго возило или пешак и кога со тој настан не му е предизвикана штета на друго лице;

- „Мала материјална штета во сообраќајна незгода“ е штета настаната на објекти и на возила на кои не им се оштетени виталните делови за управување и запирање, а возилата можат самостојно да се движат по патот;

- „Европски извештај за сообраќајна незгода“ е образец изготвен од Националното биро за осигурување на Република Македонија, кој се пополнува во случај на сообраќајна незгода со мала материјална штета, а го пополнуваат учесниците во сообраќајната незгода и

- „Лиценца“ е исправа со која се дава овластување од надлежен државен орган со која се докажува дека се исполнети одредени пропишани услови за стручна оспособеност и овластување за извршување на одредени работи.

(2) Изразите што се употребуваат во овој закон, чие значење не е дефинирано во ставот (1) на овој член, имаат значење утврдено со друг закон.

II. БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА ПАТИШТАТА, ОСНОВНИ НАЧЕЛА И МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА УЧЕСНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ СУБЈЕКТИ ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Член 3

(1) Учесниците во сообраќајот не смеат да го оштетуваат патот или објектите на патот и да го попречуваат сообраќајот.

(2) Однесувањето на учесниците во сообраќајот што е спротивно на прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата, не ослободува друг учесник во сообраќајот од обврската сам да презема дејствија за отстранување на настанатата опасност и спречување на сообраќајна незгода.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 330 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на учесникот во сообраќај кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 4

Државните органи, органите на општините и градот Скопје, правните лица, физичките лица и другите учесници во сообраќајот ги развиваат хуманите и етичките односи во сообраќајот, ја поттикнуваат солидарноста на учесниците во сообраќајот со што придонесуваат за заштита на животот и здравјето на луѓето, особено на децата, старите и изнемоштени лица, лицата со посебни потреби и водат грижа за заштита на животната средина.

Член 5

Министерството за внатрешни работи ги спроведува прописите и презема мерки што се однесуваат на безбедноста на сообраќајот на патиштата и за таа цел:

-ја следи и анализира состојбата на безбедноста на сообраќајот на патиштата;

-укажува на актуелните проблеми во областа на сообраќајот на патиштата и предлага мерки за нивно решавање;

-го контролира и регулира сообраќајот на патиштата;

-врши контрола над возачите и другите учесници во сообраќајот на патиштата, над состојбата на патиштата и улиците, опремата и сообраќајната сигнализација;

-води прекршочна постапка за прекршоци за кои е определено како прекршочен орган со исклучива надлежност за негово постапување, согласно овој закон;

-соработува со другите надлежни државни органи и правни лица во уредувањето, техничкото регулирање на сообраќајот и сообраќајните текови и во нивното функционирање;

-врши надзор над спроведувањето на прописите и над преземањето на мерки што се однесуваат на безбедноста на сообраќајот на патиштата;

-врши стручни и управни работи сврзани со издавање на возачки дозволи и дозволи за возачи-инструктори, лиценци, регистрација на возила, како и издавање на сообраќајни дозволи, возачки книшки, потврди за пробно возење и регистарски таблици;

-учествува во активностите сврзани со спроведување на сообраќајното образование и воспитување на учесниците во сообраќајот и

-врши и други работи согласно одредбите на овој закон.

Член 6

(1) Контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата, како и контрола на возилата и возачите на патиштата, вршат припадници на Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: „полициски службеници“).

(2) Контрола и запирање на возила во сообраќајот можат да вршат и униформирани царински службеници, како и униформирани припадници на шумската полиција согласно со посебен пропис.

(3) Полициските службеници, униформираните царински службеници, како и униформираните припадници на шумската полиција од ставовите (1) и (2) на овој член се должни на учесниците во сообраќајот да им укажуваат соодветна помош.

(4) Во просторот каде што се наоѓаат објекти на вооружените сили на Република Македонија, при обука и при сообраќај на единици на вооружените сили на Република Македонија и нивните возила на патиштата, регулирањето на сообраќајот може да го вршат униформирани воени лица.

Член 7

(1) Општините и Градот Скопје го уредуваат сообраќајот на локалните патишта и улици на своето подрачје, согласно со одредбите на овој закон.

(2) Уредувањето на сообраќајот од ставот (1) на овој член, опфаќа:

-утврдување на техничкото уредување на сообраќајот преку воспоставување на електронски систем за видео назор,

-поставување на блокатори на возила на места што не се наменети за паркирање, како и отстранување на блокаторите од возилата,

-поставување и одржување на заштитни огради за пешаци на опасни места,

-отстранување на дотраени, оштетени и напуштени возила,

-надзор и преместување на непрописно запрени и паркирани возила,

- надзор над трактори, запрежни возила и возила што се вклучуваат во сообраќајот на патиштата од градилишта,

-надзор на сообраќајот во пешачките зони,

- определување на зони со ниски емисии на штетни гасови од возилата и условите за сообраќај на возила во истите и

-надзор над паркирање на возила на места на кои паркирањето е временски ограничено.

(3) За движење на возила во пешачки зони, зони од посебно значење заради доставување на стока, како и во зони со ниски емисии на штетни гасови, општината односно Градот Скопје издава одобрение.

Член 8

(1) Правните и физичките лица кои вработуваат возачи, се должни да се грижат возачите на нивните возила да ги исполнуваат пропишаните здравствени и други услови неопходни за безбедно управување со возилата.

(2) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на физичкото лице кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 9

(1) Правните и физичките лица кои вршат јавен превоз и превоз за сопствени потреби, правните лица кои оспособуваат кандидати за возачи на моторни возила и правните лица кои спроведуваат возачки испити, се должни да организираат и трајно да вршат контрола над исполнувањето на пропишаните услови за работа на возачите односно на возачите-инструктори, над условите за обучување на кандидати за возачи на моторни возила и на возачи кои полагаат возачки испит, над техничката исправност на возилата и над исполнувањето на условите предвидени со други прописи од кои зависи безбедноста на сообраќајот на патиштата.

(2) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1500 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 450 евра во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на физичкото лице кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 10

(1) Основните и средните училишта организираат и изведуваат настава од областа на сообраќајното образование и воспитување на учениците, согласно со образовните програми на Министерството за образование и наука и развиваат вон-наставни училишни активности.

(2) Предучилишните установи организираат и спроведуваат соодветно сообраќајно образование и воспитување на децата, согласно со образовните програми на Министерството за образование и наука.

Член 11

Сообраќајот на јавен пат може да се ограничи или забрани кога е тоа неопходно заради спречување или отстранување на опасности за учесниците во сообраќајот, спречување на оштетување на јавен пат или изведување работи на јавен пат, како и во посебни случаи определени со закон.

Член 12

(1) Заради осигурување на безбеден и непречен сообраќај на јавните патишта, не е дозволено да се подигаат објекти, уреди или постројки или на било кој друг начин да се зафаќаат сообраќајните површини, да се садат садници или да се поставуваат предмети со кои се намалува прегледноста на патот и на железничката пруга со која се вкрстува патот во исто ниво, како и прегледноста на крстосницата или да се вршат какви било дејствија кои би можеле да го загрозуваат или попречуваат сообраќајот на јавниот пат или да го оштетуваат јавниот пат и објектите на истиот.

(2) На јавниот пат, во заштитниот и воздушниот појас не е дозволено да се подигаат споменици, да се поставуваат рекламни паноа, табли, крајпатни и други спомен-знаци, рекламни табли, да се продаваат производи и слично, спротивно на условите и начинот пропишани со закон.

(3) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на физичко лице кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 13

(1) Правното лице надлежно за одржување на патот и правното лице кое изведува работи на пат, се должни да се грижат и да преземаат соодветни мерки и активности што овозможуваат одвивање на безбеден и непречен сообраќај на патот.

(2) Делот од патот на кој настанале препреки што не можат веднаш да се отстранат или на кој се изведуваат работи, задолжително треба видливо да се обележи и од истиот да се пренасочуваат и обезбедуваат учесниците во сообраќајот.

(3) Делот од патот од ставот (2) на овој член се обележува со поставување соодветни знаци, а учесниците во сообраќајот се обезбедуваат со поставување на браници.

(4) Браниците од ставот (3) на овој член, задолжително треба да бидат обоени наизменично со црвена и бела боја и да бидат опремени со рефлексни стакла или прекриени со ретрорефлектирачки материјали со соодветна боја, а ноќе или преку ден во случај на намалена видливост, на нив задолжително треба да бидат поставени и трепкачки светла во жолта боја.

(5) На правните лица од ставот (1) на овој член кои постапуваат спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член ќе им се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(6) За прекршокот од ставот (5) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде и на одговорното лицe во правните лица.

(7) На правните лица од ставот (1) на овој член кои постапуваат спротивно на одредбата од ставот (4) на овој член ќе им се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(8) За прекршокот од ставот (7) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правните лица.

Член 14

(1) Правните и физичките лица кои изведуваaт работи на јавен пат се должни да го обезбедат местото на изведување на работите, работите да ги изведуваат без прекин и во согласност со сообраќаен проект, како и да организираат наизменично пропуштање на возила од спротивни насоки.

(2) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член, пред отпочнување со работите од ставот (1) на овој член, се должни да обезбедат одобрение за времена измена на режимот на сообраќајот од надлежен орган.

(3) Одобрението од ставот (2) на овој член за сообраќај на автопатишта, магистрални и регионални патишта, го издава Министерството за транспорт и врски, по претходна согласност од Министерството за внатрешни работи.

(4) Одобрението од ставот (2) на овој член за сообраќај на локални патишта и улици, го издава општината односно Градот Скопје, по претходна согласност од Министерството за внатрешни работи.

(5) Покрај лицата од ставот (1) на овој член, наизменично пропуштање на возила од спротивни насоки можат да вршат и работници на правни или физички лица што вршат работи на патот.

(6) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член по завршување на работите се должни да ги отстранат од јавниот пат средствата за работа, остатоците од материјалот, сообраќајните знаци, браниците, како и другите предмети кои се наоѓаат на патот.

(7) На правното лицe од ставот (1) на овој член кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 500 евра во денарска противвредност.

(8) За прекршокот од ставот (7) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 450 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(9) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лице кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

(10) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 480 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на службено лице во Министерството за транспорт и врски, општината односно Градот Скопје, а кое ќе издаде одобрение спротивно на одредбите од ставовите (3) и (4) на овој член.

Член 15

(1) Во случај на прекинување или загрозување на сообраќајот на јавен пат заради соспи, одронувања или лизгања на теренот, голомразица или други причини, како и во случај на оштетување на коловозот кога се загрозува безбедноста на сообраќајот, правното лице надлежно за одржување на патот, е должно веднаш да преземе мерки за отстранување на пречките и воспоставување на безбеден сообраќај.

(2) На правното лице кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член ќe му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(3)  За прекршокот од ставот (2) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

Член 16

(1) Заради осигурување на безбеден и непречен сообраќај, правните лица надлежни за одржување на патот се должни навремено и точно да ја известуваат јавноста за ограничувањето и забраната на сообраќајот на патиштата и за вонредните услови и посебните мерки за сообраќајот на нив, како и за проодноста на патиштата во зимскиот период и во случај на елементарни непогоди или вонредни настани заради кои настанал прекин на сообраќајот односно заради кои значително се отежнати условите за одвивање на сообраќајот.

(2) Правните лица од ставот (1) на овој член, се должни истовремено со известувањето до јавноста, да доставуваат податоци за проодност на патиштата како и за други работи од значење за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на јавните патишта до Министерството за внатрешни работи, oвластеното правно лице за давање на информации и техничка помош на моторизираните учесници во сообраќајот на јавните патишта за отстранување на оштетени возила во дефект, како и до други државни органи и институции што им се неопходни за вршење на нивните работи.

(3) На правното лице кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000  евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

III. ПРАВИЛА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

1.Основни одредби

Член 17

(1) Учесниците во сообраќајот се должни да постапуваат во согласност со прописите за правилата на сообраќајот, со сообраќајната сигнализација поставена на патот, како и со сообраќајните знаците и наредбите што ги даваат полициските службеници, а по исклучок и униформираните службени лица од членот 6 став (2) на овој закон.

(2) Учесниците во сообраќајот се должни да постапуваат во согласност со сообраќајната сигнализација поставена на патот и кога со тоа отстапуваат од прописите за правилата на сообраќајот.

(3) Учесниците во сообраќајот се должни да постапуваат според светлосниот сообраќаен знак и кога тој знак се разликува од правилото за првенство на минување изразено на истото место со друг сообраќаен знак. 	(4) Учесниците во сообраќајот се должни да постапуваат во согласност со прописите за правилата на сообраќајот, на крстосница регулирана со светлосни сообраќајни знаци во однос на меѓусебното право на првенство на минување на возилата.

(5) Учесниците во сообраќајот се должни да постапуваат според барањата дадени со помош на знаци или според наредбите што ги даваат полициските службеници и униформираните службени лица од ставот (1) на овој член и кога со тоа отстапуваат од пропишаните правила на сообраќајот или од значењето на сообраќајната сигнализација поставена на патот.

Член 18

(1) Оштетените возила, предмети и материи што можат да ја попречат или загрозат безбедноста на сообраќајот, не смеат да се остават на патот или да се фрлаат на патот или во заштитниот појас.

(2) Возачот е должен да ги отстрани од коловозот предметите кои од неговото возило ќе паднат и предметите кои при запирањето на возилото ги ставил на патот или во заштитниот појас.

(3) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 19

(1) Возачот е должен да обрне внимание на пешаците кои се наоѓаат на коловозот или кои започнале да чекорат по коловозот.

(2) Кога приоѓа кон обележан пешачки премин, возачот е должен да управува со возилото и да вози со таква брзина што овозможува во случај на потреба да го запре возилото пред пешачкиот премин.

(3) На делот од патот по кој се движат деца или се поставени сообраќајни знаци за учество на деца во сообраќајот, возачот е должен да вози со особена претпазливост и со таква брзина што ќе овозможи да го запре возилото во случај на потреба.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возач кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (3) на овој член.

Член 20

(1) Слепите лица, кога самостојно учествуваат во сообраќај како пешаци, задолжително треба да носат бел стап-како знак за распознавање.

(2) Возилото што е направено со него да управува лице чии екстремитети суштествени за управување со возилото се оштетени, на барање на тоа лице може да биде обележано со посебен знак.

(3) Посебниот знак од ставот (2) на овој член, го изработува правно лице овластено од министерот за труд и социјална политика, кое ги исполнува условите во однос на соодветна материјално-техничка опрема и стручен кадар за изработување на посебниот знак.

(4) На барање на лицето од ставот (2) на овој член, Министерството за труд и социјална политика го издава посебниот знак на возилото од ставот (2) на овој член.

(5) На правното лицe кое го изработува посебниот знак без овластување од министерот за труд и социјална политика ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(6) За прекршокот од ставот (5) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност и на одговорното лицe во правното лице од ставот (3) на овој член.

Член 21

(1) Возачот на возилото што се движи покрај возило на јавен превоз на патници или покрај автобус со кој се врши превоз за сопствени потреби, запрен на стојалиште, е должен да се движи со намалена брзина, на начин да не ги загрозува лицата кои влегуваат односно излегуваат од тоа возило.

(2) Лицата од ставот (1) на овој член, кога заради излегување или по излегување од возилото треба да поминат преку коловозот, должни се тоа да го прават на начинот пропишан во членовите 116 и 117 од овој закон.

(3) Возачот е должен да го запре своето возило зад возилата од ставот (1) на овој член, кога лицата влегувајќи во тие возила односно излегувајќи од тие возила треба да ја поминат сообраќајната лента и велосипедската патека или лентата по која се движи возилото.

(4) Возачот на возилото што се движи зад возило со кое се врши организиран превоз на деца, како и возачот на возилото што на тоа возило му доаѓа во пресрет на пат со две сообраќајни ленти, должен е да запре кога возилото со кое организирано се превезуваат деца е запрено на коловозот, додека децата влегуваат или излегуваат од возилото.

(5) Возилото со кое се врши организиран превоз на деца, задолжително треба да исполнува посебни услови и да биде обележано со посебен знак, а за време на влегување и излегување на децата од возилото, возачот е должен да ги вклучи сите покажувачи на правецот на возилото.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот од ставот (1) на овој член, кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (4) и (5) на овој член.

(7) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде,односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член.

(8) За прекршокот од ставот (4) на овој член, покрај глобата утврдена во ставот (6) на овој член, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило од три до 12 месеци, под услови и начин утврдени со закон.

Член 22

(1) За време на возење во населено место, возачот е должен на возилото за јавен градски превоз на патници или на посебно обележано возило со кое се врши организиран превоз на деца, да им овозможи вклучување во сообраќајот кога тие возила излегуваат од стојалиште што се наоѓа надвор од коловозот односно од проширувањето на сообраќајната лента што служи за стојалиште.

(2) Возачот на возилата од ставот (1) на овој член, е должен пред отпочнувањето на повторно вклучување во сообраќајот, со помош на покажувачот на правецот, да ја најави својата намера да се вклучи во сообраќајот и тоа вклучување да го изврши на начин со кој не се загрозуваат другите учесници во сообраќајот.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе им се издаде, односно ќе им се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот од ставот (1) на овој член и на возачот на возилата со кои се врши јавен градски превоз на патници или на посебно обележано возило со кое се врши организиран превоз на деца, кои постапуваат спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

Член 23

(1) Возачот на моторно возило во кое се вградени сигурносни појаси и лицата кои се превезуваат со тоа возило, се должни да бидат врзани со тие појаси на начин утврден од производителот на возилото, за време додека возилото се движи во сообраќајот на пат.

(2) Обврската од ставот (1) на овој член, не се однесува на:

- доставувач на стока во прометот, во местото на испорачувањето и

- возачи кога со возило се движат со брзина на човечки од, кога се движат наназад и на паркиралишта.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот на моторното возило од ставот (1) на овој член, кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лицето кое се превезува со возилото од ставот (1) на овој член, а кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 24

(1) Возачот на моторно возило, за време на управувањето со возилото не смее да користи мобилен телефон, ниту други аудио и видео уреди, на начин кој би ја намалил можноста за реагирање и сигурно управување со моторното возило.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, мобилен телефон и други аудио и видео уреди можат да се користат за време на управување со моторно возило, ако притоа се употребува направа која овозможува нивно користење без употреба на раце.

(3) Возачот на моторно возило со право на првенство на минување, возило под придружба, како и возило за авто такси превоз на патници може да користи мобилен телефон, како и други аудио и видео уреди, на начин со кој не би ја намалил можноста за реагирање и сигурно управување со моторното возило.

(4) Лицето кое се превезува со возилото од ставот (1) на овој член не смее да го попречува возачот од ставот (1) на овој член, на начин кој би го намалил неговото внимание и можноста за реагирање и сигурно управување со моторното возило.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставот (1) на овој член.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лице кое постапува спротивно на одредбата од ставот (4) на овој член.

2. Дејствија со возило во сообраќајот

Член 25

(1) Возачот кој има намера да изврши на патот некое дејствие со возилото (поместување на возилото надесно или налево, промена на сообраќајната лента, престигнување, обиколување, запирање, свртување надесно или налево, полукружно свртување, возење наназад и слично), смее да го започне таквото дејствие само ако претходно се уверил дека тоа може да го направи без опасност по другите учесници во сообраќајот или по имотот, водејќи притоа сметка за положбата на возилото и за правецот и брзината на движењето на возилото.

(2) Пред вршењето на дејствијата со возило од ставот (1) на овој член, возачот на возилото е должен јасно и навремено да ги извести другите учесници во сообраќајот за својата намера давајќи им знак со помош на покажувачите на правецот или ако тие не постојат - со соодветен знак со раката.

(3) Ако знакот од ставот (2) на овој член, возачот го дава со помош на покажувачот на правецот, тој е должен да го дава за целото време на вршењето на дејствието со возилото, а по извршеното дејствие да престане.

(4) По исклучок од одредбите на ставовите (2) и (3) на овој член, возачот не е должен по извршеното престигнување на друго возило да даде знак дека има намера да се врати на сообраќајната лента по која се движел пред престигнувањето.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член.

2.1. Вклучување во сообраќај

Член 26

(1) Возачот кој со возило се вклучува во сообраќај на јавен пат или на друга сообраќајна површина (излегување на возилото од гаража, двор, паркиралиште, стојалиште, двор или од површина на која не се одвива сообраќај на возила), е должен да ги пропушти сите возила и пешаци кои се движат на патот, односно по сообраќајна површина на која се вклучува.

(2) Возачот на моторно возило, кога се вклучува во сообраќајот од гаража, двор или друга слична површина, ако видикот му е закриен со друго возило, објект или предмет или ако видливоста му е намалена, должен е на местото каде што се вклучува да постави лице кое ќе му помогне возилото безбедно да излезе на пат.

(3) Возач кој со возило се вклучува во сообраќај на пат со коловоз од земјен пат, градилиште или други сообраќајни површини, е должен да го запре возилото и да ги отстрани земјата и нејзините остатоци од пневматиците на возилото.

(4) Возачот на велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл,  трицикл, лесен четирицикл и четирицикл, односно возач на запрежно возило кој

се вклучува во сообраќајот во случаите и под условите утврдени во ставот (2) на овој член е должен да го турка возилото, односно да го води впрегнатиот добиток.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот на автобус или товарно моторно возило кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2)на овој член.

(6) Мандатен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде на возачот, односно ќе му се регистрираат 35 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член.

(7) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде согласно со одредбите на овој закон, на возач кое постапува спротивно на одредбата од ставот (4) на овој член.

3. Движење на возила на патот

Член 27

(1) Возачот е должен да го користи исклучиво патот, односно коловозната или сообраќајната лента, односно патека наменета за сообраќај на оној вид возила на кое му припаѓа неговото возило, освен во случај на опасност.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 10 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 28

(1) Возилото задолжително се движи од десната страна на коловозот во насоката на движењето.

(2) Возачот е должен да го држи возилото во движење што поблиску до десниот раб на коловозот и на толкава оддалеченост од него што, со оглед на брзината на движењето на возилото, условите на сообраќајот и состојбата и својствата на патот, да не ги загрозува другите учесници во сообраќајот и да не се изложува себеси на опасност.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, возачот на возилото кое се движи со брзина помала од брзината на движење на возило на шини, на место каде шините се вградени во работ на коловозот, е должен да се движи на доволна оддалеченост од шините со цел да не го попречува движењето на шинските возила и на останатите учесници во сообраќајот.

(4) По исклучок од одредбата на ставот (2) на овој член, на јавен пат во населено место, со коловоз на кој за сообраќај на возила во иста насока постојат најмалку две обележани сообраќајни ленти за движење на возилото, возачот може да ја користи и сообраќајната лента што не се наоѓа покрај десниот раб на коловозот, ако со тоа не ги попречува другите возила што се движат зад неговото возило.

(5) Одредбата од ставот (4) на овој член, не се однесува на возачот на:

- товарно возило чија најголема дозволена маса е поголема од 3 500 kg;

- возачот на возило кое на рамен пат не може да развие брзина на движење поголема од 40 km/h и

- возачот на возило кое не се смета за моторно возило, освен на дел од патот пред крстосница или на друго место на кое возилото свртува налево.

(6) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (4) и (5) алинеи 1 и 2 на овој член.

(7) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лицето кое постапува спротивно на одредбата од ставот (5) алинеја3 на овој член.

Член 29

(1) На јавен пат со две или повеќе обележани сообраќајни ленти за движење на возило во иста насока, возилата задолжително се движат по средината на обележаната сообраќајна лента во која се движат.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 10 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 30

(1) На јавен пат со коловоз за сообраќај на возила во двете насоки на кој постојат најмалку четири сообраќајни ленти, возачот не смее со возилото да преминува на коловозната лента наменета за сообраќај на возилата од спротивната насока.

(2) На јавен пат со коловоз за сообраќај на возила во двете насоки на кој постојат три сообраќајни ленти, возачот не смее да се движи со возилото по сообраќајната лента што се наоѓа на левиот раб на патот во правецот на движењето на возилото.

(3) На јавен пат на кој коловозните ленти се физички одвоени една од друга, возачот не смее со возилото да се движи по коловозната лента наменета за сообраќај на возилата од спротивната насока.

(4) На јавен пат со коловоз за сообраќај на возила во една насока, возачот не смее со возилото да се движи во забранетата насока.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возач кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (3) и (4) на овој член.

(7) На возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член, покрај глобата утврдена во ставот (6) на овој член, ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување на моторно возило од шест до 12 месеца, под услови и начин утврдени со закон.

Член 31

(1) На коловоз на кој постојат најмалку две сообраќајни ленти наменети за движење на возила во иста насока и на кои има колони на возила, возачот не смее со возилото да преминува од една сообраќајна лента во друга сообраќајна лента (цик-цак движење).

(2) Возачот може да ја напушти сообраќајната лента на која се наоѓа, само заради свртување налево или надесно или заради запирање односно паркирање на возилото.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 32

(1) Возачот кој е со намера да се движи со возилото наназад, може да го изврши тоа дејствие само на краток дел од патот, ако со тоа не го загрозува или не ги попречува другите учесници во сообраќајот.

(2) Кога возачот се движи со возилото наназад, е должен да ги вклучи  покажувачите на правци, да ги пропушти сите возила кои се движат зад него и да се движи по онаа страна од коловозот по која се движел дотогаш со возењето нанапред.

(3) Возачот не смее со возилото да се движи наназад, ниту да вози на преслапи, кривини, крстосници и да преминува патен премин преку железничка пруга во ниво, ако прегледноста е недоволна или патот е во услови на намалена видливост.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

4. Брзина

Член 33

(1) Возачот е должен брзината на движењето на возилото да ја приспособува кон својствата и состојбите на патот, видливоста, прегледноста, атмосферските услови, состојбата на возилото и товарот, густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови, на начин да може навремено да го запре возилото пред секоја пречка што под дадените услови може да ја предвиди.

(2) Возачот не смее да ја намали брзината на движењето на возилото до таа мера што неговото возило претставува пречка за нормалното одвивање на сообраќајот.

(3) Возачот чие возило заради техничката состојба, состојбата на товарот или други причини не е во состојба да ја следи утврдената брзина на движење на возилата на патот и со тоа го попречува нормалното одвивање на сообраќајот, а заради непостоење на услови за безбедно престигнување се создава колона на возила, должен е да вози по крајната десна страна на коловозот, а ако и тоа не е доволно да го запре возилото на првото погодно место надвор од коловозот за да ги пропушти возилата што се движат зад него.

(4) Возачот на возилата од ставот (3) на овој член, кој се движи со помала брзина од половината на најголемата дозволена брзина определена според видот на патот или дел од патот, должен е да ги вклучи сите покажувачи на правецот или жолтото ротационо светло.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член.

Член 34

(1) Возачот не смее да го менува начинот на управување со возилото со нагло намалување или зголемување на брзината на движењето и да го стартува возилото постигнувајќи притоа горна граница над дозволениот број вртежи на моторот односно пролизгување на погонските тркала, освен во случај на непосредна опасност.

(2) Возачот кој е со намера значително да ја намали брзината на движењето на возилото, е должен тоа да го стори, освен во случај на непосредна опасност, на начин со кој нема да го загрозува или во поголема мера да ги попречува другите возачи што се движат зад него, како и да ги предупреди тие возачи за својата намера со вклучување на стоп-светлото или со давање на соодветен знак со раката.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

Член 35

(1) На јавен пат во населено место, возачот не смее со возилото да се движи со брзина поголема од 50 km/h, односно со брзина поголема од брзината дозволена со поставениот сообраќаен знак за целото населено место или за определен негов дел.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, на јавен пат во населено место, чии сообраќајно-технички елементи тоа го овозможуваат, може со сообраќаен знак да се дозволи движење со возило и со брзина поголема од 50 km/h, но не поголема од 70 km/h.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 65 негативни бода на возачот кој во населено место се движи со брзина поголема од 50 km/h над дозволената брзина и кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување на моторно возило од шест до 12 месеци, под услови и начин утврдени со закон.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 50 негативни бода на возачот кој во населено место се движи со брзина поголема од 30 до 50 km/h, над дозволената брзина и кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување на моторно возило од три до 12 месеци, под услови и начин утврдени со закон.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој во населено место се движи со брзина поголема од 10 до 30 km/h над дозволената брзина и кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

(6) Мандатен платен налог со глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 10 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член и на возач кој во населено место се движи со брзина поголема до 10 km/h над дозволената брзина.

Член 36

(1) На јавен пат надвор од населено место, возачот не смее со возилото да се движи со брзина поголема од:

- 130 km/h на автопат;

- 110 km/h на пат резервиран за сообраќај на моторни возила и

- 90 km/h на други патишта.

(2) На патот надвор од населено место возачот не смее со возилото да се движи со брзина поголема од брзината определена со сообраќајниот знак поставен на патот.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 65 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој надвор од населено место се движи со брзина поголема од 70 km/h над дозволената брзина и кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување на моторно возило од шест до 12 месеци, под услови и начин утврдени со закон.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 50 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој надвор од населено место се движи со брзина поголема од 50 до 70 km/h над дозволената брзина и кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување на моторно возило од три до 12 месеци, под услови и начин утврдени со закон.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој надвор од населено место се движи со брзина поголема од 30 до 50 km/h над дозволената брзина и кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

(6) Мандатен платен налог со глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 10 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член и на возач кој надвор од населено место се движи со брзина поголема до 30 km/h над дозволената брзина.

Член 37

(1) Брзината на движењето на моторните возила на јавен пат, во нормални услови на сообраќајот, не може да се ограничи со сообраќаен знак под 40 km/h.

(2) Во случај кога условите на патот или условите на сообраќајот го налагаат тоа, брзината на движењето на моторните возила на патот може да се ограничи со сообраќаен знак и под 40 km/h.

Член 38

(1) На јавните патишта се ограничува брзината на движење на следниве категории на моторни возила на:

- 80 km/h - за автобуси и автобуси со лесна приколка, за товарни моторни возила чија најголема дозволена маса не е поголема од 7 500 kg, за моторни возила кои влечат камп-приколка и за патнички возила што влечат лесна приколка;

- 70 km/h - за автобуси кога се врши организиран превоз на деца, за зглобни автобуси кои немаат определени места за стоење, за товарни моторни возила чија најголема дозволена маса е поголема од 7 500 kg и за товарни моторни возила што влечат приклучно возило;

- 60 km/h односно 80 % од најголемата дозволена брзина определена според видот на патот, односно определена со сообраќајните знаци поставени на патот, но не повеќе од 70 km/h - за моторни возила со кои се превезуваат опасни материи, односно не повеќе од 60 km/h - за моторни возила кои превезуваат отровни материи;

- 50 km/h - за автобуси и за зглобни автобуси за превоз на лица во градски сообраќај кои покрај вградените седишта имаат и определени места за стоење, за товарни возила кои во товарниот сандак вршат групен превоз на лица и за моторни возила со синџири на тркалата;

- 40 km/h - за моторно возило кое влече друго неисправно возило;

- 30 km/h - за трактори;

- 25 km/h - за трактори што влечат приклучно возило со кое се превезуваат лица, за велосипеди, велосипеди со помошен мотор и мопеди кога се движат по велосипедска патека и

- 20 km/h - туристички воз.

(2) По исклучок од одредбата на ставот (1) на овој член, на автопатишта се ограничува брзината на движење на следниве категории на моторни возила на:

- 100 km/h - за автобуси и товарни моторни возила чија најголема дозволена маса не е поголема од 3 500 kg;

- 90 km/h - за товарни моторни возила чија најголема дозволена маса се движи од 3 500 kg до  7 500 kg и

- 80 km/h - за товарни моторни возила чија најголема дозволена маса е поголема од 7 500 kg и за автобуси кога се врши организиран превоз на деца.

(3) Кога управуваат со моторните возила од ставовите (1) и (2) на овој член, возачите се должни да се придржуваат кон брзините пропишани во ставот (1) на овој член и на патот на кој со овој закон или со поставениот сообраќаен знак е дозволена поголема брзина.

(4) Моторните и приклучните возила од ставот (1) алинеи 1, 2, 4, 6, 7 и 8 на овој член, што се регистрираат во Република Македонија, освен возилата на Армијата на Република Македонија, Полицијата, задолжително треба да имаат ознака поставена на левата половина од својата задна страна, во форма на круг со бела боја, обрабен со црвен раб, во кој со црна боја е испишан бројот што ја означува најголемата дозволена брзина на движење на тие возила.

(5) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи управување со возило, спротивно на одредбата од ставот (4) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност.

(6) За прекршокот од ставот (5) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 120 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(7) Мандатен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 50 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член и кој се движи со брзина од 10 km/h над дозволената за возилото со кое управува. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување на моторно возило од три до 12 месеци, под услови и начин утврдени со закон.

(8) Мандатен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 35 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возач кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член и кој се движи со брзина до 10 km/h над дозволената за возилото со кое управува.

(9) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возач кој постапува спротивно на одредбата од ставот (4) на овој член.

5. Свртување

Член 39

(1) Возачот на возило што свртува надесно, е должен свртувањето да го изврши движејќи се по крајната сообраќајна лента што се протега покрај десниот раб на коловозот, освен ако со сообраќаен знак на патот поинаку не е определено.

(2) Возачот на возило што свртува надесно, е должен да го пропушти возилото кое се движи од неговата десна страна по сообраќајната лента наменета за возила кои вршат јавен превоз на патници.

(3) Возачот на возилото што свртува налево е должен свртувањето да го изврши движејќи се по крајната лева сообраќајна лента што се протега покрај средишната линија и покрај замислениот или обележаниот лак што ги соединува двете средишни линии на страничните коловози, односно по сообраќајната лента што се протега покрај левиот раб на патот со еднонасочен сообраќај, освен ако со сообраќаен знак на патот не е поинаку определено.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

5.1. Полукружно свртување

Член 40

(1) Возачот на возило не смее да врши полукружно свртување на преслап, кривина, патен премин преку железничка пруга во ниво, на мост, надвозник, подвозник, како и во услови на намалена видливост, на други места каде прегледноста на патот е недоволна или на дел од пат каде нема доволно простор за полукружно свртување.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

6. Првенство на минување

Член 41

(1) На крстосница на патишта од иста важност или во пресрет со друго возило, возачот е должен да го пропушти возилото што наидува од неговата десна страна.

(2) Возачот на возило кој на крстосница свртува налево, е должен да го пропушти возилото кое доаѓајќи од спротивната насока, на крстосницата го задржува правецот на своето движење или свртува надесно, освен ако со поставенот сообраќаен знак поинаку не е определено.

(3) По исклучок од одредбите на ставовите (1) и (2) на овој член, возилото што се движи по шини има првенство на минување на крстосница или во пресрет со друго возило, без оглед на тоа од која страна тоа му доаѓа, освен ако со поставениот сообраќаен знак поинаку не е определено.

(4) Возачот кој со возило влегува на пат што со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување, е должен да ги пропушти сите возила што се движат по тој пат.

(5) Возачот е должен да ги пропушти сите возила што се движат по патот на кој влегува тој и кога не е означен со сообраќаен знак како пат со првенство на минување, ако со возилото влегува од земјен пат на патот со коловозна постилка или ако на пат влегува од површина која не е наменета за динамичен сообраќај.

(6) Возачот кој при свртувањето на возилото пресекува велосипедска патека или лента, е должен да ги пропушти велосипедите, мопедите, лесните трицикли, трициклите и лесните четирицикли што се движат по велосипедската патека или лента.

(7) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (4), (5) и (6) на овој член.

7. Сообраќај на крстосница

Член 42

(1) Возачот кој се приближува до крстосница, е должен да вози со зголемена претпазливост која им одговара на условите на сообраќајот на крстосницата.

(2) Возачот кој се приближува до крстосница, е должен да вози со брзина која овозможува да запре и да ги пропушти возилата што на крстосницата имаат првенство на минување.

(3) Возачот е должен на доволна оддалеченост пред крстосницата со возилото да заземе положба на онаа сообраќајна лента по која задолжително треба да помине низ крстосницата.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член.

Член 43

(1) На крстосница и на друго место на кое сообраќајот е посебно регулиран со уреди за давање светлосни сообраќајни знаци, светлосните сообраќајни знаци за учесниците во сообраќајот ги имаат следниве значења:

- црвено светло - забрана на минување,

- зелено светло - слободно минување и

- жолто светло - забрана на минување, освен за возилата кои во моментот кога ќе се појави жолто светло се наоѓаат на таква оддалеченост од светлосниот знак што не можат на безбеден начин да се запрат, а да не го поминат тој знак, а за другите учесници - забрана на минување, освен за оние пешаци кои веќе почнале да го преминуваат коловозот.

(2) Жолтото светло запалено истовремено со црвеното светло, служи за предупредување на учесниците во сообраќајот за блиското престанување на забраната на минување и за појавата на зелено светло.

(3) Жолтото трепкаво светло ги обврзува сите учесници во сообраќајот да се движат со зголемена претпазливост.

(4) Зеленото трепкаво светло служи за предупредување на учесниците во сообраќајот за блиското престанување на слободното минување и за појавата на жолто, односно црвено светло.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност, согласно со одредбите на овој закон, ќе му се издаде на пешак кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 44

(1) Ако на уредот за давање светлосни сообраќајни знаци за регулирање на сообраќајот на крстосница му е додаден еден или повеќе дополнителни знаци во форма на зелена светлечка стрелка, возачот може да го помине со возилото светлосниот знак и да тргне во правецот означен со зелената светлечка стрелка и за времето додека е запалено црвеното или жолтото светло, при што не смее да го попречува сообраќајот на возилата што се движат по патот на кој влегува и задолжително треба да ги пропушти пешаците кои преминуваат преку коловозот.

(2) Ако зеленото светло на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци има форма на стрелка, возачот смее со возилото да се движи само во правецот што го покажува таа стрелка.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 45

(1) Возачот на кого со светлосен сообраќаен знак му е дозволено влегување во крстосница, не смее со возилото да влезе во крстосницата ако густината на сообраќајот е таква што со возилото очигледно мора да се запре во крстосницата и на тој начин при примена на светлосниот знак, да го попречи или оневозможи сообраќајот на возилата кои доаѓаат од страничните коловози.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 46

(1) Возачот кој со возило влегол во крстосница на која сообраќајот е регулиран со уреди за давање на светлосни сообраќајни знаци, може да ја напушти крстосницата без да чека сообраќајот да биде со светлосен знак отворен во правецот во кој е со намера да го продолжи движењето, под услов да ги пропушти сите учесници во сообраќајот што се движат во правецот во кој е отворен сообраќајот.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

7.1. Сообраќај на крстосница со кружен тек на сообраќај

Член 47

(1) Сообраќајот на крстосница со кружен тек на сообраќај се регулира со сообраќајна сигнализација. Возачот кој се движи во крстосница со кружен тек на сообраќајот има првенство во однос на возачите кои се вклучуваат во крстосницата.

(2) Правните лица надлежни за одржување на патот се должни за поставување и одржување на сообраќајната сигнализација на крстосница со кружен тек на сообраќај.

(3) Возачот кој се движи во крстосница со кружен тек на сообраќајот каде што коловозот има две или повеќе сообраќајни ленти е должен да се престрои во внатрешната сообраќајна лента со цел да овозможи вклучување во крстосницата и на други возачи, освен ако има намера да ја напушти крстосницата на најблискиот излез или поради густината на сообраќајот не е во состојба безбедно да се престрои.

(4) При вклучување во сообраќај на крстосница со кружен тек на сообраќајот каде што има две сообраќајни ленти возилото што се наоѓа на десната сообраќајна лента се вклучува на надворешната сообраќајна лента, а возилото кое се движи по левата сообраќајна лента се вклучува на внатрешната сообраќајна лента.

(5) Пред да ја напушти крстосницата од ставот (4) на овој член, возачот е должен да се престрои во надворешната сообраќајна лента, освен во излез на кој со сообраќајна сигнализација е пропишано дека е дозволено свртување десно и од внатрешната сообраќајна лента.

(6) На излез од крстосница со кружен тек на сообраќајот на која е дозволено свртување во десно и од внатрешната сообраќајна лента, надворешната сообраќајна лента е наменета исклучиво за свртување во десно. Правните лица надлежни за одржување на патот се должни надворешната сообраќајна лента соодветно да ја обележат.

(7) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (2) и (6) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(8) За прекршокот од став (7) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(9) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода, согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (3), (4) и (5) на овој член.

8. Разминување

Член 48

(1) При разминување возачот е должен од својата лева страна да остави доволно растојание меѓу своето возило и возилото со кое се разминува, а по потреба своето возило да го помести кон десниот раб на коловозот.

(2) Ако возачот, заради некоја пречка на патот или заради другите учесници во сообраќајот, не може да постапи согласно со одредбата од ставот (1) на овој член, е должен да го забави движењето на своето возило и по потреба да го запре за да го пропушти возилото од спротивната насока.

(3) Кога на крстосницата возилата доаѓаат од спротивни насоки и свртуваат налево, возачот се разминува со возилото од спротивната насока на тој начин што го пропушта од својата десна страна.

(4) Ако заради недоволна ширина на патот или заради друга пречка на патот разминувањето е оневозможено, возачот на кого со оглед на својствата на патот и околностите на сообраќајот, му е полесно да го изведе тоа, должен е прв да запре и по потреба со движење наназад или на друг начин да го помести своето возило и да заземе таква положба на патот која овозможува разминување.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 10 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член.

Член 49

(1) На делот од јавен пат со голем надолжен наклон (планински и слично) на кој разминувањето на возилата е невозможно или е многу отежнато, возачот на возилото што се движи низ наклонот, е должен да го запре своето возило на погодно место, ако забележи дека по наклонот одоздола во пресрет му доаѓа друго возило.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, возачот кој се движи по наклонот нагоре е должен да го запре своето возило, ако пред себе има погодно место за запирање кое овозможува безбедно разминување и ако во случај да не постапи така, разминувањето би барало движење наназад на едно од возилата.

(3) На патот од ставот (1) на овој член, кога едно од возилата што се разминуваат задолжително треба да се движи наназад, ќе се движи наназад и:

- секое возило што се сретнало со возило што влече приклучно возило,

- товарно моторно возило што се сретнало со автобус,

- лесно возило што се сретнало со возило од повисока категорија и

- возило што се движи низ наколонот- ако се разминуваат возила од иста категорија, освен ако, со оглед на условите и положбата на возилата на патот, полесно е тоа да го стори возачот на возилото што се движи по наклонот нагоре.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

9. Престигнување и обиколување

Член 50

(1) Престигнување и обиколување возачот смее да врши само ако тоа не го попречува нормалното движење на возилата што доаѓаат од спротивната насока и ако на патот има доволно простор за безбедно изведување на тие дејствија.

(2) Возачот не смее да врши престигнување и обиколување, кога со тоа, со оглед на карактеристиките во сообраќајот и на постојните околности на патот и во сообраќајот или со оглед на техничките својства на возилото со кое управува, ги загрозува другите учесници во сообраќајот.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

Член 51

(1) Престигнување и обиколување се врши од левата страна.

(2) Престигнувањето се врши од десната страна, ако возилото на коловозот зазело таква положба и неговиот возач дава таков знак од што може сигурно да се заклучи дека тоа возило свртува налево.

(3) Возилото што се движи по шини поставени по средината на коловозот, не смее да се престигнува од лева страна. Тоа возило може да се престигнува од десна страна, ако меѓу тоа возило и десниот раб на коловозот постои сообраќајна лента.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од  ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

Член 52

(1) Ако на средината на коловозот се наоѓа пешачки остров или обележан или на друг начин означен простор за паркирање на возила, или некој објект или уред, нив возилата задолжително ги обиколуваат од десната страна.

(2) Ако површините, објектите или уредите од ставот (1) на овој член, се наоѓаат на средината на патот со еднонасочен сообраќај, а со поставениот сообраќаен знак поинаку не е определено, тие можат да се обиколуваат од двете страни.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 10 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 53

(1) Возачот кому му е даден знак за престигнување од неговата лева страна е должен да го помести своето возило кон десниот раб на коловозот.

(2) Возачот не смее да ја зголемува брзината на движењето на своето возило, за време додека го престигнува друго возило.

(3) Ако заради недоволната ширина на коловозот или неговата состојба не е можно престигнување без загрозување на сообраќајот, возачот на возилото што се движи побавно од возилата што се движат непосредно зад него, е должен да го помести своето возило што повеќе надесно, а ако тоа не е доволно, да го запре своето возило на погодно место што ќе овозможи пропуштање на побрзите возила.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

(6) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член.

Член 54

(1) Возачот не смее со возило да започне престигнување или обиколување:

-колона на возила,

-ако возачот кој се движи зад него започнал престигнување,

-ако возачот кој е пред него на истата сообраќајна лента дал знак дека има намера да го престигне или обиколи возилото што е пред неговото возило или да обиколи друга пречка на патот,

-ако сообраќајната лента по која е, со намера да го изврши престигнувањето, не е слободна на доволно растојание така што, водејќи сметка за разликата меѓу брзината на движењето на своето возило за време на престигнувањето и брзината на движење на возилата на другите учесници во сообраќајот што е со намера да ги престигне, со престигнувањето ќе ја загрози безбедноста на сообраќајот или ќе го попречи сообраќајот од спротивната насока,

- ако по извршеното престигнување или обиколување повторно не би можел да заземе положба на сообраќајната лента по која се движел пред престигнувањето или обиколувањето и тоа без попречување или загрозување на другите учесници во сообраќајот, освен кога за престигнување или обиколување ја користи сообраќајната лента што е забранета за сообраќај на возилата од спротивната насока и

- по сообраќајната лента што е наменета за принудно запирање на возилата.

(2) Возачот кој престигнува е должен своето возило да го држи на потребната оддалеченост од возилото што го престигнува, така да не го попречува ниту загрозува сообраќајот.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) алинеите 1, 2, 4, 5 и 6 на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило од три до 12 месеци, под услови и начин утврдени со закон.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставовите (1) алинеја 3 и (2) на овој член.

Член 55

(1) Возачот по престигнувањето или обиколувањето на едно или повеќе возила, е должен со возилото повторно да завземе положба на сообраќајната лента во која се движел пред да го започне дејствието, при што истото да го изврши без попречување или загрозување на другите учесници во сообраќајот.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 56

(1) На коловоз на кој сообраќајот се одвива во две насоки, возачот не смее со возило да престигнува друго возило на мост, во тунел, пред врвот на преслап на патот или во кривина кога прегледноста на патот не е доволна, освен ако на тие места постојат повеќе сообраќајни ленти обележани со надолжни ознаки на коловозот и наменети исклучиво за движење на возилата во правецот на движењето на неговото возило.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување на моторно возило од три до 12 месеци, под услови и начин утврдени со закон.

Член 57

(1) Возачот не смее да престигнува друго возило, освен велосипед, мопед и мотоцикл без странична приколка, непосредно пред крстосница или непосредно пред и на премин на патот преку железничка или трамвајска пруга на ниво без браник или полубраник.

(2) Непосредно пред крстосница и на крстосница, возачот смее да престигнува:

- возило што свртува налево, а се престигнува од десната страна (член 51 став (2) на овој закон),

- возило што свртува надесно, но притоа со своето возило не преминува на делот од коловозот наменет за сообраќај на возилата од спротивната насока,

- возило што се движи по пат со првенство на минување, но притоа со своето возило да не преминува на делот од коловозот наменет за сообраќај на возила од спротивна насока  и

- во случај кога сообраќајот на крстосница е регулиран со светлосни сообраќајни знаци.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 58

(1) Возачот не смее да престигнува друго возило кое се приближува кон обележан пешачки премин, кое преминува пешачки премин или кое застанало заради пропуштање на пешаци на тој премин.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување на моторно возило од три до 12 месеци, под услови и начин утврдени со закон.

Член 59

(1) На јавен пат на кој постојат најмалку две сообраќајни ленти наменети за сообраќај на возила во иста насока и на кој има колони на возила, возачот на моторно возило може да ја напушти лентата на која се наоѓа само заради свртување налево или надесно или заради паркирање на возилото.

(2) Под условот од ставот (1) на овој член, побрзото движење на возилата на едната лента од движењето на другата лента на патот не се смета како престигнување.

(3) Како престигнување не се смета ниту поминувањето со возило од десната страна на возилото кое, согласно одредбата од членот 28 став (4) на овој закон, за своето движење не ја користи сообраќајната лента покрај деснот раб на коловозот.

10. Наизменично пропуштање на возила

Член 60

(1) Правно лице кое заради изведување работи на пат е принудено да организира наизменично пропуштање на возила од спротивни насоки по една сообраќајна лента, е должно да го регулира ова пропуштање со поставување на привремени уреди за давање светлосни сообраќајни знаци на крајните точки на делот од патот на кој се изведуваат работите.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако делот од патот на кој се изведуваат работите е прегледен по целата своја должина и ако работите се изведуваат дење, а не траат подолго од четири часа, правното лице може да организира наизменичното пропуштање на возилата да го регулираат определени лица со наизменично кревање и спуштање на црвено, односно зелено знаменце или со поставување на црвена, односно зелена табла во тркалезна форма.

(3) Кога наизменичното пропуштање на возилата се регулира со знаменце или табла, право на минување имаат возилата што наидуваат од насоката каде што е кренато зеленото знаменце, односно е поставена зелената табла.

(4) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со  глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(6) Мандатен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 35 негативни бода, согласно одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член.

11. Звучни и светлосни сигнали за предупредување

Член 61

(1) Возачот е должен да употреби звучен знак за предупредување кога тоа го бараат причините на безбедност на сообраќајот, а особено:

- на пат надвор од населено место, заради предупредување друг учесник во сообраќајот дека сака да го престигне или обиколи, ако би постоела опасност кога тој знак не би бил даден, да дојде до сообраќајна незгода;

- ако покрај коловозот се наоѓаат лица (деца, лица со посебни потреби, возрасни лица и слично), кои не обрнуваат внимание на движењето на возилото и

- на пат надвор од населено место, пред влегување во непрегледна и тесна кривина или пред доаѓање на преслап на кои е тешко разминувањето.

(2) Звучниот знак за предупредување не смее да се состои од низа тонови од различен интензитет.

(3) Возачот е должен давањето на звучен знак за предупредување да го сведе на неопходна мера.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 15 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 10 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

Член 62

(1) На јавен пат возачот е должен да ги вклучи покажувачите на правци на возилото, а особено:

-ако врши предупредување на други учесници за опасност во сообраќајот,

-во услови на намалена видливост (густа магла, чад и слично),

-ако е последен во колоната на возила запрена на пат надвор од населено место, освен ако колоната запрела заради постапување според сообраќаен знак или правило со кое се регулира сообраќајот и

-ако запре на коловоз освен во случај на паркирање на обележан паркинг, односно поради постапување по сообраќаен знак или правилата во сообраќајот.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

12. Запирање и паркирање

Член 63

(1) Возачот односно сопственикот на возилото не смее да го запре или паркира возилото на место на кое тоа би ја загрозувало безбедноста на другите учесници во сообраќајот или би претставувало пречка за нормално одвивање на сообраќајот или за движењето на пешаците и велосипедистите.

(2) На јавен пат, на места односно на простор наменет за запирање и паркирање на возила, како и на посебно уредена сообраќајна површина наменета за движење на пешаци и велосипедисти, забрането е да се остават возила кои заради оштетеност односно дотраеност, не се употребуваат во сообраќајот (хаварисани, напуштени возила, камп приколки и слично), како и други предмети со кои се попречува одвивањето на сообраќајот и се загрозува животната средина.

(3) Возилата и предметите од став (2) на овој член, сопствениците по барање на полициски службеник се должни да ги отстранат веднаш.

(4) Доколку сопствениците истите не ги отстранат, како и во случај кога тие се отсутни, возилата и предметите ќе бидат отстранети на трошок на нивните сопственици.

(5) Отстранувањето на возилата и предметите од ставовите (1) и (2) на овој член, го врши надлежно правно лице, на посебно уредени простори за таа намена.

(6) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот односно сопственикот на возилото кој постапува спротивно на одредбите од ставови (1) и (2) на овој член.

Член 64

(1) На јавен пат надвор од населено место, возачот односно сопственикот на возилото е должен секогаш кога за тоа постои можност возилото да го запре или паркира надвор од коловозот.

(2) Возачот односно сопственикот на возилото кој заради неисправност на возилото, сообраќајна незгода или друга оправдана причина е принуден возилото да го запре на коловозот, должен е да ги преземе сите мерки за да не ги доведе во опасност другите учесници во сообраќајот, а што побрзо возилото да го отстрани од коловозот.

(3) Ако возачот односно сопственикот на возилото заради неисправност на возилото, сообраќајна незгода или од друга оправдана причина е принуден да го запре возилото на шини, должен е да го отстрани од шините веднаш, а ако е тоа невозможно - веднаш да ги преземе потребните мерки, со цел лицата кои управуваат со возилата што се движат по шини навреме да бидат предупредени за опасноста.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на сопственикот на возилото кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

Член 65

(1) Возачот односно сопственикот на возилото кој запира или паркира возило на пат, е должен да го запре односно паркира непосредно покрај десниот раб на коловозот, а на пат на кој сообраќајот се одвива само во една насока - може да го запре односно паркира возилото покрај десниот или левиот раб на коловозот.

(2) Ако покрај десниот раб на коловозот се наоѓаат трамвајски или други шини, возачот односно сопственикот на возилото е должен да го запре или паркира возилото покрај левиот раб на коловозот.

(3) Возачот односно сопственикот на возилото може да запре или да паркира возило на места што се наоѓаат на средината на коловозот, само ако тие места се обележани со соодветен сообраќаен знак или со ознака на коловозот.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот односно сопственикот на возилото кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

Член 66

(1) Возачот односно сопственикот на возилото не смее да запре или паркира возило особено:

-на обележан пешачки премин, како и на премин на велосипедска патека преку коловозот и на оддалеченост помала од пет метри од тие премини,

-на премин на патот преку железничка или трамвајска пруга во исто ниво,

-на железнички или трамвајски пруги и во близината на тие пруги, ако со тоа се спречува сообраќајот на возилата што се движат по шини,

-на крстосница и на оддалеченост помала од пет метри од најблискиот раб на напречниот коловоз,

- на мостови, во подвозници, на надвозници како и на растојание помало од петнаесет метри од мостови, тунели, подвозници и надвозници,

-на дел од јавен пат во близина на врв од преслап и во кривина, каде што прегледноста на патот е недоволна и каде што обиколување на возилото не би можело да се изврши без опасност,

-на дел од јавен пат, каде ширината на слободниот премин од запреното или паркираното возило до полната надолжна линија на коловозот или до некоја пречка на патот би била помала од три метри, односно до спротивниот раб на коловозот би била помала од четири метри,

-на место на кое возилото би го засолнувало поставениот сообраќаен знак или уредот за давање светлосни сообраќајни знаци,

-на велосипедска патека, односно лента,

-на тротоар, односно пешачка патека, ако тоа не е изречно регулирано со сообраќаен знак. Ако е дозволено паркирање односно запирање, задолжително треба да се остави најмалку 1,6 метри ширина на површината за движење на пешаци, со тоа што таа површина не може да биде покрај работ на коловозот,

-на дел од коловозот, кој како стојалиште за возила на јавниот сообраќај е обележан со ознаки на коловозот,

-на дел од јавен пат пред премин на пат преку железничка или трамвајска пруга во исто ниво и тоа на оддалеченост помала од 15 метри од тие премини,

-на оддалеченост помала од 15 метри пред и зад знакот со кој е обележано стојалиште за возилата за јавен сообраќај,

-пред влез во објект, двор или гаража,

-на хортикултурно уредени зелени површини, градски зеленила и паркови,

-над приклучок на водоводната мрежа или влез во канализација или друга мрежа на комуналните претпријатија,

-на места предвидени за движење и паркирање на лица со посебни потреби,

-на место каде паркираното возило би го оневозможило пристапот на друго возило, заради паркирање или излегување на веќе паркирано возило,

-на плоштад, пешачка зон и противпожарен пат и

-на паркинг место кое со дополнителна табла, сообраќаен знак или ознака на коловозот е обележано место за паркирање на возила за лица со посебни потреби.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, возач на возило кој врши авто-такси превоз на патници може да запре на местата од ставот (1) алинеи 7, 10, 11, 13, 14, 16 и 18 на овој член или на сообраќајната лента за возила на јавен градски превоз која не е наменета за движење на трамваи исклучиво за потребното време за влез односно излез на патници.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност, во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 40 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот односно сопственикот на возилото кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19 и 20 на овој член.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност, во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 35 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот односно сопственикот на возилото кој постапува спротивно на одредбите од ставот (1) алинеи 7, 8, 10, 12 и 15 на овој член.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот односно сопственикот на возилото кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) алинеи 9, 11, 13, 14 и 18 на овој член.

(6) Мандатен платен налог со глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот односно сопственикот на возилото кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) алинеја 16 на овој член.

Член 67

(1) Возачот односно сопственикот на возилото е должен моторно возило,  трицикл, лесен четирицикл, четирицикл, трактор, приклучно возило и запрежно возило што е запрено на коловоз, да го обележи со посебен знак со кој се означува запрено возило на коловозот во случај:

- кога бил принуден своето возило да го запре на местото или на делот од патот согласно членот 65 од овој закон;

- кога возилото е запрено на коловоз на такво место што возачите на возилата кои наидуваат од истата насока, не можат или тешко можат навремено да го забележат и

- на автопат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, како и на дел од патот што не е доволно прегледен.

(2) Знакот од ставот (1) на овој член, се поставува на коловозот зад запреното возило, во вертикална положба и на доволна оддалеченост, која на пат надвор од населено место не може да биде помала од 50 m, а во населено место не може да биде помала од 15 m. Знакот од ставот (1) на овој член на ист начин се поставува и кога на патот е запрена колона од моторни возила, при што во тој случај на коловозот наместо еден се поставуваат два знака и тоа еден покрај друг.

(3) Ако во моторното возило е вграден уред за истовремено вклучување на сите покажувачи на правецот, во случајот од ставот (1) на овој член, тој уред треба да биде вклучен.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

Член 68

(1) На запрено или паркирано возило не смеат да се отворат вратите, ако со тоа се попречува движењето на другите учесници во сообраќајот или се загрозува безбедноста на сообраќајот.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност, согласно одредбите на овој закон, ќе му се издаде на лицето кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 69

(1) Кога возачот го остава возилото без непосреден надзор, должен е да ги преземе сите потребни мерки со кои ќе се спречи неовластено користење на возилото или самотргнување на возилото од местото на кое е оставено, а особено:

- да ги сврти предните тркала кон тротоарот, односно патот и да ја стави рачката на менувачот за возење наназад - ако возилото се остава на надолнина, односно да ги сврти предните тркала кон средината на патот, да ја стави рачката на менувачот во прв степен на пренос и да ја притегне паркирната кочница - ако возилото е оставено на нагорнина и

- да стави клинести подлошки под соодветните тркала на возилото, ако на пат со надолжен наклон е оставено возило кое е опремено со такви подлошки.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 70

(1) На сообраќајна површина наменета за запирање и паркирање на возила, на која со сообраќаен знак или со посебна ознака се определени просторот и начинот за запирање и паркирање, возачот односно сопственикот на возилото е должен да го запре и паркира возилото само на определениот простор односно начин.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода на возачот односно сопственикот на возилото кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 71

(1) При запирање и паркирање на возила, возачот е должен меѓу своето возило и возилото што е претходно запрено или паркирано да остави доволен простор, за да може возачот на претходно паркираното возило непречено да влезе во возилото и возилото непречено повторно да се вклучи во сообраќај.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 72

(1) На јавен пат на кој има посебно изградени автобуски стојалишта надвор од коловозот, возач на автобус не смее заради влегување и излегување на патници, да го запира автобусот на коловозот.

(2) На јавен пат на кој има посебно обележани автобуски стојалишта на коловозот, возач на автобус не смее заради влегување и излегување на патници, да го запира автобусот надвор од автобуското стојалиште.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 73

(1) Возило, освен велосипед, мопед и мотоцикл без бочна приколка, не смее да се паркира во двоен ред на коловозот.

(2) Во случај на принудно запирање на возилото поради сообраќајна незгода, изведување на работи на патот или во други случаи кога е неопходно запирање на возилото, возачот не смее да го напушти возилото, освен заради укажување помош на лице или во случај на опасност.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 10 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

13. Влечење на приклучно и запрежно возило

Член 74

(1) Во сообраќајот на јавен пат, на моторно возило може да му бидат придодадени најмногу две приклучни возила за превоз на товар, односно едно приклучно возило за превоз на лица, а на автопат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила - само едно приклучно возило.

(2) Со моторно возило смее да се влече само приклучно возило кое суштински не ја намалува неговата стабилност.

(3) Моторно возило со влечен уред, не смее да учествува во сообраќајот на јавен пат, ако не влече приклучно возило.

(4) На правното лице кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност и на одговорното лицe во правното лице.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

(7) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член.

Член 75

(1) Во сообраќај на пат, трактор може да влече само едно запрежно возило кое е преуредено за влечење со трактор.

(2) Запрежното возило од ставот (1) на овој член задолжително треба да има гумени тркала.

(3) Запрежното возило од ставот (1) на овој член треба да биде приклучено со помош на крута врска (руда) која го оневозможува нивното раздвојување.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите од (1), (2) и (3) на овој член.

Член 76

(1) Со мобилни машини во сообраќај на пат може да се влечат приклучни возила кои служат за нивна намена.

(2) На правното лице кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност и на одговорното лицe во правното лице.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 77

(1) Со велосипед, велосипед со помошен мотор и мопед во сообраќај на пат може да се влече приклучно возило со две тркала, под услов да не се загрозува неговата стабилност.

(2) Прилучното возило од ставот (1) на овој член не може да биде пошироко од 80 сантиметри, а вкупната маса не може да биде поголема од 50 kg и задолжително треба да има по еден катадиоптер со жолта или портокалова боја на секоја страна.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот односно лицето кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

13.1. Влечење на неисправно возило

Член 78

(1) Моторно возило може да влече друго возило поради неисправност односно недостиг на одделни делови, само ако не може самостојно да се движи.

(2) Моторно возило не може да влече мотоцикл со или без странична приколка или друго возило на две тркала.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 79

(1) Моторно возило може да влече друго неисправно моторно возило ноќе и дење во услови на намалена видливост, ако на влеченото возило се вкучени покажувачи на правците и светлата за означување на возилото или ако моторното возило употребува жолто ротационо светло.

(2) На правното лице кое ќе нареди односно дозволи влечење на моторно возило, спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност и на одговорното лице на правното лице.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 80

(1) За време на влечењето на возилото од членот 78 став (1) на овој закон, на влечното возило треба да бидат вклучени покажувачи на правците, додека на влеченото возила ако се исправни. Двете возила треба да бидат обележани со сигурносен триаголник.

(2) Сигурносниот триаголник од ставот (1) на овој член на влечното возило се поставува на предната страна, додека на влеченото возило на задната страна.

(3) Со влеченото возило од ставот (1) на овој член е забрането превоз на лица, со исклучок на возачот кој го управува возилото.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 10 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

Член 81

(1) Моторно возило на пат може да се влече со помош на јаже, крута врска (руда) и со потпирање или бесење на возилото за влечното возило.

(2) Со помош на јаже не смее да се влече моторно возило на кое не му се исправни уредите за управување или уредите за запирање, ниту товарно моторно возило и автобус.

(3) Со крута врска не смее да се влече моторно возило кое нема исправен уред за управување, ниту моторно возило потешко од влечното возило, ако не му е исправна работната кочница.

(4) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи влечење на возило, спротивно на одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршоците од ставот (4) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(6) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член.

Член 82

(1) Ако моторно возило се влече со помош на јаже или крута врска, лицето кое управува со влеченото возило потребно е да има возачка дозвола за управување од онаа категорија возила на која му припаѓа возилото кое се влече.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 83

(1) Влечење на натоварено товарно возило со или без приклучно возило, односно трактор со приклучно возило, е дозволено само до првото место погодно за претовар на товарот, а по исклучок и до првото место на кое може да се отстрани неисправноста на возилото.

(2) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи да се влече возило спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 84

(1) Растојанието помеѓу влечното и влеченото моторно возило, ако се влече со јаже изнесува три до пет метри, а ако се влече со помош на крута врска може да изнесува и помалку од три метри.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе им се издаде, односно ќе им се регистрираат 10 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачите на возилата кои постапуваат спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 85

(1) Моторно возило кое на пат влече друго неисправно моторно возило, не смее да се движи со брзина поголема од 40 km/h.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

14. Употреба на светла во сообраќајот

Член 86

(1) Во сообраќај на пат, дење и ноќе, за време на управување со возилото, возачот на возилото задолжително треба да ги има запалено најмалку соборените светла за осветлување на патот.

(2) Обврската од ставот (1) на овој член, не се однесува за возачите на запрежни возила и велосипедистите кога запрежното возило односно велосипедот го управуваат дење, освен во услови на намалена видливост.

(3) Ако на запрежното возило едно светло се наоѓа на предната страна, а друго на задната страна, тие светла задолжително треба да бидат поставени на надолжната оска на возилото или на неговата лева страна, а ако на запрежното возило се наоѓа само една светилка - таа задолжително треба да биде поставена на левата страна на возилото.

(4) Во условите од ставот (1) на овој член, запрежното возило задолжително треба да има два катадиоптeри со црвена боја на задната страна и по еден катадиоптер со жолта или портокалова боја на секоја страна.

(5) На велосипедот задолжително треба да има светло во бела боја на предната страна, како и катадиоптeр со црвена боја или рефлектирачка лента на задната страна и по еден катадиоптер со жолта или портокалова боја на секоја страна.

(6) Кога возилото на моторен погон, влече едно или две приклучни возила, најмалку две црвени светла задолжитлено треба да бидат запалени на задната страна на последното приклучно возило, а ако ширината на приклучното возило изнесува повеќе од 1,6 m - на предната страна на првото приклучно возило задолжително треба да бидат запалени две бели светла.

(7) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставот (1) на овој член.

(8) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде согласно со одредбите на овој закон,  на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (2), (3), (4)  на овој член.

(9) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на велосипедист кој постапува спротивно на одредбата од ставот (5) на овој член.

Член 87

По исклучок од одредбите од членот 86 од овој закон, обврската за задолжителна употреба на запалени светла не се однесува на:

- возило што е запрено или паркирано на осветлен дел од патот, така што јасно може да се гледа од доволна оддалеченост,

- возило што е запрено или паркирано на посебено определени места на коловозот или надвор од него или на улици со послаб сообраќај и

- велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и четрицикл - кога се запрени или паркирани во населено место, покрај самиот раб на коловозот.

Член 88

(1) Ноќе, како и дење во случај на намалена видливост, задолжително треба да носат запалени светла кога се движат по коловозот надвор од населено место:

-група пешаци што се движи во организирана колона или поворка - најмалку едно бело или жолто светло на почетокот на колоната односно поворката и најмалку едно црвено светло на нејзиниот крај и

-водачи на запрежни возила и јавачи и терачи на добиток - најмалку едно бело или жолто светло напред и најмалку едно црвено светло назад.

(2) Наместо светлата од ставот (1) на овој член, можат да се употребуваат рефлектирачки материи.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарската противвредност ќе му се издаде на лицето кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 89

(1) За осветлување на патот, возачот на моторно возило, по правило ги употребува долгите светла.

(2) Возачот на моторно возило е должен наместо долгите светла за осветлување на патот, да ги употребува соборените светла:

- пред разминувањето со друго возило на оддалеченост од која ќе оцени дека со светлото на своето возило го заслепува возачот на возилото што му доаѓа во пресрет, а при разминувањето со друго возило - кога возачот на тоа возило ќе премине на соборени светла или кога со наизменично палење и гасење на светлата го предупредува дека големите светла му пречат, а секогаш на оддалеченост помала од 200 m,

- за времето додека на кратко растојание се движи зад друго возило, во таква положба што со големите светла на своето возило го заслепува возачот на возилото пред себе,

- за времето додека со возилото минува покрај организирана колона на пешаци и

- кога се движи по пат што се протега непосредно покрај пловен пат или покрај железничка или трамвајска пруга - при средба со пловен објект односно со возило што се движи по шини, а кое наидува од спротивна насока.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 90

(1) Светлата за означување на моторно возило, задолжително се употребуваат во условите од членот 86 став (1) на овој закон и во услови на намалена видливост кога возилото е запрено или паркирано на пат.

(2) Светлата за означување на моторно возило, задолжително треба да бидат запалени за време додека се запалени кои и да било светла за осветлување на патот или посебни светла за магла.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 91

(1) Во магла, возачот на моторно возило, задолжително треба да ги има запалено соборените светла за осветлување на патот или светлата за магла или двете светла истовремено.

(2) Светлата за магла можат да се употребуваат само во услови на магла или во случај на намалена видливост.

(3) Светлата за магла што се наоѓаат на предната страна на возилото задолжително треба да бидат во бела или жолта боја, а на задната страна со црвена боја.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

Член 92

(1) Возилата не смеат на предната страна да имаат светлосни, светлосно-сигнални или рефлектирачки уреди или материи што даваат светло со црвена боја, а на задната страна - уреди или материи што даваат светло со бела боја.

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член, во однос на светлото со бела боја не се однесува на светлото за осветлување на патот при возење наназад, на подвижното светло за истражување (рефлектор), на светлото за осветлување на регистарската таблица и на регистарската таблица премачкана со бела рефлектирачка боја.

(3) Одредбата од ставот (1) на овој член, не се однесува ниту на црвеното трепкаво светло на посебните моторни возила што следат возила под придружба.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

15. Растојание помеѓу возилата

Член 93

(1) Возачот е должен да го управува возилото на оддалеченост од другите возила што учествуваат во сообраќајот, која одговара на брзината на движењето на возилото и другите околности на сообраќајот, при што со таа оддалеченост од другите возила не предизвикува опасност и не ги попречува другите возачи.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 94

(1) Кога на јавен пат надвор од населено место кој има само по една сообраќајна лента наменета за сообраќај на возила во една насока, се движат едно по друго моторно возило чија најголема дозволена маса е поголема од 3 500 kg, чија должина е поголема од седум метри, возачите се должни помеѓу секое од тие возила да држат оддалеченост од најмалку 100 m.

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член, не се однесува на делот од јавен пат на кој престигнувањето е забрането.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

16. Сообраќај на трамвај и други возила на шини

Член 95

Одредбите на членовите од 17 до 92 од овој закон, соодветно се применуваат и врз сообраќајот на трамваи и на други возила кои на патот се движат по шини, освен ако тоа не го исклучуваат конструкциските особини на тие возила или начинот на нивното движење.

17. Сообраќај на велосипеди, велосипеди со помошен мотор, мопеди, мотоцикли, трицикли, лесни четирицикли и четирицикли

Член 96

(1) Возачот на велосипед и на велосипед со помошен мотор, мопед е должен да се движи што поблиску до десниот раб на коловозот, а ако постои велосипедска патека - по велосипедската патека односно лента.

(2) Ако двајца или повеќе возачи на велосипед и на велосипед со помошен мотор, мопед се движат во група се должни да се движат еден по друг.

(3) Ако на патот постои посебно уредена велосипедска патека, возачот на велосипед и на велосипед со помошен мотор, мопед се движи по десната велосипедска патека во однос на правецот на движењето на сообраќајот.

(4) На велосипедски патеки уредени и обележани за сообраќај на велосипеди и велосипеди со помошен мотор, мопед во двете насоки, истите се движат по десната страна во правецот на движењето на возилата.

(5) Возачот на велосипед и на велосипед со помошен мотор, мопед може да се движи само по оние сообраќајни површини каде што е дозволено движење со такви возила.

(6) Возачот на велосипед со помошен мотор, мопед не смее да се движи по велосипедска патека односно лента со брзина поголема од 25 km/h.

(7) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде, согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член.

Член 97

(1) Возачот на велосипед, на велосипед со помошен мотор, на мопед, на мотоцикл,  трицикл, лесен четирицикл и на четирицикл, е должен да управува со возилото на начин на кој не се намалува стабилноста на возилото и не се попречуваат другите учесници во сообраќајот, а особено не смее да ги симнува рацете од управувачот, да се придржува за друго возило, да превезува, влече или турка предмети што можат да го попречуваат во управувањето со возилото или да ги загрозуваат другите учесници во сообраќајот.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 98

(1) Возачот на велосипед, на велосипед со помошен мотор, на мопед, на мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и на четирицикл, може да превезува други лица само ако на возилото постојат посебни седишта, а возачот на мотоцикл во страничната приколка.

(2) Возач на велосипед со помошен мотор, на мопед, на мотоцикл, на трицикл, на лесен четирицикл и на четирицикл не смее со возилото да превезува лице кое е под дејство на алкохол.

(3) Деца до 14 годишна возраст не смеат на велосипед да превезуваат други лица.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на родителот односно старателот на дете кое постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член.

Член 99

(1) Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четрицикл и четирицикл задолжително носат заштитен шлем на главата за време на возењето на патот.

(2) Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед, треба да носат заштитен шлем на главата за време на возењето на патот.

(3) Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед ноќе и во услови на намалена видливост треба да носат рефлектирачки елек за време на возењето на патот.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска согласно ќе му се издаде, на возачот и лицата кои постапуваат спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на родителот односно старателот на дете кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 100

(1) Во сообраќај на патот велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл,  трицикл, лесен четирицикл и четирицикл, смее да влече приколка со две тркала, под услов да биде така прицврстена да не се намалува стабилноста на возилото.

(2) Приколката од ставот (1) на овој член, не смее да биде поширока од 1 m, а на задната лева страна задолжително треба да има катадиоптери, пропишани за приклучно возило.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност согласно со одредбите на овој закон, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 101

(1) На велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл како и во приколката што ја влечат овие возила, не смеат да се превезуваат предмети пошироки од еден метар

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност согласно со одредбите на овој закон, ќе му се издаде а возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 102

(2) Возач на велосипед, на велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, на лесен четирицикл и на четирицикл, за времето додека управува со возилото не смее да води животни.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност согласно со одредбите на овој закон, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 103

(1) На магистрален и регионален пат не смее да се врши оспособување на лица за управување со велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност согласно со одредбите на овој закон, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставот (1) на овој член.

18. Сообраќај на мобилни машини, мотокултиватори, трактори и тракторски приколки

Член 104

(1) Мобилна машина, мотокултиватор, трактор и тракторска приколка во сообраќајот на пат ги имаат само оние приклучници што се произведени за таа цел.

(2) Мобилна машина, мотокултиватор, трактор и тракторска приколка во сообраќајот на пат, задолжително треба да бидат технички исправни и да имаат исправни уреди.

(3) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот  (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од  1 000 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

19. Сообраќај на запрежни возила

Член 105

(1) Возачот на запрежно возило, за целото време додека возилото се движи по патот, е должен да го држи возилото што поблиску до десниот раб на коловозот.

(2) Возачот на запрежно возило се смета дека управува со впрегнатиот добиток, ако истиот го води или ако уздите ги држи во раце.

(3) Возач на запрежно возило, кога се движи со возилото во населено место, не смее да ја тера запрегата со кас или галоп.

(4) Кога запрежно возило се движи по јавен пат, задолжително треба да има исправен уред за сопирање на задните тркала.

(5) Возачот на запрежното возило кое се движи зад друго запрежно возило на пат со изграден коловоз, должен е да го држи своето возило на растојание од најмалку 100 m од возилото кое се движи пред него.

(6) За запрежно возило кое се движи на магистрален или регионален пат, смее да се врзе само едно грло добиток и тоа од десната страна на задниот дел на возилото, со јаже или синџир кои не смеат да бидат подолги од еден метар.

(7) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите од (1), (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член.

Член 106

(1) Возачот на запрежно возило при преминување на пат резервиран за сообраќај на моторни возила и на пат преку железничка пруга во ниво без граници или полубраници, како и кога се впрегнати две запреги, односно се влечат две запрежни возила со иста запрега, должен е да го води впрегнатиот добиток.

(2) Запрежното возило не смее да се остава на патот без надзор.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 107

(1) Во сообраќај на јавен пат, во запрежно возило можат да бидат впрегнати најмногу две запреги една зад друга.

(2) На запрежно возило може да биде прикачено само уште едно запрежно возило.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност во ќе му се издаде на возачот на запрежно возило кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

20. Движење на добиток

Член 108

(1) Добиток не смее да се остава на јавен пат и во заштитен појас, без надзор на терач на добиток.

(2) Терачот на добиток од ставот (1) на овој член, е должен добитокот да го води што е можно поблиску до десниот раб на патот.

(3) На магистрален и регионален пат, не смее да се тера добиток во стадо или крдo, освен ако за тоа не постои друга можност.

(4) Добиток што се тера во стадо или крдо на магистрален, регионален и локален пат, задолжително треба да го надгледуваат доволен број на терачи кои се должни да обезбедат добитокот да не преминува на левата страна на коловозот.

(5) Терачите на добиток од ставот (4) на овој член, треба да се распоредени напред и назад од стадото или крдото, од левата страна во правец на движењето.

(6) Ноќе, терачите на добиток напред и назад од стадото или крдото задолжително треба да носат запалени светла видливи за другите учесници во сообраќајот.

(7) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на лицето (терачот на добиток) кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член.

Член 109

(1) Терач на добиток на магистрален и регионален пат не може да биде лице кое не наполнило 14 години возраст, а на другите патишта - лице кое не наполнило десет години возраст.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на родителот односно старателот на лицето (терач на добиток) кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 110

(1) На магистрален и регионален пат не смее да се врши собирање и задржување на добиток.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на лицето (терач на добитокот) кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 111

(1) Преминување со добиток преку јавен пат на кој нема изградени или определени премини се врши на прегледни делови од патот.

(2) Преминувањето на добиток во стадо или крдо преку магистрален и регионален пат може да се врши само ако тоа го обезбедат најмалку двајца терачи кои се поставуваат на едната и другата страна на патот.

(3) Во случај кога преминувањето на добиток во стадо или крдо преку магистрален и регионален пат од ставот (2) на овој член се врши ноќе и дење во услови на намалена видливост, терачите од ставот (2) на овој член носат запалени црвени светла видливи за другите учесници во сообраќајот, при што растојанието помеѓу нив не смее да биде помало од 150 m.

(4) Во случај кога терачите на добиток водат две или повеќе стада или крда, стадото или крдото не смее да биде подолго од 50 m, додека растојанието помеѓу нив не смее да биде помало од 100 m.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на лицето (терач на добиток) кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член.

21. Движење на пешаци

Член 112

(1) Пешакот, по правило, не смее да се движи и да се задржува на коловозот, освен во случаи предвидени со овој закон.

(2) Ако пешакот се движи по коловозот, тој задолжително треба да се движи што поблиску до работ на коловозот и тоа мошне внимателно и на начин на кој не го попречува или не го спречува сообраќајот на возилата.

(3) Прекршочен платен со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на пешакот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 113

(1) На јавен пат што има тротоар или друга површина определена за движење на пешаци, односно површина покрај коловозот погодна за движење на пешаци, пешакот е должен да се движи по тие површини.

(2) На јавен пат што има тротоар или друга површина определена за движење на пешаци, односно површина покрај коловозот погодна за движење на пешаци, а која пешаците не можат да ја користат од причина има поставено определени препреки, пешакот е должен пред стапувањето на коловозот, да обрне внимание на неговата оддалеченост од возилата и на брзината со која истите се движат.

(3) На јавен пат на кој не постои тротоар или друга површина определена или погодна за движење на пешаци, или на јавен пат на кој постои тротоар или друга површина определена, односно погодна за движење на пешаци, а која пешаците не можат да ја користат од која и да било причина, пешаците можат да се движат по коловозот, но притоа да користат најмногу еден метар широк дел од коловозот, сметано од работ на коловозот.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на пешакот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

Член 114

(1) Кога пешаците се движат по коловозот на кој безбедноста на сообраќајот тоа го бара, а особено во случај на слаба прегледност на патот, намалена видливост или густ сообраќај на возила, должни се да се движат еден зад друг.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на пешакот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 115

(1) Пешакот кој се движи по коловозот на јавен пат надвор од населено место е должен да се движи до левиот раб на коловозот во правецот на движењето.

(2) По исклучок од одредбата на ставот (1) на овој член, пешакот може да се движи до десниот раб на коловозот само кога таквото движење за него е посигурно (непрегледна кривина, бездна, засек, одрон и слично).

(3) Пешакот кој турка рачна количка, велосипед, велосипед со помошен мотор, мотоцикл, како и лицата кои се движат со помош на подвижни столови за немоќни лица со брзина не поголема од брзината на човечки од, како и организирана колона пешаци, се движат до десниот раб на коловозот во правецот на движењето.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на пешакот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите од (1), (2) и (3) на овој член.

Член 116

(1) Пешакот е должен преку коловозот и велосипедската патека или лента да преминува внимателно и по најкраток пат, откако пред стапувањето на коловозот, ќе се увери дека тоа може да го стори на безбеден начин.

(2) На јавен пат што има обележани пешачки премини или посебно изградени премини, односно минувалишта за пешаци, пешакот е должен при преминувањето на патот да се движи по тие премини, односно минувалишта, ако тие од него не се оддалечени повеќе од 100 m.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на пешакот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 117

(1) Пешакот кој е со намера да премине преку коловозот на место каде што не постои обележан пешачки премин, не смее да стапи на коловозот ако со тоа го попречува сообраќајот на возилата.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на пешакот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 118

(1) На обележан пешачки премин на кој сообраќајот на пешаците е регулиран со светлосни сообраќајни знаци за пешаци, пешакот е должен да постапува според тие знаци.

(2) На обележан пешачки премин на кој сообраќајот на пешаците не е регулиран со светлосни сообраќајни знаци за пешаци, но сообраќајот на возилата е регулиран со светлосни сообраќајни знаци за возила или со знаци што ги дава полициски службеник, пешаците можат да преминуваат преку коловозот само додека со дадениот знак е дозволено преминување преку коловозот.

(3) На обележан пешачки премин на кој сообраќајот не е регулиран со светлосни сообраќајни знаци, ниту со знаци што ги дава полициски службеник, пешакот е должен пред стапувањето на пешачкиот премин да обрне внимание на оддалаченоста и на брзината на возилата што му се доближуваат.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на пешакот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

Член 119

(1) Организирани колони на пешаци на коловоз, не смеат да бидат подолги од 50 m.

(2) Ако по коловоз се движат повеќе организирани колони на пешаци растојанието меѓу нив не смее да биде помало од 50 m.

(3) Ноќе и во услови на намалена видливост, како и во други случаи, кога тоа го бара безбедноста на сообраќајот, пешаците кои се движат по коловоз во организирана колона, освен кога се движат погребни поворки и единици на Армијата на Република Македонија и на Полицијата, се должни да се движат во колона по еден.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на пешакот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

Член 120

(1) На коловоз не смее да се игра, лизга, скија и санка, како и да се вози тротинет, ролери, скироли и друго.

(2) На тротоар или друга површина определена за движење на пешаци, не смее да се игра или подолго време да се оставаат предмети, ако со тоа се попречува движењето на пешаците.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лицето кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 121

(1) Лице кое се движи со помош на подвижен стол за немоќни лица што се движи со силата на сопствен мотор, може по исклучок да се движи и по тротоар ако брзината на неговото движење не е поголема од брзината на пешачки од.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 15 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лицето кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

22. Обврска на возачите кон пешаците

Член 122

(1) Ако сообраќајот на обележан пешачки премин е регулиран со светлосни сообраќајни знаци или со знаци што ги дава полициски службеник, возачот е должен своето возило да го запре пред пешачкиот премин кога со дадениот знак му е забрането минување, а ако на таков премин со дадениот знак му е дозволено минување - возачот не смее да го попречува минувањето на пешаците кои веќе стапиле на пешачкиот премин.

(2) Ако обележаниот пешачки премин од ставот (1) на овој член, се наоѓа на влезот на страничен пат, возачот кој свртува на тој пат е должен свртувањето да го врши со намалена брзина и да ги пропушти пешаците кои веќе стапиле или кои стапуваат на пешачкиот премин, а по потреба и да го запре своето возило.

(3) Ако на обележаниот пешачки премин сообраќајот не е регулиран со уреди за давање светлосни сообраќајни знаци, ниту со знаци на полициски службеник, возачот е должен кон таквиот пешачки премин да се доближува со доволно умерена брзина и да го запре своето возило за да ги пропушти и да не ги загрози пешаците кои стапиле или кои стапуваат на пешачкиот премин.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член. Покрај утврдената глоба на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило од три до 12 месеци, под услови и начин утврдени со закон.

Член 123

(1) Возачот кој свртува на страничен пат на чиј влез не постои обележан пешачки премин е должен свртувањето да го изврши со намалена брзина и да ги пропушти пешаците кои веќе стапиле на коловозот.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 10 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 124

(1) Возачот кој со возило преминува преку површина наменета за движење на пешаци (движење преку тротоар, излегување од гаража, двор или друга површина која не е наменета за јавен сообраќај), не смее притоа да го загрозува или попречува движењето на пешаците.

(2) Возач кој се движи со возило по коловоз на која има вода, е должен да го приспособи возењето така да не ги прска пешаците, возачите на велосипеди, велосипеди со помошен мотор, мопеди, мотоцикли, трицикли, лесни четирицикли и четирицикли.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 125

(1) Возачот со возило не смее да пресекува колона деца, единици на Армијата на Република Македонија и на Полицијата, погребна поворка, како и секоја друга организирана поворка на граѓани што се движи по коловозот.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

23. Сообраќај на премин на пат преку железничка пруга

Член 126

(1) Возачот кој со возило се доближува кон премин на пат преку железничка пруга во исто ниво е должен движењето на возилото да го прилагоди така да може да го запре пред уредот за затворање на сообраќајот на преминот или пред уредот за давање знаци со кои се најавува доближување на воз, односно да може да го запре возилото пред да стапи на железничката пруга.

(2) Возачот на возилото кое се доближува кон преминот од ставот (1) на овој член, е должен да застане на знак на овластените работници од областа на железничкиот сообраќај.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 127

(1) Учесниците во сообраќајот се должни да запрат пред премин на јавен пат преку железничка пруга во исто ниво, ако уредот за затворање на сообраќајот е спуштен, или ако тој уред веќе почнал да се спушта или ако се даваат светлосни или звучни знаци што предупредуваат дека тој уред ќе почне да се спушта односно дека кон преминот на патот преку железничката пруга наидува воз.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило од шест до 12 месеци, под услови и начин утврдени со закон.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на пешакот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 128

(1) Пред премин на патот преку железничка пруга во исто ниво на кое се поставени светлосни сообраќајни знаци, учесниците во сообраќајот се должни да запрат кога ќе се појави црвено трепкаво светло или црвено непрекинато светло.

(2) Учесниците во сообраќајот кои минуваат преку железничка пруга во исто ниво, должни се тоа да го прават со соодветна претпазливост и кога светлата на преминот не се запалени.

(3) На премин на патот преку железничка пруга во исто ниво, на кој нема уред за затворање на сообраќајот ниту уред за давање на знаци со кои се најавува доближување на воз, учесниците во сообраќајот можат да преминат преку железничката пруга дури откако претходно ќе се уверат дека по пругата не наидува воз или некое друго возило што се движи по шини.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило од шест до 12 месеци, под услови и начин утврдени со закон.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на пешакот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (3) на овој член.

24. Сообраќај на автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила

Член 129

(1) По автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, не смеат да се движат пешаци, велосипеди, мобилни машини, мотокултиватори, трактори, запрежни возила и добиток, ниту возила кои според одредбите на овој закон не се сметаат за моторни возила.

(2) На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, не смеат да се движат ниту моторни возила, кои според своите конструкциски својства не можат да се движат со брзина од најмалку 60 km/h.

(3) Одредбата од ставот (2) на овој член не се однесува на возилата на Армијата на Република Македонија, Полицијата, како и возила на правното лице надлежно за одржување на патишта, кога даваат посебни светлосни знаци (жолто трепкачко светло).

(4)  Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе им се издаде на лицата кои постапуваат спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 130

(1) На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, возачот не смее да запира и паркира возило, освен на површините надвор од коловозот кои за тоа се посебно уредени и обележани.

(2) Возачот кој заради неисправност на возилото или од други причини е принуден да го запре возилото на коловозот од автопатот, експресниот пат односно од патот резервиран за сообраќај на моторни возила, е должен истото да го запре на посебната лента за принудно запирање на возило, ако таа постои на тоа место и да ги преземе потребните мерки за што побрзо отстранување на возилото од коловозот.

(3) На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, возачот не смее да врши полукружно свртување со возилото од една насока на сообраќајот во спротивната насока, ниту движење со возилото наназад.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (3) на овој член.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

Член 131

(1) На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, не смее да се вклучи моторно возило што влече друго моторно возило, кое заради неисправност или недостиг на одделни делови не може да се движи.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, влечење на возилото е дозволено по автопат, експресен пат односно на пат резервиран за сообраќај на мотори возила, ако причината за влечење настанала за време на движењето на моторното возило по автопатот, експресниот пат односно по патот резервиран за сообраќај на моторни возила, но само по крајната десна сообраќајна лента до првиот приклучен пат по кој влеченото возило може да се исклучи од сообраќајот на автопатот, експресниот пат односно патот резервиран за сообраќај на моторни возила.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

Член 132

(1) На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, моторните возила се движат по крајната десна сообраќајна лента, која не е зафатена со возила во колона.

(2) На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, возач смее да ја менува сообраќајна лента заради побрзо движење, само со преминување со возилото во левата сообраќајна лента.

(3) На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, возач не смее со возилото да се движи по сообраќајната лента за принудно запирање, ниту да се движи на начин кој оневозможува соодветно растојание меѓу неговото возилото и возилото што се движи пред него.

(4) На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, возач не смее со возилото да ги забрзува возилата што се движат пред него со давање светлосни и звучни знаци или на друг начин, ниту да презема друго дејствие со кое се загрозува безбедноста на учесниците во сообраќајот.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (4) на овој член.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член.

Член 133

(1) На автопат, експресен пат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила со три или повеќе сообраќајни ленти наменети за сообраќај на возила во една насока, возачите на товарни моторни возила чија најголема дозволена маса е поголема од 3 500 kg и на група возила чија должина е поголема од седум метри, смеат да ги користат само двете сообраќајни ленти што се наоѓаат покрај десниот раб на коловозот.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 134

(1) Возачот кој со моторно возило се вклучува во сообраќајот на автопат, експресен пат односно на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, е должен:

- да ја користи посебната лента за забрзување, кога таква лента постои на приклучниот пат и да се вклучи во сообраќајот на автопатот, односно на патот резервиран за сообраќај на моторни возила, давајќи соодветен знак на начин со кој не го загрозува сообраќајот на возилата што се движат по автопатот, односно патот резервиран за сообраќај на моторни возила и

- да ги пропушти возилата кои се движат по автопатот, односно на патoт резервиран за сообраќај на моторни возила, ако на местото каде што се вклучува во сообраќајот на автопатот, не постои посебна лента за забрзување.

(2) Возачот кој со возилото се исклучува од сообраќајот на автопат, експресен пат односно на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, е должен со своето возило навремено да заземе положба на крајната десна сообраќајна лента и што побрзо да премине на посебната лента за забавување, ако таква лента постои на влезот во приклучниот пат.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 135

(1) Во случај на застој на сообраќајот на автопат, експресен пат односно на пат резервиран за сообраќај на моторни возила, возилата задолжително треба да остават доволен простор по левата страна на коловозната лента, за движење на возилата на Полицијата, на возилата за укажување прва помош и противпожарните возила.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

25. Сообраќај во тунел

Член 136

(1) Возачот кој се движи со возило низ тунел, не смее да го запира возилото во тунелот, ниту смее со возилото да врши полукружно свртување или движење наназад.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило од три до девет месеци, под услови и начин утврдени со закон.

Член 137

(1) Возачот на моторно возило, е должен за време на движењето низ тунел да ги има запалени соборените светла за осветлување на патот.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

- Возила под придружба

Член 138

(1) Како возила под придружба, во смисла на овој закон, се сметаат возилата на кои им е доделена придружба од возила на Полицијата или од воени лица на посебни моторни возила, снабдени со уреди за давање на посебни звучни и светлосни знаци во сина и црвена боја, додека се даваат тие знаци.

(2) Возачот кој на пат ќе сретне возило или колона на возила под придружба и возачот кој ќе биде престигнат од возило или колона возила под придружба е должен да го запре своето возило, ноќе наместо долгите светла да употреби соборени светла за осветлување на патот, строго да се придржува кон наредбите што му ги даваат лицата од придружбата и да го продолжи движењето дури откако ќе поминат сите возила под придружба.

(3) Возилата под придружба, водејќи сметка за безбедноста на другите учесници во сообраќајот, имаат право на првенство на минување во однос на сите други возила, освен во однос на возилата што се движат на крстосница на која сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци или со знаци што ги дава полициски службеник.

(4) За возилата под придружба не се применуваат одредбите на овој закон што се однесуваат на обврската за врзување со безбедносен појас (член 23 став (1)), за забрана за користење на мобилен телефон и други аудио и видео уреди (член 24  став (1)), ограничување на брзината (членови 35 ставови (1) и (2), 36 ставови (1) и (2) и 38 ставови (1) и (2)), за забрана на престигнување и обиколување на колона возила (член 54 став (1) алинеја 1), обврските во однос на движење на пешаци кои стапиле на пешачки премин (членови 122 ставови (1) и (2) и 123 став (1)), за забрана на пресекување колона на пешаци (член 125 став (1)), како и за преминување од една во друга сообраќајна лента (член 134 став (1)).Возилата под придружба не се должни ниту да се движат едно зад друго.

(5) Во случаи кога е неопходно, а водејќи сметка за безбедноста на другите учесници во сообраќајот, врз возилата под придружба не се применуваат ниту одредбите што се однесуваат на вклучување во сообраќај (член 26 став (3)), запирање и паркирање на возило (членови од 63 до 73) и страната на движење на возило (член 132 ставови (1), (2) и (3)).

(6) За да овозможат непречено минување на возилата под придружба, пешаците се должни да се тргнат од коловозот додека тие возила поминат.

(7) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

(8) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на пешакот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (6) на овој член.

27. Возила со право на првенство на минување

Член 139

(1) За возила на службата за брза помош, на противпожарната служба, на Полицијата и на Армијата на Република Македонија, кога со посебни уреди даваат светлосни и звучни знаци, не се применуваат одредбите на овој закон на обврската за врзување со безбедносен појас (член 23 став (1)), за забрана за користење на мобилен телефон и аудио и видео уреди (член 24 став (1)), ограничување и начинот на менување на брзината (членови 34 ставови (1) и (2), 35 ставови (1) и (2) и 36 став (1)), за забрана на престигнување и обиколување на колона возила (член 50) и за забрана за пресекување на колона пешаци (член 125 став (1)). Тие возила имаат право на првенство на минување во однос на сите други возила (член 41), освен во однос на возилата под придружба (член 138) и возилата што се движат низ крстосница на која сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци или со знаци на униформиран полициски службеник, под услов да не ја загрозуваат безбедноста на другите учесници во сообраќајот.

(2) За да овозможат минување на возилата од ставот (1) на овој член, пешаците се должни да се тргнат од коловозот, да ги пропуштат другите возила, а по потреба и да запрат додека не поминат тие возила.

(3) Кога возилото на Полицијата или на Армијата на Република Македонија, со употреба на сини светла му обезбедува минување на едно возило или на колона возила што се движат зад него, возачите се должни да обрнат внимание и на возилата на кои им се обезбедува минување, да ги пропуштат, а по потреба и да ги запрат своите возила додека не поминат тие возила.

(4) Во однос на меѓусебното право на првенство на минување на возилата од ставот (1) на овој член соодветно се применуваат одредбите на овој закон за првенство на минување.

(5) Уреди за давање посебни светлосни и звучни знаци смеат да се вградуваат и употребуваат само на возилата со кои Полицијата или воената полиција вршат придружба (член 138 став (1)), на возилата определени со акт на Владата на Република Македонија и на возилата со право на првенство на минување од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

(6) Возилата од ставот (1) на овој член, можат да ги употребуваат посебните уреди кои даваат светлосни и звучни знаци од ставот (1) на овој член, само во случај на спасување на човечки животи, материјални добра, нарушување на јавниот ред и мир, како и за гонење на сторители на кривични дела и прекршоци.

(7) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (5) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(8) За  прекршокот од ставот (7) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице,

(9) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на пешакот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

(10) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (3) и (6) на овој член.

(11) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (5) на овој член.

Член 140

(1) Одредбите од членот 139 од овој закон, соодветно ќе се применуваат и зa службените возила што ги користат претставници на Јавното обвинителство заради вршење увид, за обележаните службени возила на припадниците на Финансиската полиција и со закон овластени лица на Царинската управа кои работат на откривање на кривични дела и возилата на Министерството за правда со кои се превезуваат лица обвинети или осудени за извршени кривични дела, кога со посебните уреди даваат светлосни и звучни сигнали, освен во однос на возилата под придружба и возилата со право на првенство на минување определени со овој закон.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

28. Возило со жолто ротационо светло

Член 141

(1) На возило што е наменето за надзор и одржување на патишта, поставување и одржување на сообраќајна сигнализација и опрема, возило за одржување на електрични и телекомуникациски инсталации на патишта, возило на инспекцијата за патишта, на возило за давање помош на пат, возило за придружба на организирани колони, на возило за придружба на возила со кое се превезуваат предимензионирани товари и опасни материи, на посебно опремено возило за транспорт на пари и други вредносни пратки, како и на возило наменето за испитување на пат, задолжително треба да биде вградено најмалку едно ротационо светло што дава светлина во жолта боја.

(2) На возило со кое се превезува предимензиониран товар од ставот (1) на овој член, во случај кога товарот надминува повеќе од еден метар од најоддалечената точка на задната страна на возилото или товарот на моторното односно приклучното возило странично надминува повеќе од 40 cm од надворешниот раб на предното или задното светло за означување на возилото, задолжително треба да биде обележано со најмалку едно ротационо светло што дава светлина во жолта боја.

(3) Возачот на возилата од ставовите (1) и (2) на овој член, при употребата на ротационото светло од ставовите (1) и (2), е должен да ги почитува сообраќајните правила и прописи и да не ја загрозува безбедноста на останатите учесници во сообраќајот.

(4) Возач кој ќе наиде на возилата од ставовите (1) и (2) на овој член, e должен да вози со посебно внимание и по потреба да го запре своето возило.

(5) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(6) За прекршокот од ставот (5) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(7) Мандатен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 40 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставот (3) на овој член.

(8) Мандатен платен налог со глоба во износ од 40 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (4) на овој член.

29. Товар на возилото

Член 142

(1) Возилото во сообраќај на јавен пат, не смее да се оптовари над својата носивост што е запишана во сообраќајната дозвола, односно над дозволеното оптоварување или над најголемата дозволена маса, односно над дозволените габарити или над можностите што ги дозволуваат особините на патот и техничко-конструкциските можности на возилото.

(2) По исклучок од одредбата од ставот (1) на овој член, возилото може да се оптовари 1,5 % над најголемата дозволена маса утврдена со посебен пропис, односно над својата носивост запишана во сообраќајната дозвола, ако тоа го дозволуваат особините на патот утврдени со сообраќаен знак, особините на товарот и други оправдани околности и ако на местото на товарење на возилото не може прецизно да се утврди точната маса на товарот.

(3) Товарот на возилото задолжително треба да биде распореден и прицврстен на начин:

- да не ја загрозува безбедноста на учесниците во сообраќајот и да не им нанесува штета на патот и на објектите на патот,

- да не ја намалува во поголема мера стабилноста на возилото и да не го отежнува управувањето со возилото,

- да не му ја намалува на возачот прегледноста на патот,

- да не создава бучава надвор од границите на пропишаните гранични вредности и

- да не ги засолнува светлосните и светлосно-сигналните уреди на возилото, регистарските таблици и другите пропишани ознаки на возилото.

(4) Товарот кој се превезува во моторно или приклучно возило, кој под дејство на надворешни влијанија (ветар, дожд и слично) или под дејство на вибрации или други влијанија може да се растресува по коловозот, задолжително треба да се покрие со церада и добро да се прицврсти за страничниот дел на возилото.

(5) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбите од ставовите од (1), (3) и (4) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(6) За прекршокот од ставот (5) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(7) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

(8) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) и (4) на овој член.

Член 143

(1) Товарот на возилото не смее да ја помине најоддалечената точка на предната страна на возилото повеќе од еден метар.

(2) Товарот што се превезува на возило и на приклучно возило, може да ја премине најоддалечената точка на задната страна на возилото, најмногу за една шестина од својата должина која континуирано е потпрена врз товарниот простор.

(3) Ако со возилото се превезува товар во комбинација што се состои од влечно возило и едноосна приколка, под должина на возилото се подразбира вкупната должина на влечното возило и едноосната приколка.

(4) Ако товарот на возилото ја поминува за повеќе од еден метар најоддалечената точка на задната страна на возилото, најиздадената точка на товарот задолжително треба да биде означена со црвена ткаенина.

(5) Најиздадената точка на товарот кој се превезува со товарно моторно возило или приклучно возило во случајот од ставот (4) на овој член, е означена со табла, која има квадратна форма со димензии 50x50 cm, обоена наизменично со коси ленти со рефлектирачка портокалова и бела боја и е поставена нормално на надолжната оска на возилото.

(6) На правното лице кое ќе нареди или дозволи превоз на товар спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000  евра во денарска противвредност.

(7) За прекршокот од ставот (6) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(8) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) на овој член.

Член 144

(1) Ноќе и дење во случај на намалена видливост, на најиздадената точка на товарот кој се превезува со возилото е означена:

- во случајот од членот 143 став (4) на овој закон - со светло и со рефлектирачка материја со црвена боја и

- кога товарот на моторното возило или на приклучното возило странично го преминува за повеќе од 40 cm надворешниот раб на предното или на задното светло за означување на возилото - со светло и со катадиоптер кој од предната страна даваат бело светло, а од задната страна - црвено светло.

(2) На правното лице кое ќе нареди или дозволи превоз на товар спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на одговорното лице во правното лице.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

- Пробно возење и сообраќај на возила со пробни таблици

Член 145

(1) За пробно возење заради испитување на својствата на новопроизведено или преправано моторно возило, за кое задолжително треба да се отстапи од одделни одредби на прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата, потребно е одобрение за пробно возење.

(2) Во одобрението за пробно возење од ставот (1) на овој член, се наведуваат мерките за безбедност што на свој трошок е должен да ги преземе организаторот на пробното возење и се назначуваат лицата кои можат да се наоѓаат во возилото за време на пробното возење и се внесуваат основните податоци на возилото со кое се врши пробното возење, името и презимето на возачот и број на возачката дозвола, со назначување на категоријата, односно потврдата за познавање на сообраќајните прописи, називот на местото и релацијата каде ќе се врши пробното возење, целта на пробното возење, назначување на прописите од сообраќајот од кои во текот на пробното возење ќе се отстапува и времето на изведување на пробното возење.

(3) Одобрението за пробно возење од ставот (2) на овој член, возачот е должен да го носи со себе и да го покаже на барање на униформиран полициски службеник.

(4) Барањето за издавање на одобрение за пробно возење ги содржи податоците од ставот (2) на овој член, а ако се испитува моторно или приклучно возило чија вкупна тежина, осен притисок или димензии ги надминуваат пропишаните граници, со барањето треба да се приложи и дозволата за вонреден превоз.

(5) На правното лице кое ќе нареди или дозволи пробно возење, спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(6) За прекршокот во ставот (5) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на одговорното лице во правното лице.

(7) Мандатен платен налог со глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде односно ќе му се регистрираат 10 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член.

Член 146

(1) Одобрение за пробно возење издава Министерството за внатрешни работи.

(2) Ако со пробното возење, Министерството за внатрешни работи оцени дека би можел да се оштети патот или објектите на патот, одобрението за пробно возење се издава во согласност со правното лице надлежно за одржување на патот на кој се врши пробното возење, освен во случаите кога е издадена дозвола за вонреден превоз.

(3) Кога за пробното возење организаторот бара обезбедување од Министерството за внатрешни работи, трошоците за тоа обезбедување ги сноси организаторот.

Член 147

Барањето за издавање одобрение за пробно возење ќе се одбие, ако со пробното возење би се загрозила безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Член 148

Одобрението за пробно возење не ги ослободува возачот и организаторот на пробното возење од одговорност за предизвикана сообраќајна незгода во вршењето на пробното возење, заради отстапување од одделни сообраќајни прописи.

Член 149

(1) Возилото со кое се врши пробно возење, покрај регистарската односно пробната таблица, задолжително треба да се обележи со натпис ,,ПРОБНО ВОЗЕЊЕ“ на предниот и задниот дел од возилото.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 10 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 150

(1) Во возило кое е означено со пробни таблици, не смее да се превезуваат други лица или товар.

(2) По исклучок, во возилото од ставот (1) на овој член, покрај возачот може да се превезува уште едно лице ако е сопственик, односно носител на правото на користење на возилото.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

31. Учество во сообраќај на возила што не ги исполнуваат пропишаните услови (вонреден превоз)

Член 151

(1) Возилата што не ги исполнуваат пропишаните услови во однос на димензиите, вкупната маса и осното оптоварување и не постои можност да се доведат во таква состојба, можат да учествуваат во сообраќајот на јавен пат ако ги исполнуваат посебните услови што овозможуваат безбеден и непречен сообраќај, утврдени во дозволата за вонреден превоз што ја издава надлежен државен орган за патишта, врз основа на согласност од Министерството за внатрешни работи.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член возилата за кои при излез од територијата на Република Македонија, на граничен премин е утврдено дека не ги исполнуваат пропишаните услови во однос на димензиите, вкупната маса и осното оптоварување и не постои можност да се доведат во таква состојба, може без дозвола за вонреден превоз од став (1) на овој член да им се овозможи излезот од територијата на Република Македонија, доколку полицискиот службеник им издаде прекршочен платен налог од ставовите (8), (9) и (10) на овој член.

(3) Министерството за внатрешни работи, согласноста од ставот (1) на овој член, ја издава во рок од 24 часа од приемот на барањето за издавање на согласност за вонреден превоз.

(4) Министерството за внатрешни работи може во согласноста да определи и посебни услови за вонреден превоз, според кои правното лице или лицето кое врши вонреден превоз е должно да постапува.

(5) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (4) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност.

(6) За прекршокот од ставот (5) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(7) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (4) на овој член.

(8) На правното лицe од ставот (2) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 5 000 евра во денарска противвредност.

(9) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 500 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице од ставот (8) на овој член.

(10) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот од ставот (2) на овој член.

Член 152

(1) Вонредниот превоз нема да почне, односно ќе се прекине, ако настанат такви околности кои ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот или значително го попречуваат неговото одвивање или кога не се исполнети условите наведени во дозволата за вонреден превоз или ако дозволата е издадена без согласност од Министерството за внатрешни работи.

(2) Заради причините од ставот (1) на овој член, вонредениот превоз може да го забрани односно прекине Министерството за внатрешни работи.

(3) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 153

Трошоците за обезбедување на вонредениот превоз кога тоа го вршат полициски службеници на Министерството за внатрешни работи, се на товар на превозникот.

Член 154

Одредбите од членовите 151, 152 и 153 од овој закон, не се однесуваат на вонредниот превоз што го организираат и вршат Министерството за внатрешни работи и Армијата на Република Македонија.

32. Спортски и други приредби на пат

Член 155

(1) На јавен пат можат да се одржуваат спортски и други приредби, врз основа на добиено одобрение од Министерството за внатрешни работи, по претходна согласност од правното лице надлежно за одржување на патишта.

(2) Организатор на приредба на јавен пат, може да биде само правно лице.

(3) Одобрението од ставот (1) на овој член, го издава надлежната организациска единица на Министерството за внатрешни работи според подрачјето на кое се одржува приредбата, а доколку приредбата се одржува на подрачјето на две или повеќе општини, одобрението го издава Министерството за внатрешни работи.

(4) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

Член 156

(1) Во одобрението за одржување на приредба на јавен пат, Министерството за внатрешни работи ги утврдува мерките за безбедност кои организаторот е должен да ги преземе на просторот каде што се одржува приредбата.

(2) Како простор каде што се одржува приредбата се смета натпреварувачката патека, просторот за гледачи и просторот за возила на натпреварувачите.

(3) Кога заради одржување на приредбата е неопходно ограничување или запирање на сообраќајот, организаторот е должен за тоа да изработи сообраќаен проект и да  ја извести јавноста преку средствата за јавно информирање или на друг соодветен начин, најмалку 48 часа пред почетокот на приредбата.

(4) На правното лицe (организатор на приредба на пат) кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (3) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице (организатор на приредба на пат).

Член 157

(1) Барањето за издавање на одобрение за одржување на приредбата на пат, се поднесува најмалку осум дена пред почетокот на одржувањето на приредбата.

(2) Барањето од ставот (1) на овој член содржи: назив на организаторот на приредбата, пат и релација на која ќе се одржува приредбата, датум и време на одржување на приредбата и мерките кои организаторот предвидува да ги преземе заради обезбедување на непосредните учесници во приредбата, учесниците во сообраќајот и гледачите.

(3) Со барањето од ставот (1) на овој член, организаторот ги поднесува програмата, пропозициите на приредбата и сообраќаен проект од членот 156 став (3) на овој закон.

Член 158

Министерството за внатрешни работи ќе го одбие барањето за издавање одобрение за одржување на приредба на јавен пат ако барателот е физичко лице, ако утврди дека организаторот на приредбата не е во состојба да обезбеди потребен ред и да ги спроведе мерките за обезбедување на приредбата и просторот каде што се одржува, ако барањето не е навремено поднесено или ако со ограничувањето или со запирањето на сообраќајот на поважни патни правци, во поголема мера би се попречил или загрозил сообраќајот, како и во случаите кога не е прибавена согласност од овластено правно лице надлежно за одржување на патишта.

Член 159

(1) Натпреварувачите кои учествуваат во приредбата на пат, можат да ги следат само возила посебно обележани со ознака што ја определил организаторот.

(2) Примерок од ознаката од ставот (1) на овој член, се доставува до Министерството за внатрешни работи, најдоцна три дена пред почетокот на приредбата.

(3) На правното лицe (организатор на приредба на пат) кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице (организатор на приредба на пат).

Член 160

(1) Организаторот на приредбата не смее да дозволи да отпочне приредбата односно ќе го прекине нејзиното одржување, ако не се преземени сите мерки за безбедност наведени во одобрението за одржување на приредбата.

(2) Заради причините од ставот (1) на овој член, одржувањето на приредбата на пат може да го забрани односно прекине и Министерството за внатрешни работи.

(3) На правното лицe (организатор на приредба на пат) кое постапува спротивно на одредбите од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице (организатор на приредба на пат).

Член 161

(1) Ако заради обезбедување на спортска или друга приредба на пат, Министерството за внатрешни работи оцени дека е неопходно присуство на полициски службеници, го определува бројот полициски службеници во одобрението на приредбата од членот 155 од овој закон, и ги утврдува трошоците за нивно присуство на приредбата.

(2) Трошоците од ставот (1) на овој член, се на товар на организаторот на приредбата.

Член 162

(1) Организаторот на приредбата е должен веднаш по одржувањето на приредбата да ги отстрани од патот сообраќајните знаци, другите ознаки, уредите и предметите кои биле поставени во врска со одржувањето на приредбата.

(2) Ако организаторот на приредбата не постапи според одредбата од ставот (1) на овој член, Министерството за внатрешни работи ќе нареди отстранувањето да се изврши на трошок на организаторот.

(3) На правното лицe (организатор на приредба на пат) кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на  овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице (организатор на приредба на пат).

33. Превоз на лица со возила

33.1. Основни одредби

Член 163

(1) Со моторно возило можат во сообраќај на пат да се превезуваат лица во оној број кој е означен во сообраќајната дозвола, односно во потврдата за регистрација, доколку со овој закон не е поинаку определено.

(2) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи да се превезуваат лица спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде  прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 164

(1) Во патнички автомобил, на предното седиште не смее да се превезува дете помало од 12 години, ниту лице кое очигледно е под дејство на алкохол, дрога или други психотропни супстанции.

(2) Во патнички автомобил на задното седиште, смее да се превезува дете помало од пет години, во поставено посебно детско седиште кое за седиштето од возилото е прицврстено со сигурносен појас или на друг соодветен начин.

(3) Во патнички автомобил на предното седиште, смее да се превезува дете до две години, ако возилото нема заштитно воздушно перниче, ако воздушното заштитно перниче е исклучено и ако детето се превезува во посебно детско седиште поставено спротивно од правецот на движење, при што истото е прицврстено на седиштето на возилото со помош на сигурносен појас со три точки на поврзување.

(4) Детето од ставовите (2) и (3) на овој член треба да биде врзано со сигурносен појас од седиштето.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член.

Член 165

(1) Лицето кое се превезува со возило, не смее на било кој начин да го попречува возачот во управувањето со возилото, да влијае врз возачот да управува со возилото на начин со кој се намалува безбедноста на сообраќајот, ниту да презема дејствија со кои ја загрозува сопствената безбедност или безбедноста на другите (отворање на врата, наведнување преку прозор, скокнување, искокнување од возилото и слично).

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на лицето кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 166

(1) Во затворениот простор на моторно или приклучно возило, кој не може да се отвори од внатрешната страна, возачот не смее да превезува лица, освен во возилата на Министерството за внатрешни работи, на правосудните органи, Царинската управа и на Армијата на Република Македонија.

(2) Во приклучно возило што го влече моторно возило, во камп-приколки и лесни приколки кои ги влечат моторни возила не смеат да се превезуваат лица.

(3) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи да се превезуваат лица, спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(6) Мандатен платен налог со глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој ќе постапи спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

Член 167

(1) На надворешните делови на моторно возило или на приклучно возило, можат да се превезуваат само лица кои работите на нивното работно место ги вршат на таков начин со возилото (противпожарно возило, возило на комунална хигиена, возило на електродистрибуција и слично).

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 168

(1) Во просторот на возила во кои се врши превоз на лица, не смее истовремено да се превезуваат и животни.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, во патничко возило можат да се превезуваат животни, само во посебно изработени заштитни кутии.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

33.2. Превоз на лица со автобус

Член 169

(1) Во автобус и негова приколка со која се врши јавен превоз на лица или превоз за сопствени потреби во меѓумесен сообраќај, можат да се превезуваат онолку лица колку што има вградени седишта.

(2) Во автобус и негова приколка со кои се врши јавен превоз или превоз за сопствени потреби во градски и приградски сообраќај, можат да се превезуваат онолку лица колку што има вградено седишта и места за стоење.

(3) Во возилата од ставот (2) на овој член, задолжително треба да бидат вградени држачи за лицата кои се превезуваат стоејќи.

(4) Бројот на местата за стоење се утврдува врз основа на фабричката документација (декларацијата на производителот), за дозволеното оптоварување на возилото и се впишува во сообраќајната дозвола.

(5) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи да се превезуваат лица спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(6) За прекршокот од ставот од (5) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(7) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите од (1), (2) и (3) на овој член.

Член 170

Во случај на евакуација, елементарна непогода, епидемија и пожар од поголем обем во автобус и негова приколка можат да се превезуваат лица и стоејќи.

Член 171

(1) На автобус не смее да се отвора врата за време на неговото движење. Возачот не смее да отпочне со возење додека патниците не се безбедно сместени и додека вратата на автобусот не е затворена.

(2)  Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

33.3. Превоз на лица со товарни моторни возила

Член 172

(1) На товарни моторни возила, во просторот определен за сместување на товар можат да се превезуваат најмногу пет лица, кои работат на товарење или истовар на товарот.

(2) Лицата од ставот (1) на овој член, не смеат во возилото да стојат, ниту да седат на страните на каросеријата, на нестабилен товар или на товар што ја преминува висината на товарниот сандак.

(3) На товарно моторно возило на кое нема страни на каросеријата и на товарно моторно возило со автоматски истоварувач, во просторот определен за сместување на товар не смее да се превезуваат лица.

(4) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи да се превезуваат лица, спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот од (4) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност согласно со одредбите на овој закон, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (3) на овој член.

(7) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност во согласно со одредбите на овој закон ќе му се издаде на лицето кое постапува спротивно на  одредбата од ставот (2) на овој член.

Член 173

(1) На товарно моторно возило, во просторот определен за сместување на товар можат, врз основа на посебно одобрение, да се превезуваат работници од местото на живеење до местото на работење и обратно и од едно до друго работно место (групен превоз).

(2) Товарно моторно возило, во чиј простор определен за сместување на товар се врши групен превоз има седишта прицврстени за подот на каросеријата, со ширина од најмалку 45 cm за секое лице, страни на каросеријата високи најмалку 120 cm цврста надворешна потпирка висока најмалку 120 cm на задните седишита и на седиштата по должината на работ на каросеријата, ако нејзините страни се пониски од 120 cm, носач на церадата и церада со два отвора за вентилација и скали за влегување и излегување на лицата.

(3) Одобрение за групен превоз се издава откако со технички преглед ќе се утврди дека товарното моторно возило е исправно.

(4) Одобрение за групен превоз издава Министерството за внатрешни работи според седиштето односно живеалиштето на подносителот на барањето.

(5) Во случај на евакуација, елементарна непогода, епидемија и пожар од поголем обем, со товарно моторно возило во просторот определен за сместување на товар, групен превоз се врши без одобрение.

(6) Во случаите од ставот (5) на овој член, не може да се врши групен превоз на деца до 14 годишна возраст, ако не е обезбедена придружба од полнолетно лице.

(7) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи да се превезуваат лица спротивно на одредбите од ставовите (1) и (6) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(8) За прекршокот од ставот (7) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(9) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (6) на овој член.

Член 174

(1) Со товарно моторно возило со кое се врши групен превоз, може да управува само возач на кого управувањето со моторно возило му е основно занимање и кој најмалку три години управувал со возило од таа категорија.

(2) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи групен превоз, спротивно на одредбите од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 175

(1) Одобрението за групен превоз од членот 173 став (3) на овој закон содржи:  име и презиме на возачот, број на возачката дозвола со означување на категоријата на возилото, марка на возилото, број на регистарската таблица и број на сообраќајната дозвола, време за кое е издадено одобрението, релација на која возилото сообраќа и број на лицата кои можат да се превезуваат со возилото.

(2) Одобрението од ставот (1) на овој член, се издава со рок на важење до шест месеци.

(3) Возачот е должен за време на вршењето на превозот со себе да го носи одобрението и да го покаже на барање на полициски службеник.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член.

Член 176

Вкупната тежина на лицата кои групно се превезуваат со товарно моторно возило, не смее да премине 70 % од носивоста на возилото.

Член 177

(1) Ако во товарно моторно возило се превезува добиток во просторот во кој се превезува добитокот не смеат да се превезуваат лица.

(2) На приклучно возило што го влече товарно моторно возило не смеат да се превезуваат лица.

(3) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи да се превезува добиток спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

33.4 Превоз на лица во приклучни возила што ги влечат трактор или мотокултиватор

Член 178

(1) Во приклучно возило што го влече трактор може да се превезуваат до пет лица, а во приклучно возило што го влече мотокултиватор - до три лица кои работат на товарење или истовар на товарот или кои вршат земјоделски работи.

(2) Во приклучно возило со автоматски истоварувач можат да се превезуваат лица до бројот определен во ставот (1) на овој член, ако е исклучен тој уред.

(3) Во приклучно возило, ако товарот ја преминува висината на товарниот сандак, не смее да се превезуваат лица.

(4) За време на превозот, лицата задолжително треба да седат на подот од товарниот сандак или на товарот.

(5) Ако трактор влече две приклучни возила во нив не смеат да се превезуваат лица.

(6) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи влечење на возило спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (5) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(7) За прекршокот од ставот (6) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(8) Мандатен платен налог со глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 15 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (5) на овој член.

(9) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лицето кое постапува спротивно на одредбата од ставот (4) на овој член.

Член 179

(1) Со приклучно возило што го влече трактор, може да се превезуваат и повеќе од пет лица, ако тие вршат земјоделски работи и тоа само од местото на живеење до местото на работење и обратно и од едно до друго место на работење.

(2) Во случај на елементарна непогода, епидемија и пожар од поголем обем, со приклучно возило што го влече трактор, можат да се превезуваат и повеќе од пет лица.

(3) Превозот на лица од ставот (1) на овој член, со приклучно возило со автоматски истоварувач или со една оска може да се врши ако пред отпочнување на превозот целосно е исклучен механизмот за автоматско истоварување.

(4) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи влечење на возило спротивно на одредбите од ставовите (1) и (3) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставовите (1) и (3) на овој член.

Член 180

(1) Со трактор што влече приклучно возило во кое се врши превоз на лица од членот 178 ставови (1) и (2) на овој закон, може да управува само возач кој има најмалку три години возачка дозвола која дава право за управување со трактор.

(2) Со мотокултиватор што влече приклучно возило во кое се врши превоз на лица, може да управува само возач кој поседува возачка дозвола која дава право за управување со мотокултиватор.

(3) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи превоз на лица, спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 181

(1) Лице кое се превезува во приклучно возило што го влече трактор или мотокултиватор не смее да стои, да седи на страните на товарниот сандак, да скокнува и искокнува додека возилото е во движење, ниту да се вози на надворешните делови или приклучните орудија што ги влече тракторот, односно мотокултиваторот.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(3) Прекршочен платен налог со гоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лицето од ставот (1) на овој член кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 182

Одредбите од членовите 163 до 181 од овој закон, не се однесуваат на возилата на Министерството за внатрешни работи и на Армијата на Република Македонија.

33.5 Превоз на лица со други возила

Член 183

(1) На велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл, смее да се превезува дете до седумгодишна возраст, ако на возилото е вградено посебно седиште пред возачот.

(2) На велосипед со помошен мотор, мопед и мотоцикл, смее да се превезува дете над седумгодишна возраст, ако го опчекорило посебното седиште и за време на возењето ги држи нозете на посебни држачи.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност, согласно со одредбите на овој закон ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 184

(1) На приколка што ја влече или потиснува велосипед, велосипед со мотор, мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл, како и во товарен сандак на велосипед, велосипед со мотор, мотоцикл, трицикл и лесен четирицикл и четирицикл, не смеат да се превезуваат лица.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 185

(1) На запрежно возило смеат да се превезуваат толку лица колку што дозволува просторот лицата да се сместат седечки.

(2) Возачот и лицата кои се превезуваат на запрежно возило, не смеат да стојат во возилото, да седат на страните на возилото или на нестабилниот товар, ниту да се наоѓаат на рудата за време на движењето на возилото.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност во согласно со одредбите на овој закон, ќе му се издаде на лицата кои постапуваат спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 186

(1) На трактор, мобилна машина или мотокултиватор, може да се превезува лице само ако има посебно фабрички вградено седиште.

(2) Мандатен платен налог со глоба во износ од 35 евра во денарска противредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 20 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

IV. СИСТЕМ НА СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ, ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ПАТИШТАТА

1. Основни одредби

Член 187

(1) Јавните патишта се обележуваат со пропишани сообраќајни знаци, со кои на учесниците во сообраќајот им се соопштуваат ограничувања, забрани и обврски.

(2) Со сообраќајни знаци се обележуваат и опасностите од привремен карактер.

(3) Учесниците во сообраќајот се должни да се придржуваат кон ограничувањата, забраните и обврските изразени со поставените сообраќајни знаци.

(4) На правното лицe надлежно за одржување на патот кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(6) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на учесник во сообраќајот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член.

Член 188

(1) Сообраќајни знаци се:

- знаци за опасност,

- знаци за изречни наредби,

- знаци за известување со дополнителна табла или без неа, која е составен дел на сообраќајниот знак и која поблиску го определува значењето на сообраќајниот знак,

- светлосни сообраќајни знаци,

- ознаки на коловозот, на тротоарот и слично и

- светлосни и други ознаки на патот.

(2) Сообраќајните знаци се еднообразни на територијата на Република Македонија.

(3) Сообраќајните знаци за известување и дополнителните табли кои се составен дел на сообраќајните знаци и кои поблиску го определуваат значењето на сообраќајниот знак, се напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски и француски јазик и нивното писмо, а во подрачјата на единиците на локална самоуправа во кои најмалку 20 % од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и на тој службен јазик и писмо.

Член 189

(1) Сообраќајните знаци се поставуваат и се одржуваат така што учесниците во сообраќајот да можат навремено и лесно да ги воочат и дење и ноќе и навремено да постапат во согласност со нивното значење.

(2) Сообраќајните знаци се отстрануваат, дополнуваат или заменуваат ако нивното значење не им одговара на изменетите услови на сообраќајот на патот, на барањата на безбедноста или ако истите се оштетени или уништени.

(3) На правното лицe надлежно за одржување на патот кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член ќе му се издаде  прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставт (3) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на одговорното лицe во правното лицe.

(5) За прекршокот од ставовите (1) и (2) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на службено лицe во единиците на локалната самоуправа.

Член 190

(1) На сообраќајниот знак и на столбот на кој е поставен знакот, забрането е да се става се што не е во врска со значењето на сообраќајниот знак.

(2) Забрането е неовластено поставување, преместување, отстранување и оштетување на сообраќајните знаци и на опремата на патот или измена на значењето на сообраќајните знаци.

(3) На правното лицe надлежно за одржување на патот кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на одговорното лицe во правното лицe.

(5) За прекршокот од ставовите (1) и (2) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на службено лицe во државен орган и единиците на локалната самоуправа.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на физичко лице кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 191

(1) На пат не смеат да се поставуваат табли, знаци, светла, столбови или други слични предмети со кои се засолнува или се намалува видливоста на поставените сообраќајни знаци или кои со својата форма, боја, изглед или место на поставување имитираат или личат на некој сообраќаен знак или ги заслепуваат учесниците во сообраќајот или го одвраќаат нивното внимание во мера која може да биде опасна за безбедноста на сообраќајот.

(2) На правното лицe надлежно за одржување на патот кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на физичко лице кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(5) За прекршокот од ставот (1) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на службено лицe во државен орган и единици на локалната самоуправа.

Член 192

Во сообраќајна опрема за патишта спаѓа:

- опрема за означување на работите на коловозот,

- опрема за означување на врвот на пешачкиот острово,

- опрема за означување на работи, препреки и оштетувања на коловозот,

- опрема за водење и насочување на сообраќајот,

- опрема за забавување на сообраќајот и

- друга опрема.

2. Знаци за опасност, знаци за изречни наредби и знаци за известување

Член 193

(1) Знаците за опасност служат учесниците во сообраќајот на патот да се предупредат за опасноста што им се заканува на определено место односно на дел од патот и да се известат за природата на таа опасност.

(2) Знаците за изречни наредби им ги ставаат до знаење на учесниците во сообраќајот на патот - забраните, ограничувањата и обврските кон кои тие задолжително треба да се придржуваат.

(3) Знаците за известување им ги даваат на учесниците во сообраќајот потребните известувања за патот по кој се движат и други известувања што можат да им бидат корисни.

Член 194

(1) Знаците за опасност и знаците за изречни наредби на пат, се премачкани со ретрорефлектирачки материи или се осветлени со сопствен извор на светлина.

(2) Нa правното лицe надлежно за одржување на патот кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(4) За прекршокот од ставот (1) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на службено лицe во државен орган и единиците на локалната самоуправа.

Член 195

Знаците за опасност, знаците за изречни наредби и знаците за известување, кои се поставени на автопат или тунел подолг од 500 m, треба да бидат изведени на начин кој согласно моменталните услови и околности на сообраќајот на автопатот односно негов дел или во тунелот, можат да го менуваат своето значење.

3. Светлосни сообраќајни знаци и светлосни ознаки

Член 196

(1) За регулирање на сообраќајот се употребуваат уреди со кои се даваат светлосни сообраќајни знаци со тробојни светла со црвена, жолта и зелена боја, опремени со звучни и вибрациони уреди.

(2) На уредите за давање светлосни сообраќајни знаци со тробојни светла, светлата се поставуваат по вертикалната оска едно по друго, и тоа: црвеното горе, жолтото во средина, а зеленото долу.

(3) Во случај кога уредот за давање светлосно сообраќајни знаци е поставен над сообраќајната лента, светлата може да бидат поставени по хоризонталната оска, едно покрај друго, и тоа: црвеното лево, жолтото во средина, а зеленото десно.

(4) Светлата на уредот за давање светлосни сообраќајни знаци имаат форма на круг, а зеленото светло може да има и форма на една или повеќе стрелки сместени во круг со црна боја.

(5) За прекршокот од ставот (1) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на службено лицe во државен орган и единици на локалната самоуправа.

Член 197

На уредите за давање светлосни сообраќајни знаци со тробојни светла:

- црвеното и зеленото светло не смеат да бидат запалени истовремено,

- жолтото светло може да биде запалено како самостојно светло во временско растојание од престанувањето на зеленото до појавата на црвеното светло или истовремено со црвеното светло - пред појавата на зеленото светло и

- зеленото светло може да биде запалено само како самостојно светло. Промената на запаленото светло во жолто светло може да се означи со трепкање на зеленото светло.

Член 198

(1) На уредот за давање светлосни сообраќајни знаци со тробојни светла, може да му се додаде дополнителен светлосен знак во форма на зелена светлечка стрелка или повеќе такви знаци.

(2) Дополнителните светлосни знаци од ставот (1) на овој член, се сместуваат од соодветната страна на светлосниот сообраќаен знак и тоа на висина на која се наоѓа зеленото светло.

Член 199

(1) На уредот за давање светлосни сообраќајни знаци со кои на коловозот со повеќе од две сообраќајни ленти обележани со надолжни линии, сообраќајот се регулира за секоја сообраќајна лента посебно и кои се наоѓаат над сообраќајната лента - црвеното светло значи забрана на сообраќајот по сообраќајната лента над која е поставено, а зеленото светло - слободно минување по односната сообраќајна лента.

(2) Црвеното светло од ставот (1) на овој член, има форма на вкрстени линии, а зеленото светло - форма на стрелка со врвот свртен надолу.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 200

(1) За регулирање на сообраќајот на пешаците и велосипедистите, можат да се употребуваат и посебни уреди за давање светлосни сообраќајни знаци со двобојни светла со црвена и зелена боја опремени со звучни и вибрациони уреди.

(2) Двобојните светла на свелосните сообраќајни знаци од ставот (1) на овој член, се поставени по вертикалната оска едно под друго и тоа: црвеното светло горе, а зеленото светло долу.

(3) Светлата од ставот (1) на овој член, се состојат од светлечка површина со црвена или зелена боја на која се наоѓа темна силуета на пешак и/или велосипедист или од темна површина на која се наоѓа светлечка силуета на пешак и/или велосипедист со црвена или зелена боја.

(4) Светлата од ставот (1) на овој член, не смеат да бидат запалени истовремено.

Член 201

(1) Ако рабовите на коловозот на јавен пат се обележуваат со светлосни сообраќајни ознаки, тие се обележуваат со светла со ретрорефлексни стакла или со ретрорефлектирачки материи и тоа десната страна на коловозот - со ознаки со црвена боја, а левата страна - со ознаки со бела боја, освен на автопат, каде од двете страни на коловозната лента ознаките се во црвена боја.

(2) Рабовите на коловозот на делот од патот низ тунел задолжително треба да бидат обележани со ознаките од ставот (1) на овој член.

(3) Ако врвовите на пешачките острови, на островите за насочување на сообраќајот и другите објекти на коловозот ноќе не се доволно осветлени, истите се обележуваат со светла со ретрорефлексни стакла или со ретрорефлектирачки материи со жолта боја.

(4) Нa правното лицe надлежно за одржување на патот кое постапува спротивно на одредбата од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(6) За прекршокот од ставот (1) до (3) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на службено лицe во државен орган и единиците на локалната самоуправа.

4. Ознаки на коловозот

Член 202

(1) Ознаките на коловозот служат за регулирање на сообраќајот на патиштата и за известување, насочување и водење на учесниците во сообраќајот.

(2) Ознаките на коловозот можат да се постават сами или со други сообраќајни знаци, ако е потребно значењето на овие знаци посебно да се истакне, односно поцелосно да се определи или објасни.

(3) Ознаките на коловозот се состојат од линии, стрелки, натписи и други ознаки.

(4) Ознаките на коловозот можат да имаат и ретрорефлектирачки својства.

Член 203

(1) Ознаките на коловозот се поставуваат на патишта со современ коловоз.

(2) На пат надвор од населено место, со современ коловоз за сообраќај во двете насоки, на кој постојат само две сообраќајни ленти, тие ленти се одвоени со соодветна надолжна линија на коловозот, а на магистрален пат - обележани и со рабни линии.

(3) Нa правното лицe надлежно за одржување на патот кое постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(5) За прекршокот од ставот (2) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на службено лицe во државен орган и единиците на локалната самоуправа.

5. Обележување на премин на пат преку железничка пруга

Член 204

(1) На дел од патот пред премин на патот преку железничка пруга во исто ниво, поставени се соодветни сообраќајни знаци.

(2) По исклучок од одредбата на ставот (1) на овој член, не е задолжително поставување на знаците на местото на вкрстување на пешачки патеки со железничка пруга во исто ниво.

(3) Нa правното лицe надлежно за одржување на патот кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

Член 205

(1) На премините на пат преку железничка пруга во исто ниво, покрај сообраќајните знаци од членот 204 став (1) на овој закон, се поставуваат и браници и полубраници, односно уреди за давање знаци со кои се најавува доближување на воз, ако тоа го бара густината на сообраќајот или другите услови на преминот на патот преку железничка пруга во исто ниво.

(2) Нa правното лицe надлежно за одржување на патот кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

Член 206

Светлосните знаци со кои се најавува доближување на воз на преминот на пат преку железничка пруга во исто ниво, се даваат со наизменично палење на две црвени трепкави светла кои имаат форма на круг.

Член 207

(1) На преминот на пат преку железничка пруга во исто ниво на кој постои уред за давање светлосни знаци со кои се најавува доближување на воз, односно спуштање на браниците или полубраниците, на тој уред може да му се додаде и уред за давање звучни знаци.

(2) На премините на земјен пат со слаб сообраќај и на пешачка патека преку железничка пруга во исто ниво, обезбедување на учесниците во сообраќајот може да се врши само со уред за давање звучни знаци.

Член 208

(1) На премините на пат преку железничка пруга во исто ниво, браниците или полубраниците се обоени наизменично со црвена и бела боја.

(2) Браниците и полубраниците, како и сообраќајните знаци поставени на делот од патот пред преминот на патот преку железничка пруга во исто ниво, имаат ретрорефлексни стакла или се премачкани со ретрорефлектирачки материи со соодветната боја од ставот (1) на овој член.

(3) Браниците и полубраниците се опремени со трепкаво црвено светло.

(4) Нa правното лицe надлежно за одржување на патот кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

Член 209

(1) На преминот на пат преку железничка пруга во исто ниво, на кој при наидување на воз браниците или полубраниците автоматски се спуштаат, како и на преминот на пат преку железничка пруга во исто ниво на кој со браниците или полубраниците се ракува рачно и тоа од местото од кое тие не се гледаат, се поставува уред за давање светлосни знаци или уред за давање звучни знаци со кои учесниците во сообраќајот се известуваат за спуштањето на браниците или полубраниците.

(2) Нa правното лицe надлежно за одржување на патот кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

6. Обележување работи и пречки на патот

Член 210

(1) Делот од патот на кој настанале пречки што не можат веднаш да се отстранат или на кој се изведуваат работи, задолжително треба да се обележи на виден начин на него согласно посебен пропис, со цел да се обезбедат учесниците во сообраќајот.

(2) Обележувањето на делот од патот од ставот (1) на овој член, се врши со поставување на соодветни сообраќајни знаци, а обезбедување на учесниците во сообраќајот - со поставување браници.

(3) Браниците се обоени наизменично со црвена и бела боја, со ретрорефлексни стакла или премачкани со ретрорефлектирачки материи со соодветна боја, а ноќе како и дење во случај на намалена видливост, на нив се поставени трепкави светла или ротационо светло што дава светлина во жолта боја.

(4) Нa правното лицe надлежно за одржување на патот кое постапува спротивно на одредбата од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(6) Нa правното лицe надлежно за одржување на патот кое постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност.

(7) За прекршокот од ставот (6) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

7. Знаци што ги даваат униформираните полициски службеници, овластени службени лица и други лица

Член 211

(1) Учесниците во сообраќајот постапуваат по барањата изразени со помош на знаци или по наредбите на униформираните полициски службеници или на други овластени службени лица.

(2) Униформираниот полициски службеник односно овластеното службено лице од ставот (1) на овој член, е должен при давањето знаци да се постави на патот така што учесниците во сообраќајот, на кои знаците им се наменети да можат лесно и од доволна оддалеченост да го воочат.

(3) Знаците од ставот (1) на овој член, можат да се даваат и од возило.

(4) За прекршокот од ставот (1) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лицeто учесник во сообраќајот.

Член 212

(1) Знаците што на учесниците во сообраќајот им ги дава униформиран полициски службеник се знаци што се даваат со раце и со положба на телото, звучни знаци и светлосни знаци.

(2) Знаците од ставот (1) на овој член, задолжително треба да се даваат така што нивното значење за учесниците во сообраќајот да биде јасно и недвосмислено.

Член 213

Родител или наставник кој води организирана колона на деца може да го запре сообраќајот со давање на знак со рака, заради безбедно поминување на колоната преку коловозот.

V. ДОЛЖНОСТИ ВО СЛУЧАЈ НА СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА

Член 214

Лицето кое ќе се затекне или ќе наиде на место на сообраќајна незгода во која има повредени лица, во рамките на своите знаења и способности им укажува помош на лицата повредени во сообраќајната незгода.

Член 215

(1) Учесникот во сообраќајна незгода во која е загинато или повредено лице или настанала голема, како и во случај кога настанала мала материјална штета, а полициските службеници на Министерството за внатрешни работи се должни да излезат на местото на сообраќајната незгода согласно член 220 од овој закон, е должен:

- да остане на местото на сообраќајната незгода, со тоа што може привремено да се оддалечи само заради давање помош на лицата повредени во сообраќајната незгода или ако нему му е потребна лекарска помош,

- да преземе соодветни мерки заради отстранување на нови опасности кои можат да настанат на местото на сообраќајната незгода, а особено: да го постави посебниот знак за означување на запрено возило на коловозот или со други соодветни знаци да ги извести учесниците во сообраќајот за настанатата опасност, да го обезбеди возилото од самотргнување, да го обезбеди товарот на возилото да не падне или да не се растури по коловозот, да преземе мерки за спречување на избувнување пожар или експлозија и слично и

- за сообраќајната незгода да го извести Министерството за внатрешни работи и да се врати на местото на сообраќајната незгода и да го пречека доаѓањето на полицискиот службеник кој врши увид.

(2) Учесникот во сообраќајна незгода при преземање на дејствијата од ставот (1) на овој член, е должен да настојува да не се промени состојбата на местото на сообраќајната незгода со цел да се зачуваат постојните траги, само под услов со тоа да не се загрозува безбедноста на сообраќајот.

(3) Министерството за внатрешни работи за сообраќајната незгода во која е загинато или повредено лице, е должно веднаш да ја извести најблиската здравствена установа.

(4) За прекршокот од ставот (1) алинеја 2 на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде  на лицето учесник во сообраќајна незгода.

(5) За прекршокот од ставот (1) алинеи 1 и 3 на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лицето учесник во сообраќајна незгода.

Член 216

(1) Возачот кој ќе се затекне или ќе наиде на место на сообраќајна незгода е должен на барање од полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи, да го превезе лицето повредено во сообраќајната незгода до најблиската здравствена установа.

(2) Возачот е должен да постапи согласно одредбата од ставот (1) на овој член, и пред доаѓањето на полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи, освен ако незгодата се случила на место на кое може да очекува брзо доаѓање на возило на брза помош или ако возачот заклучи дека со нестручен и несоодветен начин на превоз, состојбата на повреденото лице може да се влоши.

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возач.

Член 217

(1) Во случај кога здравствената установа е известена за сообраќајна незгода или примила на лекување лице повредено во сообраќајна незгода, должна е за тоа веднаш да го извести Министерството за внатрешни работи.

(2) Во случај кога лицето повредено во сообраќајна незгода почине од добиените повреди во рок од 30 дена, здравствената установа е должна за тоа веднаш да го извести Министерството за внатрешни работи.

(3) На здравствената установа што постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе и се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 500 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 450 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во здравствената установа.

Член 218

(1) Полициските службеници на Министерството за внатрешни работи, се должни да излезат на местото на сообраќајната незгода во која има загинати или повредени лица или настанала голема материјална штета и да состават записник за увидот.

(2) Присутниот возач - учесник во сообраќајната незгода од ставот (1) на овој член, е должен на барање на оправдано отсутниот сопственик, односно на носителот на правото на користење на другото возило да му го достави своето име, презиме и адреса на живеалиштето односно престојувалиштето.

(3) Во случај кога возачот во сообраќајна незгода во која настанала мала материјална штета на другото возило, поради отсуство на возачот на другото возило, не е во можност да ги даде личните податоци и податоците за осигурување на возилото, должен е за таа незгода да го извести Министерството за внатрешни работи и да му ги даде своите лични податоци и податоците за оштетеното возило.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на присутниот возач-учесник во сообраќајна незгода кој постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возач кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член.

Член 219

(1) Возачите-учесници во сообраќајна незгода во која е предизвикана мала материјална штета се должни откако ќе го пополнат и потпишат Европскиот извештај за сообраќајна незгода, веднаш да ги отстранат возилата од коловозот и да овозможат непречено одвивање на сообраќајот.

(2) Возачите-учесници во сообраќајната незгода во која е предизвикана мала материјална штета кои пополниле и потпишале Европски извештај за сообраќајна незгода, не се должни за истата да го известат Министерството за внатрешни работи.

(3) Европскиот извештај за сообраќајна незгода не се пополнува и потпишува во случај на сообраќајна незгода во која има повредени лица, загинати лица и односно настанала голема материјална штета.

(4)  Европскиот извештај за сообраќајна незгода од ставот (1) на овој член, го прави достапен за учесниците во сообраќајот Националното биро за осигурување на Република Македонија.

(5) Друштвото за осигурување при склучување на договор за задолжително осигурување (полиса), е должно на сопственикот на возило да му издаде европски извештај за сообраќајна незгода согласно со моделот на извештај издаден од Европскиот комитет за осигурување.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 2 000 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на друштвото за осигурување кое постапува спротивно на одредбата од ставот (5) на овој член.

(7) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во друштвото за осигурување кое постапува спротивно на одредбата од ставот (6) на овој член.

(8) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот-учесник во сообраќајна незгода кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 220

Полициските службеници на Министерството за внатрешни работи, се должни да излезат на местото на сообраќајната незгода во која е предизвикана мала материјална штета, ако тоа го бара едниот од учесниците во сообраќајната незгода и тоа во случаи кога:

- едно од возилата нема регистарски таблици или истото не е осигурано,

- едно од возилата има странска регистарска таблица,

- еден од возачите е очигледно под дејство на алкохол, дрога или други психотропни супстанци,

- еден од возачите не поседува возачка дозвола од соодветна категорија,

- на еден од возачите му е запишана прекршочна санкција - забрана на управување со моторно возило во возачката дозвола,

- еден од возачите одбива да ги даде своите лични податоци односно податоците за возилото,

- еден од возачите го напуштил местото на сообраќајната незгода или

- ако возачот сам учествува во сообраќајна незгода.

Член 221

(1) Лицето кое учествувало во сообраќајна незгода, не смее да зема алкохолни пијалоци, опојни дроги, психотропни супстанци и лекови за кои е означено дека не смеат да се употребуваат пред и за време на возењето додека не се изврши увид.

(2) Полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи кој врши увид на местото на сообраќајната незгода во која има повредени лица или настанала голема материјална штета, ќе ги подложи непосредните учесници во незгодата на испитување со помош на соодветни средства и апарати или ќе ги упати на стручен преглед заради проверување на присуство на алкохол, опојни дроги, психотропни супстанци и лекови за кои е означено дека не смеат да се употребуваат пред и за време на возењето во организмот.

(3) Во случај кога со испитувањето од ставот (2) на овој член, се утврди дека непосредните учесници во сообраќајната незгода имаат алкохол, опојни дроги, психотропни супстанци и лекови за кои е означено дека не смеат да се употребуваат пред и за време на возењето во организмот, полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи кој врши увид, ќе определи да им се земе крв или урина заради анализа.

(4) Во случај кога во сообраќајната незгода има загинати лица, полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи кој врши увид, ќе определи на непосредните учесници во незгодата да им се земе крв и урина заради утврдување дали се под влијание на алкохол, опојни дроги, психотропни супстанци и лекови за кои е означено дека не смеат да се употребуваат пред и за време на возењето.

(5) Во случаите од ставовите (2) и (3) на овој член, лекарот може да одлучи крв или крв и урина да не се земат ако со тоа би настанале штетни последици по здравјето на учесниците во сообраќајната незгода.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лицето-учесник во сообраќајна незгода кое постапува спротивно на одредбата од  ставот (1) на овој член.

Член 222

(1) Полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи кој врши увид, е должен да организира попис на имотот што на местото на настанот останува од лицето кое во сообраќајната незгода загинало или е тешко повредено, да го извести правното лице што отстранува возила и предмети од патот или заинтересираното лице и да даде помош заради заштита на имотот, ако на местото на настанот нема лице кое тој имот може да го преземе.

(2) Во случаите на сообраќајна незгода во која учествуваат странски државјани, дејствијата во врска со заштитата на имотот и возилото од ставот (1) на овој член, го врши Царинската управа.

Член 223

Возачот кој со возилото учествувал во сообраќајна незгода во која има повредени или загинати лица, како и друго лице кое непосредно учествувало во таква незгода, имаат право да бараат лични податоци и адреса на живеалиште односно престојувалиште од лицата кои биле присутни кога се случила незгодата.

Член 224

(1) Во случај кога возилото заради сообраќајна незгода или неисправност е онепоспобено за натамошно движење на патот, возачот или сопственикот односно носителот на правото на користење на возилото, е должен возилото, товарот, предметите или другиот материјал расфрлен на патот, веднаш да ги отстрани од коловозот.

(2) Во случај кога возачот или сопственикот односно носителот на правото на користење на возилото не е во состојба да постапи согласно одредбата од ставот (1) на овој член, полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи, кој ќе се затекне на местото на незгодата или во случај на неисправност на возилото, ќе побара од правното лице надлежно за одржување на патот на сигурно место да ги отстрани од коловозот возилото, товарот, предметите или другиот растурен материјал.

(3) Правното лице надлежно за одржување на патот е должно на барање на полицискиот службеник итно да ги преземе сите потребни мерки за отстранување и чување на возилото со товарот, предметите или другиот растурен материјал од коловозот и да обезбеди проодност на патот.

(4) Во случај кога правното лице надлежно за одржување на патот не постапи согласно одредбата од ставот (3) на овој член, а поради онеспособеноста на возилото или создадените пречки на коловозот од товарот, предметите или другиот материјал им е оневозможено движењето на другите учесници во сообраќајот, Министерството за внатрешни работи ќе преземе други соодветни мерки со цел да се овозможи нормално одвивање на сообраќајот.

(5) На правното лице надлежно за одржување на патот, кое постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(6) За прекршокот од ставот (5) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице надлежно за одржување на патот.

(7) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

VI. КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ, ВОЗАЧИ, АВТОШКОЛИ, ИСПИТНИ ЦЕНТРИ И ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ

1. Услов за управување со моторно возило

Член 225

(1) Со моторно возило во сообраќајот на патот може самостојно да управува само лице кое има важечка возачка дозвола издадена во Република Македонија, странска возачка дозвола или меѓународна возачка дозвола, во која е впишана категоријата во која припаѓа моторното возило.

(2) Трактор во сообраќајот на пат, може да управува лице кое има важечка возачка дозвола од категориите ,,Б“, ,,БЕ“, „Ц1“, „Ц1Е“, „Ц“, ,,ЦЕ“, ,,Д1“, ,,Д1Е“, „Д“ и ,,ДЕ“ и националната категорија „Ф“.

(3) Туристички воз во сообраќајот на пат, може да управува лице кое има важечка возачка дозвола од категориите „Д“ и „ДЕ“.

(4) Со моторно возило во сообраќајот на патот не смее да управува возач на кој му е  истечен рокот на важноста на возачката дозвола.

(5) Возачот е должен за време на управувањето со моторното возило да ги користи помагалата што се запишани во возачката дозвола.

(6) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи управување со моторно возило спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(7) За прекршокот од ставот (6) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(8) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

(9) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставот (4) на овој член.

(10) Мандатен платен налог со глоба во износ од 20 евра во денарска противвредност во мандатна постапка, ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 10 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (5) на овој член.

Член 226

(1) Возачот кој во толкава мера е уморен или болен или се наоѓа во таква психичка состојба што е неспособен за сигурно управување со возилото, како и возачот под дејство на лекови на кои е означено дека не смеат да се употребуваат пред или за време на возењето, не смее да управува со возило во сообраќајот на пат.

(2) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи управување со возило спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило од три до 12 месеци, под услови и начин утврдени со закон.

Член 227

(1) Возачот не смее да управува со возило во сообраќајот на патот, ниту да започне да управува со возило ако е под дејство на опојни дроги или психотропни супстанци.

(2) Ќе се смета дека лицето е под дејство на опојни дроги или психотропни супстанци, доколку со анализа на крвта или на крвта и урината или со друг метод за мерење ќе се утврди присуството на овие средства во неговиот организам.

(3) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи управување со возило спротивно на одредбите од ставот (1) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 500 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 450 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 65 негативни бода согласно со одредбите на овој закон,  на возач кој постапува спротивно на одредбите од ставот (1) на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување на моторно возило од шест до 12 месеца, под услови и начин утврдени со закон.

Член 228

(1) Возачот не смее да управува со возило во сообраќајот на патот, ниту да започне да управува со возило ако е под дејство на алкохол.

(2) Ќе се смета дека е под дејство на алкохол лицето за кое со анализа на крвта или на крвта и урината или со друг метод за мерење на количеството на алкохол во организмот, ќе се утврди дека содржината на алкохолот во крвта изнесува повеќе од 0.50 g/kg или ако присуството на алкохол во организмот е утврдено со соодветни средства или со апарати за мерење на алкохолизираноста (алкометар и друго), што одговара на количества поголеми од 0.50 g/kg или кај кое без оглед на содржината на алкохол во крвта, со стручен преглед ќе се утврди дека покажува знаци на алкохолна растроеност.

(3) Не смее да управува со возило, да започне управување со возило, ниту да спроведува практичен дел на возачки испит ако во организмот има алкохол или ако покажува знаци на алкохолна растроеност:

- возач-почетник согласно одредбите на овој закон,

- возачот на моторно возило од категориите: ,,БЕ“, „Ц1“, „Ц1Е“, „Ц“, ,,ЦЕ“, ,,Д1“, ,,Д1Е“, „Д“ и ,,ДЕ“ - додека управува со возило од таа категорија,

- возачот на возило со кое се врши јавен превоз - додека со тоа возило врши јавен превоз,

- возачот на возило на кого управувањето со возило му е основно занимање - додека управува со возилото вршејќи ги работите од ова занимање,

- возачот инструктор и кандидатот за возач - за време на оспособување во практичното управување со возило и

- претседателот и членовите на испитната комисија - додека спроведуваат практичен дел на возачкиот испит.

(4) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи управување со возило спротивно на одредбите од ставовите (1) и (3) на овој член, ќе му се издаде  прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 500 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 450 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(6) Мандатен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 40 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возач кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (3) на овој член и  кај кој ќе се утврди содржина на алкохол во крвта  од 0,51 g/kg до 1,00 g/kg. Покрај утврдениот износ на глоба на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило од три до шест месеци, под услови и начин утврдени со закон.

(7) Мандатен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 50 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возач кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (3) на овој член, кај кој ќе се утврди содржина на алкохол во крвта  од 1,01 g/kg до 1,50 g/kg. Покрај утврдениот износ на глоба на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило од шест до девет месеца под услови и начин утврдени со закон.

(8) Мандатен платен налог со глоба во износ од 350 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 55 негативни бода согласно со одредбите на овој закон на возач кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (3) на овој член и кај кој ќе се утврди содржина на алкохол во крвта од 1.51 g/kg  до 2.00 g/kg. Покрај утврдениот износ на глоба на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило од девет до 12 месеци, под услови и начин утврдени со закон.

(9) Мандатен платен налог со глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 60 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возач кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (3) на овој член и кај кој ќе се утврди содржина на алкохол во крвта  од  2.01 g/kg и повеќе. Покрај утврдениот износ на глоба на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило од 12 месеца, под услови и начин утврдени со закон.

(10) Мандатен платен налог со глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 40 негативни бода согласно со одредбите на овој закон на возач кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член и кај кој ќе се утврди содржина на алкохол во крвта од 0,10 g/kg до 0,50 g/kg. Покрај утврдениот износ на глобата, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило од три месеци, под услови и на начин утврдени со закон.

2. Услови за стекнување право на управување со возило

Член 229

(1) Право на управување со возило може да стекне лице кое ги исполнува следниве услови:

- да наполнило минимум години возраст за возилото утврдени со овој закон,

- да е здравствено и психофизички способно да управува со моторно возило,

- да има завршено најмалку основно образование,

- да положило возачки испит за управување со моторно возило од определена категорија и

- со одлука на надлежен државен орган или друг орган да не му е забрането управување со моторно возило или група на возила.

(2) Минимална возраст за управување со возило за одредени категории е:

- 16 години за управување со моторни возила од категориите: „АМ“ и „А1“ и националните категории „Ф“’ и „Г“,

- 17 години за управување со моторно возило од „Б“ категорија,

- 18 години за управување со моторно возило од категориите: „А2“,  „БЕ“, „Ц1“ и „Ц1Е“,

- 21 години за управување со моторно возило од категориите: „А“, „Ц“,„ЦЕ“,„Д1“ и „Д1Е“ и

- 24 години за управување со возила од категориите: „Д“,„ДЕ“ и националната категорија „Т“.

(3) Право на управување со моторно возило од категориите „Ц1“ и „Ц“, може да стекне возач кој најмалку една година поседува возачка дозвола од категоријата ,,Б“.

(4) Право на управување со моторно возило од категоријата ,,Д“ може да стекне возач кој најмалку две години поседува возачка дозвола од категоријата ,,Ц“, а право на управување со моторни возила од категоријата ,,Д1“ возач кој најмалку две години поседува возачка дозвола од категориите ,,Ц“ и ,,Ц1“.

(5) Право на управување со моторно возило од категориите ,,БЕ“, ,,ЦЕ“ и ,,ДЕ“ може да стекне возач кој поседува возачка дозвола од категориите ,,Б“, ,,Ц“ и ,,Д“, а право на управување со моторно возило од категориите ,,Ц1Е“ и ,,Д1Е“ може да се стекне возач кој најмалку една година поседува возачка дозвола од категориите ,,Ц1“ и ,,Д1“.

(6) Право на управување со моторно возило од „А“ категорија може да стекне возач по навршени 21 година кој две години поседува возачка дозвола од категоријата „А2“ или лице со навршени 24 години возраст.

Член 230

(1) Велосипед на пат може да управува лице кое наполнило десет години возраст.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на родителот односно старателот на лицето од ставот (1) на овој член, кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 231

(1) Со запрежно возило на магистрален и регионален пат, може да управува лице кое наполнило 15 години возраст, а на другите патишта - лице кое наполнило 12 години возраст.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на  родителот односно старателот на лицето од ставот (1) на овој член, кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 232

(1) Со трактор може да управува лице кое ги исполнува следниве услови:

- да наполнило 16 години возраст,

- да е здравствено и психофизички способно за управување со трактор,

- да положило испит за управување со трактор или да поседува возачка дозвола од категориите ,,Б“, „БЕ“,  ,,Ц1“, „Ц1Е“, ,,Ц“, „ЦЕ“, ,,Д1“, „Д1Е“, ,,Д“ или „ДЕ“ и

- со одлука на надлежен државен орган да не му е забрането управување со трактор.

(2) Здравствената и психофизичката способност за управување со трактор, се докажува со уверение издадено од здравствена установа овластена од Министерството за здравство.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лице кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 233

(1) Со мобилна машина, трицикл, лесен четирицикл, мотокултиватор, велосипед со помошен мотор и мопед може да управува лице кое ги исполнува следниве услови:

- да наполнило 16 години возраст - за управување со мобилна машина, трицикл, лесен четирицикл, мотокултиватор, велосипед со помошен мотор и мопед,

- да е здравствено и психофизички способно за управување со мобилна машина, трицикл, лесен четирицикл, мотокултиватор, велосипед со помошен мотор и мопед и

- да положило возачки испит за познавање на сообраќајните знаци и правилата на сообраќајот за управување со мотокултиватор, велосипед со мотор и мопед.

(2) Здравствената и психофизичката способност за управување со мобилна машина, трицикл, лесен четирицикл, мотокултиватор, велосипед со помошен мотор и мопед се докажува со уверение и изјава на негов родител односно старател - ако лицето не наполнило 18 години возраст.

(3) Уверението од ставот (2) на овој член, го издава здравствена установа овластена од Министерството за здравство.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лицето кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 234

(1) Возач - почетник кој поседува возачка дозвола од категориите ,,А1“, ,,А“, ,,Б“, ,,Ц1“ и „Ц“ не смее да управува со возило со брзина поголема од 60 km/h на јавен пат, односно со брзина поголема од 80 km/h на пат наменет исклучиво за сообраќај на моторни возила, односно со брзина поголема од 100 km/h на автопат, а со велосипед со мотор повеќе од 40 km/h, ниту смее со возилото да влече приклучно возило или да врши организиран превоз на деца, во рок од две години од денот на издавање на возачката дозвола.

(2) Возачот од ставот (1) на овој член, не смее да управува возило во патниот сообраќај во времето од 23,00 часот до 5,00 часот, освен ако со него во возилото се наоѓа лице-возач, од соодветната категорија и постаро од 25 години, на кое не му е изрекувана прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило.

(3) Возачот од ставот (1) на овој член, кој поседува возачка дозвола од ,,А” категорија, не смее да управува со возило чија сила на моторот е поголема од 25 киловати.

(4) Возачот од ставот (1) на овој член кој поседува возачка дозвола од ,,Б” категорија не смее да управува со возило чија сила на моторот е поголема од 75 киловати.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 40 негативни бода согласно со одредбите на овој закон на возачот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите од (1) до (4) на овој член.

3. Оспособување на кандидат за возач

Член 235

(1) Кандидатот за возач кој се подготвува за полагање на возачки испит, може заради оспособување и пред положениот возачки испит да управува на патот со возило од онаа категорија за која го подготвува испитот, ако со возилото управува под надзор на возач-инструктор.

(2) За време на управувањето со моторно возило, кандидатот за возач е должен кај себе да има лична карта или друг документ за идентификација и уверение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторно возило.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лицето - кандидат за возач кое постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

Член 236

(1) На пат со моторно возило може да се оспособува за управување и кандидат за возач кој има до една година помалку од годините на возраст, пропишани за издавање возачка дозвола за категоријата на возила во која спаѓа моторното возило на кое се врши оспособувањето.

(2) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот-инструктор кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 237

(1) Моторно возило на кое на пат кандидатот за возач се оспособува во практичното управување со возилото, е означено со посебни таблици.

(2) Таблиците од ставот (1) на овој член, имаат форма на квадрат, по боја се сини и на нив со бела боја е напишана буквата ,,L“.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот-инструктор кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 238

(1) Оспособувањето на кандидат за возач е наставен процес кој задолжително се спроведува според Наставен план за обука на кандидати за возачи.

(2) Оспособувањето од ставот (1) на овој член задолжително се спроведува за секој кандидат за возач.

(3) Наставниот план од ставот (1) на овој член, задолжително ги опфаќа следните наставни програми:

- сообраќајни правила и прописи (теоретски дел),

- управување со возило (практичен дел) и

- укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода.

(4) Оспособување на кандидати за возачи согласно наставните програми од став (3) алинеите 1 и 2 на овој член, го спроведуваат автошколи.

(5) Наставната програма од ставот (3) алинеја 1 на овој член, автошколата ја спроведува организирано од страна на стручни предавачи по пат на предавања, презентации и слично.

(6) Оспособување на кандидати за возачи согласно наставната програма од став (3) алинејата 3 на овој член, врши Црвениот крст на Република Македонија или здравствена установа овластена од Министерството за здравство, за што издава потврда за оспособеност за укажување на прва помош.

(7) За добивање на овластувањето согласно со ставот (5) на овој член, Црвениот крст на Република Македонија, односно здравствената установа задолжително треба да ги исполнува следниве услови за работа:

- просторија од најмалку 20 m²,

- стручен кадар оспособен за изведување на настава од наставната програма согласно членот 242 став (5) на овој закон и

- соодветна опрема за спроведување на теоретскиот и практичнот дел од наставната програма за укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода (фантоми, санитетски материјали и прирачници).

(8) За издадените потврди за оспособеност за укажување на прва помош, Црвениот крст на Република Македонија, односно овластената здравствена установа водат посебна евиденција.

(9) На автошколата која постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) алинеи 1 и 2 на овој член, ќе и се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 5 000 евра во денарска противвредност.

(10) За прекршокот од ставот (9) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 500 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во авто школата.

(11) На Црвениот крст на Република Македонија односно овластената здравствена установа која постапува спротивно на одредбите од ставовите (7) и (8) на овој член, ќе и се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 2 000 евра во денарска противвредност.

(12) За прекршокот од ставот (11) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во Црвениот крст на Република Македонија, односно овластената здравствена установа.

4. Основање и работа на автошколи

Член 239

(1) Правно лице може да врши спроведување на оспособување на кандидати за возачи, само ако добие лиценцa за автошкола од Министерството за внатрешни работи и ако е запишано во Регистарот на автошколи во Министерството за внатрешни работи.

(2) Лиценцата од ставот (1) на овој член, Министерството за внатрешни работи ја издава доколку автошколата ги исполнува условите утврдени во членот 241 од овој закон.

(3) По издавањето на лиценцата од ставот (2) на овој член, Министерството за внатрешни работи ја запишува автошколата во Регистарот на автошколи во Министерството за внатрешни работи.

Член 240

(1) Автошколата може да отпочне со работа по нејзиниот упис во Централниот регистар, според седиштето на автошколата.

(2) Со барањето за упис во Централниот регистар, се поднесува и лиценцата на Министерството за внатрешни работи, како доказ дека се исполнети пропишаните услови за работа на автошколата.

Член 241

(1) Заради оспособување на кандидати за возачи, автошколата задолжително треба да ги исполнува следните услови:

- да има вработено стручен раководител и најмалку еден предавач по наставната програма од членот 238 став (3) алинеја 1 на овој закон;

- да има вработено најмалку два возачи-инструктори од категорија ,,Б“, за спроведување на наставната програма од членот 238 став (3) алинеја 2 на овој закон,

- да има соодветно опремена просторија (училница) од најмалку 20 m² со видео надзор;

- да има соодветно уреден простор за прием на кандидати за возачи и за работа на стручниот раководител на автошколата;

- да има сообраќаен автодром (полигон) во сопственост на автошколата или под закуп;

- да има најмалку две сопствени возила од категорија ,,Б“, а за останатите категории - по едно сопствено возило или возило под закуп опремени со соодветни уреди (камери) кои овозможуваат видео и аудио запис со можност за архивирање и документирање на снимените податоци кои се чуваат во автошколата најмалку 30 дена од денот на полагањето на испитот на кандидатот за возач и

- да располага со наставни средства, помагала и информатичка опрема за спроведување на наставната програма од членот 238 став (3) алинеја 1 од овој закон, како и софтверска веб апликација.

(2) По исклучок од ставот (1) алинеја 1 на овој член, кога автошколата има предавач кој не е стручен раководител, истиот може да врши практично оспособување на кандидатите за возачи најмногу до десет наставни часа неделно, согласно прописите донесени врз основа на овој закон.

(3) По исклучок од ставот (1) алинеја 6 на овој член, за оспособување на кандидати за возачи за управување со возило со автоматски менувач, автошколата треба да има најмалку едно возило со автоматски менувач во сопственост на автошколата или под закуп опремено со соодветни уреди (камери) кои овозможуваат видео и аудио запис со можност за архивирање и документирање на снимените податоци кои се чуваат во автошколата најмалку 30 дена од денот на полагањето на испитот на кандидатот за возач.

Член 242

(1) Стручен раководител од членот 241 став (1) алинеја 1 на овој закон може да биде лице, кое:

- има завршено високо образование;

- поседува важечка дозвола за возач-инструктор и

- поседува лиценца за предавач.

(2) Предавач од членот 241 став (1) алинеја 1 на овој закон, може да биде лице кое:

- има завршено високо образование;

- поседува важечка дозвола за возач инструктор и

- поседува лиценца за предавач.

(3) Стручниот раководител од членот 241 став (1) алинеја 1 на овој закон, може истовремено да биде и предавач во автошколата, доколку ги исполнува условите од ставот (2) на овој член.

(4) Возач-инструктор од членот 241 став (1) алинеја 2 на овој закон, може да биде лице кое:

- има завршено специјалистичко образование за занимањето возач-инструктор согласно посебна програма,

- има дозвола за возач-инструктор за одредена категорија на возила и

- лиценца за оспособување на кандидати за возачи од Министерството за внатрешни работи, на начин и постапка утврдени со овој закон.

(5) Предавач по наставната програма од членот 238 став (3) алинеја 3 на овој закон, може да биде доктор по медицина оспособен за изведување на настава од таа наставна програма, според програма утврдена од министерот за здравство.

4.1. Општи услови за физичко лице за вршење на работи на предавач и возач-инструктор во автошкола

Видови на лиценци за вршење на работи во автошкола

Член 243

Лиценца  за вршење на работи во автошкола може да му се издаде на физичко лице како:

1) лиценца за предавач по наставна програма (теоретски дел) и

2) лиценца за возач-инструктор.

Услови за издавање на лиценца за вршење на работи на предавач и возач-инструктор во автошкола

Член 244

(1) Лиценцата за вршење на работи на предавач во автошкола од овој закон се издава на физичко лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;

2) има живеалиште во Република Македонија;

3) има навршено 23 години;

4) поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение;

5) не е осудено со правосилна судска пресуда или против него не се води кривична постапка за кривично дело за кое се гони по службена должност и

6) има завршено најмалку високо образование и

7) да има положено стручен испит за предавач.

(2) Лиценцата за вршење на работи на возач-инструктор во автошкола од овој закон се издава на физичко лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;

2) има живеалиште во Република Македонија;

3) има навршено 23 години;

4) поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение;

5) не е осудено со правосилна судска пресуда или против него не се води кривична постапка за кривично дело за кое се гони по службена должност;

6) има завршено најмалку средно образование;

7) да има важечка дозвола за возач-инструктор;

8) да има положено стручен испит за возач-инструктор и

9) да поседува најмалку три години возачка дозвола за онаа категорија возила за која му се издава дозволата за возач-инструктор.

41.1. Стручни испити

Член 245

Стручниот испит за вршење на работи на предавач во автошкола се врши согласно Програма за проверка на стручно оспособување за добивање на лиценца за оспособување на кандидати за возачи.

Член 246

(1) Предавачот во автошколата, контролорот, испитувачот по наставна програма сообраќајни правила и прописи и испитувачот по наставна програма управување со возило во испитниот центар се должни да се подложат на проверка на стручноста за добивање на лиценца на секои пет  години.

(2) Проверката на стручноста од ставот (1) на овој член ја вршат комисии од членот 256 став (2) на овој закон.

Член 247

(1) Стручниот испит од членот 245 од овој закон го организира и спроведува Министерството за внатрешни работи.

(2) Стручниот испит од ставот (1) на овој член се полага пред комисии формирани од министерот за внатрешни работи.

4.1.2. Испит за возач-инструктор

Член 248

Оспособување кандидати за возачи може да врши возач-инструктор,  по завршување на специјалистичко образование за занимање возач-инструктор во соодветна образовна институција и стекнување со лиценца за возач-инструктор.

Член 249

(1) Испитите за возач-инструктор се полагаат во образовната институција, пред испитна комисија формирана од министерот за образование и наука.

(2) За спроведените испити од ставот (1) на овој член, образовната институција од ставот (1) на овој член, води соодветна евиденција согласно  закон.

(3) На лицето кое ги положило испитите за возач-инсструктор му се издава диплома за завршено специјалистичко образобание за занимање возач-инструктор.

Член 250

(1) Врз основа на дипломата од членот 249 став (3) на овој закон, Министерството за внатрешни работи издава дозвола за возач-инструктор, според местото на живеење на лицето, со рок на важење од пет години.

(2) Во дозволата од ставот (1) на овој член се впишуваат категориите на возила за кои кандидатот има положено испити за возач-инструктор.

Член 251

(1) Дозволата за возач-инструктор престанува да важи со истекот на рокот на нејзината  важност утврден во членот 250 став (1) на овој закон, како и во случаите во кои е предвидено престанување на важност на возачката дозвола, согласно со одредбите на овој закон.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот-инструктор кој врши оспособување на кандидати за возачи по истекот на рокот на важност  на дозволата за возач инструктор од ставот (1) на овој член.

Член 252

(1) Трошоците за специјалистичко образование за возач-инструктор, се на товар на кандидатот за возач-инструктор, во рамките на потребните реални трошоци за завршување на специјалистичкото образование.

(2) Висината на трошоците од ставот (1) на овој член ја утврдува министерот за образование и наука.

(3) Како потребни реални трошоци за завршување на специјалистичко образование, се сметаат:

- трошоци за тестови;

- трошоци за диплома за завршено специјалистичко образование за возач-инструктор;

- паричен надомест за членовите на комисијата за спроведување на испит за возач-инструктор и

- други трошоци за полагање на испитот.

Член 253

(1) Дозволата за возач-инструктор ќе се одземе во случаите кога е утврдено дека полагањето е извршено врз основа на лажна исправа, неточни податоци во пријавата за полагање или испитот е спроведен спротивно на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

(2) Покрај случаите од ставот (1) на овој член, дозволата ќе се одземе и во случај на правосилна судска одлука за кривично дело загрозување на безбедноста во сообраќајот, како и во случаите кога на возач-инструктор ќе му се изрече казна, односно прекршочна санкција забрана на вршење професија, дејност или должност.

(3) Решението за одземање на дозволата за возач-инструктор го донесува министерот за внатрешни работи.

(4) Решението од ставот (3) на овој член, е конечно и против истото може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

Член 254

(1) Возачот-инструктор, по добивањето на дозволата од членот 250 став (2) на овој закон, е должен да се подложи на проверка на стручноста заради добивање лиценца за оспособување на кандидати за возачи.

(2) По спроведување на проверката од ставот (1) на овој член, на која возачот-инструктор покажал задоволителни резултати, добива лиценца за оспособување на кандидати за возачи од Министерството за внатрешни работи.

Член 255

(1) Трошоците за проверка на стручноста и издавање на лиценца на возачот-инструктор согласно со членовите 245 и 254 став (1) на овој закон, се на товар на возачот-инструктор во рамките на потребните реални трошоци за проверка на стручноста на возачот-инструктор.

(2) Како потребни реални трошоци за проверка на стручноста на возачот-инструктор, се сметаат:

- трошоците за издавање на лиценца;

- надомест за членовите на комисијата од членот 256 став (2) на овој закон и

- други трошоци во врска со спроведувањето на проверката на стручноста на возачот-инструктор.

4.1.3. Полагање на испитите и обновување на знаењето

Член 256

(1) Кандидатите за вршење на работи на предавач и возач-инструктор во автошколата, контролор, испитувач по наставна програма од сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма од управување со возило (практичен дел) во испитен центар, треба да положат стручен испит за оспособеност за работа.

(2) Стручниот испит од ставот (1) на овој член се полага пред комисија формирана од страна на министерот за внатрешни работи која е составена од претседател и два члена, кои имаат најмалку десет години работно искуство во областа на сообраќајот.

(3) На кандидатот што успешно ќе го положи стручниот испит од ставот (1) на овој член комисијата му издава уверение за положен испит.

(4) На лицата од ставот (1) врз, основа на издаденото уверение од ставот (3) на овој член, Министерството за внатрешни работи им издава лиценца за работа.

(5) За издавање на лиценцата за работа за лицата од ставот (1) на овој член, истите плаќаат надомест за трошоци во висина на реално направените трошоци за нејзино издавање.

(6) Рокот на важење на лиценцата за работа за лицата од ставот (1) на овој член е пет години.

(7) Лицата од ставот (1) на овој член треба да го обновуваат своето знаење на секои пет години од денот на издавањето на уверението за положен испит.

(8) Кандидатот кој не го положил испитот ќе се упати на повторно полагање во рок од 30 дена од денот на добивање на резултатите од испитот.

(9) Во периодот до повторно полагање на стручниот испит кандидатот нема право да извршува работи за кои е потребен стручен испит.

(10) Трошоците за полагање на стручниот испит се на товар на барателот од ставот (1) на овој член.

(11) На автошколите и испитните центри кои постапуваат спротивно на одредбите од ставот (7) на овој член, ќе им се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(12) За прекршокот од ставот (11) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во автошколата и испитниот центар.

(13 Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе им се издаде на предавач и возач-инструктор во автошколата, контролор, испитувач по наставна програма од сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма од управување со возило (практичен дел) во испитен центар кои постапуваат спротивно на одредбата од ставот (7) на овој член.

Член 257

(1) Стручниот испит од членот 245 став (1) на овој закон може да полага лице кое ги исполнува условите од членот 244 од овој закон.

(2) Испитот од членот 245 став (1) на овој закон што се состои од теоретски дел со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите, се полага писмено по електронски пат, со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(3) Базите на прашања за испитот од ставот (2) на овој член ги изготвуваат двајца универзитетски професори од областа на патниот сообраќај и претставници на Министерството со најмалку десет години работно искуство од областа на патниот сообраќај.

(4) Прашањата од испитот ги верификува Комисија за полагање на стручниот испит од членот 245 став (1) на овој закон, која воедно врши и ревизија и ажурирање на базите на прашања најмалку еднаш годишно.

(5) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот испит од ставот (1) на овој член ги врши Министерството за внатрешни работи, а испитот технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар избрано од министерот за внатрешни работи.

(6) При ревизија Комисијата од ставот (4) на овој член особено ги има предвид измените на прописите на кои се засновани прашањата, бројот на кандидати кои ги одговориле, успешноста во одговарањето на истите, како и други критериуми кои можат да влијаат врз подобрувањето на квалитетот на базата од ставот (3) на овој член.

(7) Членовите на Комисијата за полагање на испитот од ставот (4) на овој член имаат право на паричен надоместок што го определува министерот за внатрешни работи.

(8) Годишниот паричен надоместок не го надминува износот од три просечни месечни плати исплатени во Република Македонија за претходната година објавени од Државниот завод за статистика.

5. Полагање стручен испит

Член 258

(1)  На кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на испитот, му се определува времето и местото за полагање на испитот, а кандидатот се известува најдоцна во рок од осум дена пред полагање на испи тот.

(2) На кандидатот му се овозможува да започне да го полага испитот во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање на испитот.

(3) Испитот се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(4) Јавноста се информира за датумот и времето на полагањето на испитот  најмалку три дена пред одржувањето на испитот.

(5) Полагањето на испитот од членот 245 став (1) на овој закон се снима и во живо се емитува на веб страницата на Министерството за внатрешни работи, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од одржаниот испит се поставува на веб страницата на Министерството за внатрешни работи.

(6) Правното лице кое го спроведува стручниот испит треба да ги исполнува просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручен испит.

(7) Во просторијата за полагање на испитот од членот 245 ставови (1) и (2) на овој закон, за време на полагање на испитот се присутни двајца претставници од комисијата за полагање на испитот, еден претставник од Министерството за информатичко општество и администрација (информатичар) и еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата.

(8) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 3 000 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на правното лице кое го спроведува испитот од членот 245 став (6) на овој закон доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Министерството за внатрешни работи и доколку не  ја постави снимката од целиот испит на веб страницата  на Министерството за внатрешни работи.

Член 259

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит, претставник од Министерството за внатрешни работи кој го организира испитот го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта.

(2) На кандидатот за време на полагањето на испитот не му се дозволува користење на закон и подзаконски прописи, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарите, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(4) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(5) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(6) Доколку кандидатот при полагањето на испитот постапува спротивно од ставовите (2) и (3) на овој член нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој утврден термин.

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член се смета дека кандидатот не го положил стручниот испит и истото се констатира во записникот за полагање на стручниот испит.

(8) Овластените претставници од  Министерството за внатрешни работи кои го организираат испитот, за време на полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

(9) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на правното лице кое го спроведува испитот, доколку не го прекине испитот согласно со ставовите (4) и (5) на овој член.

(10) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на овластениот претставник од членот 247 став (4) на овој закон, доколку постапи спротивно на одредбата од ставот (8) на овој член.

Член 260

Испитот се полага за секоја соодветна област и содржи најмалку 50 прашања со три опции за заокружување од кои една е точна, една е слична и една не е точна.

Член 261

(1) Полагањето на стручниот испит се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(2) Прашањата од тестот зависно од тежината се вреднуваат со поени определени во тестот.

(3) Прашањата содржани во тестовите за полагање на стручниот испит и нивните одговори од членот 245 став (1) на овој закон се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на стручниот испит во Министерство за информатичко општество и администрација.

(4) Електронскиот систем од ставот (3) на овој член содржи и јавно достапна база од најмалку 100 прашања за секоја област.

(5) Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и литературата во кои се содржани одговорите на прашањата од испитот.

(6) Бројот на прашања и практични примери во базите од ставот (4) на овој член се зголемува за 10% годишно, почнувајќи од 2016 година.

(7) Резултатите од полагањето на испитот од членот 245 ставови (1) и (2) на овој закон му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.

Член  262

(1) На денот на полагањето на испитот од членот 245 став (1) на овој закон претставник на Министерството за внатрешни работи на кандидатот му дава пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем од членот 261 од овој закон.

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за испитот, компјутерски генериран, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од членот 261 од овој закон, од базите од членот 261 од овој закон.

(4) Стручниот испит од членот 245 став (1) на овој закон содржи упатство за начинот на решавање на истиот за кое претставник на Министерството за внатрешни работи дава појаснување, пред да започне полагањето на испитот.

(5) Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за испитот во еден термин за повеќе од еден кандидат.

Член 263

(1) Во случај на спреченост на спроведување на испитот од членот 245 ставови (1) и (2) на овој закон, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем од членот  261 од овој закон, полагањето на испитот се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член испитот се презакажува за друг термин.

Член 264

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од тестот за полагање на испитот изнесува 120 минути.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Член  265

(1) На кандидатите кои го положиле испитот од членот 245 став (1) на овој закон им се издава уверение за положен испит во рок од 15 дена од денот на завршувањето на испитот.

(2) На барање на кандидатот кој полагал испит од членот 245 став (1) или (2) на овој закон Министерството за внатрешни работи го информира за направените грешки во тестот за полагање на стручниот испит, со овозможување непосреден увид во тестот.

Член 266

(1) Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии од тестовите, решение за одбивање за полагање на стручниот испит и специмените за проверка на точноста на одговорите на тестот, како и снимките од одржаните испити се чуваат во Министерството за внатрешни работи.

(2) Министерот за внатрешни работи формира Комисија за ревизија на одржаните испити од членот 245 став (1) на овој закон, која во својата работа ги користи материјалите од ставот (1) на овој член и во која, покрај претставник од Министерството за внатрешни работи, членуваат и претставник од Комисијата за верификација и полагање на испитот и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член се состанува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку два испита одржани во тековната година.

(4) Комисијата  од ставот (3) на овој член има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на испитот одржан во последните пет години до денот на одржувањето на состанокот на комисијата, но не порано од денот на примената на овој закон.

(5) Доколку Комисијата од ставот (2) на овој член утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од страна на поединци во смисла на членот 247 став (2) на овој закон, предлага одземање на уверението за положен испит од членот 256 став (3) на овој закон.

(6) Министерот за внатрешни работи донесува решение за одземање на уверението за положен испит од членот 256 од овој закон врз основа на предлогот на Комисијата од ставот (2) на овој член во рок од три дена од приемот на предлогот.

(7) Против решението од ставот (6) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

(8) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000  евра во денарска противвредност ќе му се издаде на министерот за внатрешни работи ако не го донесе решението во рокот утврден во ставот (6) на овој член.

Член 267

(1) Трошоците за полагање на испитот од членот 245 од овој закон се уплатуваат на посебна сметка на сопствени приходи на Министерството за внатрешни работи.

(2) Ако трошоците не се уплатени на соодветна сметка на Министерството за внатрешни работи најдоцна 15 дена пред денот определен за спроведување на испитот, на кандидатот не му се дозволува  полагање на испитот.

(3) Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага испитот, уплатените средства се враќаат согласно со закон.

Член 268

Автошкола може да оспособува кандидати за возачи и во подружница надвор од местото на нејзиното седиште, доколку ги исполнува условите утврдени во членовите 241 и 242 од овој закон.

Член 269

Кандидатот за возач може по сопствено барање да го заврши веќе започнатото оспособување во друга автошкола.

5.1. Пробен тест

Член 270

(1) Оспособување на кандидат за возач за практично управување со возило на пат автошколата врши откако претходно ќе изврши проверка дали кандидатот за возач поседува потребно знаење од правилата за сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци.

(2) Проверката од ставот (1) на овој член, се спроведува писмено на претходно изработен пробен тест од Министерството за внатрешни работи во согласност со Министерството за образование и наука.

(3) Тестот од ставот (2) на овој член, е изработен на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а за овластените испитни центри од членот 282 став (1) на овој закон, кои се лоцирани во единиците на локална самоуправа во кои најмалку 20 % од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и на тој службен јазик и писмо.

(4) По спроведената проверка на потребното знаење согласно ставот (1) на овој член, автошколата издава потврда дека кандидатот поседува потребно знаење од правилата за сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци.

(5) Потврдата од ставот (4) на овој член, ги содржи следните податоци: име и презиме на кандидатот за возач; година на раѓање; времетраење на наставата која ја посетувал кандидатот за возач; датум кога е извршена проверката на потребното знаење согласно ставот (1) на овој член; потпис на стручниот раководител на автошколата и печат на автошколата.

(6) На автошколатата која постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе и се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(7) За прекршокот од ставот (6) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во автошколата.

5.2. Практично оспособување на кандидат за возач

Член 271

(1) Оспособување на кандидатот за возач на моторно возило или трактор, се врши на уреден простор - автодром (полигон) што за таа цел ќе го одобри Министерството за внатрешни работи во согласност со Министерството за транспорт и врски.

(2) На автошколата која постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член,  ќе и се издаде  прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде и на одговорното лицe во автошколата.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот-инструктор кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 272

(1) Возилата од членот 241 став (1) алинеја 6 на овој закон, задолжително треба да бидат:

- регистрирани во Република Македонија и

- опремени со двојни команди, освен возилата од категориите „А“, „А1“, „Д“, „Д1“ „Ф“ и „Г“ и возилата за лицата со посебни потреби,

- опремени со соодветен уред (камера со двострано снимање со сопствен извор на напојување) кој овозможува видео и аудио запис со можност за архивирање и документирање на снимените податоци кои се чуваат во автошколата не подолго од 30 дена од денот на издавањето на потврдата за оспособеност на кандидатот за возач и

- опремени со две возачки огледала поставени на двете надворешни страни на предниот дел на возилото .

(2) Оспособување на лице со посебни потреби, може да се врши на негово возило кое е приспособено на неговите потреби и кое ќе биде означено со посебни таблици со буквата ,,L“.

(3) На автошколата која постапува спротивно на одредбите од ставовите (1),  и (2) на овој член, ќе и се издаде прекршочен платен налог со  глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во автошколата.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот-инструктор кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 273

(1) Автошколата е должна за време на оспособувањето на кандидатот за возач, да има вклучено камера во:

- просторијата од членот 241 став (1) алинеја 3 на овој закон и

- возилото од членот 241 став (1) алинеја 6 на овој закон.

(2) Автошколата е должна за време на оспособувањето на кандидатот за возач, во случај кога во просторијата и возилото од ставот (1) на овој член, не се вклучени камерите или истите се исклучиле односно не постои соодветен доказ дека е спроведено оспособување, истото по тој наставен час од програмата ќе се повтори на товар на автошколата.

(3) На автошколата која постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе и се издаде прекршочен платен налог со  глоба во износ од 2000 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во автошколата.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот-инструктор кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 274

(1) Автошколата е должна да се придржува кон наставниот план и уредно да ги води пропишаните евиденции за оспособување на кандидати за возачи во рачна и електронска форма.

(2) На секој кандидат за возач автошколата му издава потврда за оспособеност на кандидат за возач на моторно возило.

(3) Автошколата е должна да овозможи постојан увид во евиденциите од ставот (1) на овој член, како и увид и надзор над користењето на возилата со кои се врши оспособување на кандидати за возачи и на посебните таблици со кои се означува возилото со кое се врши оспособување на кандидат за возач.

(4) На автошколата која постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (3) на овој член, ќе и се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во автошколата.

Член 275

(1) За време на оспособувањето на кандидатот за возач, во возилото се наоѓаат само кандидатот за возач и возачот-инструктор, а по потреба и лицето кое е овластено да врши надзор над оспособувањето на кандидатот за возач.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот-инструктор кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 276

(1) За време на оспособувањето на кандидатот за возач, возачот-инструктор не смее да биде под дејство на алкохол, опојни дроги, психотропни супстанци или лекови на кои е означена забрана за употреба пред возење, изморен, болен или во таква психичка состојба што не е способен да врши сигурен надзор над кандидатот кој го оспособува.

(2) Возачот-инструктор не смее да оспособува кандидат за возач за управување со моторно возило или трактор, кој е под дејство на алкохол, опојни дроги, психотропни супстанции или лекови на кои е означена забрана за употреба пред возење, изморен, болен или е во таква психичка состојба што не е способен сигурно да управува со возилото на пат.

(3) Мандатен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 50 негативни согласно со одредбите на овој закон, на возачот-инструктор кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило во период од шест до 12 месеци.

(4) Министерството за внатрешни работи со решение ќе му ја одземе лиценцата за оспособување на кандидати за возачи во времетраење на прекршочната санкција од ставот (3) на овој член.

(5) Решението од ставот (4) на овој член, е конечно и против него може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

Член 277

(1) Возачот-инструктор во автошколата, не смее непрекинато повеќе од два часа да врши оспособување за практично управување со возило, а вкупно со прекините за одмор најдолго девет часа во текот на 24 часа.

(2) Како непрекинато оспособување од ставот (1) на овој член, се смета времето во кое возачот-инструктор немал прекин од најмалку 30 минути.

(3) Возачот-инструктор кога оспособува кандидат за возач на пат, должен е со себе да ја носи возачката дозвола, лиценцата, дозволата за возач-инструктор, како и потврдата дека кандидатот за возач се оспособува во таа автошкола и потврдата согласно со членот 270 став (4) на овој закон, и должен е истите да ги покаже на барање на униформиран полициски службеник.

(4) Оспособување на кандидат за возач на трактор, може да врши возач-инструктор од најмалку категорија ,,Б“.

(5) На автошколата која постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе и се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(6) За прекршокот од ставот (5) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во автошколата.

(7) На автошколата која постапува спротивно на одредбата од ставот (4) на овој член, ќе и се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност.

(8) За прекршокот од ставот (7) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 210 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во автошколата.

(9) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот-инструктор кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(10) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот-инструктор кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (3) и (4) на овој член.

Член 278

(1) Надзор над работата на автошколите во однос на исполнувањето на пропишаните услови за работа и начинот на оспособување на кандидатите за возачи врши Министерството за внатрешни работи.

(2) Во случај кога во вршењето на надзорот Министерството за внатрешни работи утврди дека автошколата не ги исполнува пропишаните услови или кандидатите за возачи не ги оспособува според наставниот план или на пропишан начин, може со решение да забрани да врши оспособување на кандидати за возачи во времетраење од 30 дена, во кој период автошколата треба да ги отстрани утврдените недостатоци.

(3) Во случај кога во вршењето на надзорот Министерството за внатрешни работи утврди дека автошколата издала документ за спроведена обука без притоа истата да ја спроведе, може со решение да ја одземе лиценцата за работа и да забрани да врши оспособување на кандидати за возачи, во период од две години.

(4) Автошколата не може да оспособува кандидати за возачи во периодот додека трае забраната согласно со ставовите (2) и (3) на овој член.

(5) Во случај кога во вршењето на надзорот Министерството за внатрешни работи утврди дека автошколата во определениот рок не се отстранети утврдените недостатоци или не се почитува изречената забрана од ставовите (2) и (3) на овој член, може со решение да ја одземе лиценцата за работа.

(6) Во случај кога е одземена лиценцата за работа од ставот (5) на овој член, Министерството за внатрешни работи по службена должност го известува Централниот регистар.

(7) Решенијата од ставовите (2), (3) и (5) на овој член, се конечни и против нив може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

(8) Поведувањето на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

(9) Покрај забраната од ставовите (2) и (3) на овој член на автошколата, ќе и се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 5 000 евра во денарска противвредност.

(10) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 500 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице кој постапува спротивно на одредбата од ставот (9) на овој член.

Член 279

(1) Во случај кога Министерството за внатрешни работи во вршењето на надзорот утврди дека стручниот раководител, предавачот или возачот инструктор не ги почитуваат пропишаните услови односно кандидатите за возачи не ги оспособуваат според наставниот план или на пропишан начин, може со решение да ја одземе лиценцата за работа во период од шест месеци до една година.

(2) Решението од ставот (1) на овој член, е конечно и против него може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

(3) Поведувањето на управен спор согласно ставот (2) на овој член, не го одлага извршувањето на решението.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе им се издаде на лицата од ставот (1) на овој член.

Член 280

(1) Министерот за внатрешни работи може да забрани оспособување на кандидати за возачи на определен пат, трајно или за одредено време, ако тоа го налагаат причините на безбедноста на сообраќајот.

(2) Во случај кога Министерството за внатрешни работи во вршењето на надзорот утврди дека определениот уреден простор (полигон) не ги исполнува пропишаните услови и соодветните сообраќајно-технички елементи, може со решение да забрани на истиот да не се оспособуваат  кандидати за возачи и спроведување на првиот практичен дел од возачкиот испит во траење од 30 дена, во кој треба да се отстранат утврдените недостатоци.

(3) Во случај кога Министерството за внатрешни работи  во вршењето на повторен надзор над уредениот простор од ставот (2) на овој член, утврди дека не се отстранети недостатоците во дадениот рок, може со решение да го одземе одобрението на уредениот простор за оспособување и полагање на кандидати.

(4) Решението од ставовите (2) и (3) на овој член, е конечно и против него може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

(5) Поведувањето на управен спор согласно ставот (4) на овој член, не го одлага извршувањето на решението.

(6) На правното лице кое ќе нареди или дозволи оспособување на кандидати и спроведување на прв практичен дел од возачкиот испит спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(7) За прекршокот од ставот (6) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(8) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност согласно одредбите на овој закон ќе му се издаде на возачот-инструктор кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

Член 281

(1) Трошоците за оспособување на кандидатот за возач се на товар на кандидатот кој треба да биде оспособен во рамките на потребните реални трошоци за целосно завршување на обуката на кандидатот за возач.

(2) Автошколите доставуваат предлог за минимална цена на трошоците за оспособување на кандидати за возачи до Министерството за внатрешни работи.

(3) Како потребни реални трошоци за оспособување на кандидат за возач, се сметаат:

  - трошоци за вработените;

  - трошоци поврзани со работните простории;

  - трошоци за моторни возила и

  - други тековни трошоци поврзани со работата на автошколата.

4. Возачки испит за кандидат за возач

Член 282

(1) Работите на организирање и спроведување на возачкиот испит за кандидат за возач, ги вршат испитни центри, во согласност со организацијата на соодветните организациски единици на Министерството за внатрешни работи, согласно со закон.

(2) Правно лице може да врши организирање и спроведување на возачки испит за кандидат за возач, само ако добие лиценца за испитен центар од Министерството за внатрешни работи.

(3) Лиценцата од ставот (2) на овој член, Министерството за внатрешни работи ја издава доколку правното лице ги исполнува условите од членот 284 став (1) на овој закон.

(4) Правното лице од ставот (2) на овој член, се овластува за организирање и спроведување на возачкиот испит, за временски период од пет години.

(5) Испитниот центар од ставот (1) на овој член, може да организира и спроведува возачки испит за кандидат за возач и во подружница, надвор од местото на неговото седиште, доколку ги исполнува условите утврдени со овој закон.

Член 283

(1) Постапката за овластување на испитните центри од членот 282 став (1) на овој закон, се спроведува врз основа на јавен конкурс кој го распишува Министерството за внатрешни работи.

(2) На јавниот конкурс од ставот (1) на овој член, може да се пријави правно лице што ги исполнува условите од членот 284 став (1) на овој закон.

(3) Ако на јавниот конкурс од ставот (1) на овој член, за определено подрачје не се пријави ниту едно правно лице односно ниту едно од пријавените правни лица не ги исполнува условите од членот 284 став (1) на овој закон, јавниот конкурс за тоа подрачје се повторува.

Член 284

(1) Испитните центри задолжително треба да ги исполнуваат следниве услови за работа:

- соодветни простории опремени со уреди (камери) и материјално- технички капацитети;

- сообраќаен автодром (полигон) во седиштето и во секоја подружница во сопственост на испитниот центар или под закуп, опремен со соодветни уреди (камери) кои овозможуваат видео и аудио запис со можност за архивирање и документирање на снимените податоци кои се чуваат во испитниот центар не подолго од 30 дена од денот на полагањето на испитот на кандидатот за возач;

- соодветен стручен кадар;

- соодветна организација на работа;

- соодветна информатичка опрема за вршење на работи и

- возила со соодветен уред (камера со двострано снимање со сопствен извор на напојување) кој овозможува видео и аудио запис со можност за архивирање и документирање на снимените податоци кои се чуваат во испитниот центар не подолго од 30 дена од денот на полагање на практичниот дел од испитот на кандидатот за возач.

(2) Подружниците на испитните центри со пријавно и испитно место задолжително треба да ги исполнуваат следниве услови за работа:

- соодветни просторни и материјално-технички капацитети;

- соодветен стручен кадар и

- соодветна информатичка опрема за вршење на работи.

(3) Министерството за внатрешни работи го определува бројот и местото на подружниците на испитните центри со пријавно и испитно место.

(4) Испитниот центар и подружниците од ставот (2)  на овој член, можат да отпочнат со работа по нивниот упис во Централниот регистар, според седиштето на испитниот центар.

(5) Со барањето за упис во Централниот регистар, се поднесува и лиценцата на Министерството за внатрешни работи, како доказ дека се исполнети пропишаните услови за работа на овластениот испитен центар.

(6) Испитните центри и подружниците со свои акти ќе го уредат начинот на организација и вршење на работите за кои се овластени, во согласност со закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

6. Општи услови за физичко лице за вршење на работи на контролор, испитувач по теоретски и практичен дел во испитен центар

6.1. Видови на лиценци за вршење на работи во испитен центар

Член 285

Лиценца  за вршење на работи во испитен центар може да му се издаде на физичко лице како:

1) лиценца за контролор;

2) лиценца за испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и

3) лиценца за испитувач по наставна програма управување со возило (практичен дел).

Услови за издавање на лиценца за вршење на работи на контролор, испитувач по теоретски и практичен дел во испитен центар

Член 286

(1) Лиценцата за вршење на работи на контролор од овој закон се издава на физичко лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;

2) има живеалиште во Република Македонија;

3) има навршено 23 години;

4) поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение;

5) не е осудено со правосилна судска пресуда или против него не се води кривична постапка за кривично дело за кое се гони по службена должност;

6) има завршено најмалку високо образование;

7) да има положено стручен испит за контролор;

8) да поседува важечка дозвола за возач-инструктор за категориите за кои се врши испитување согласно одредбите на овој закон и

9) да вршел оспособување или испитување на кандидати за возачи најмалку пет години непрекинато.

(2) Лиценцата за вршење на работи на испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи од овој закон се издава на физичко лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;

2) има живеалиште во Република Македонија;

3) има навршено 23 години;

4) поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение;

5) не е осудено со правосилна судска пресуда или против него не се води кривична постапка за кривично дело за кое се гони по службена должност;

6) има завршено најмалку високо образование;

7) да има положено стручен испит за испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи;

8) да поседува важечка дозвола за возач-инструктор за категориите за кои се врши испитување согласно одредбите на овој закон и

9) да вршел оспособување или испитување на кандидати за возачи најмалку три години непрекинато од категориите на возила за која врши испитување.

(3) Лиценцата за вршење на работи на испитувач по наставна програма управување со возило од овој закон се издава на физичко лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;

2) има живеалиште во Република Македонија;

3) има навршено 23 години;

4) поседува општа психофизичка здравствена способност, што го докажува со соодветно лекарско уверение;

5) не е осудено со правосилна судска пресуда или против него не се води кривична постапка за кривично дело за кое се гони по службена должност;

6) има завршено најмалку средно образование;

7) да има положено стручен испит за испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи;

8) да поседува важечка дозвола за возач-инструктор за категориите за кои се врши испитување согласно одредбите на овој закон и

9) да вршел оспособување или испитување на кандидати за возачи најмалку три години непрекинато од категориите на возила за која врши испитување.

6.2. Стручни испити

Член 287

Стручниот испит за вршење на работи на контролор, испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи и испитувач по наставна програма управување со возило во испитен центар се врши согласно Програма за проверка на знаење на кандидати за возачи.

Промена на основач, адреса и одговорно лице во испитниот центар

Член 288

(1) Испитните центри од членот 284 од овој закон, пред донесување на одлука за промена во однос на основачот, адресата или одговорното лице во испитниот центар, се должни да прибават мислење по однос на истата од Министерството за внатрешни работи.

(1) Доколку кај испитните центри од членот 284 од овој закон настане промена во однос на основачот, адресата или одговорното лице во испитниот центар, се должни во рок од осум дена од денот на настанатата промена за истата да го известат Министерството за внатрешни работи.

6.3. Возачки испит на кандидат за возач

Член 289

(1) Возачки испит може да полага само кандидат за возач кој ја има навршено возраста неопходна за добивање дозвола од категоријата за која се оспособил, поседува уверение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторно возило, кој се стекнал со потврда за оспособување на кандидат за возач на моторно возило и кој поседува потврда за оспособеност за укажување на прва помош согласно членот 238 став (5) на овој закон.

(2) Кандидатот за возач го пријавува полагањето на возачки испит во испитниот  центар според неговото живеалиште, односно во подружницата на испитниот центар каде има пријавено престојувалиште во последните шест месеци.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, во случај кога е одземена  лиценцата на испитниот центар или кога има забрана за вршење на дејност на испитниот центар, кандидатот за возач го пријавува и полага возачкиот испит во испитен центар, надвор од неговото живеалиште, односно пријавено престојувалиште по негов избор.

(4) На испитниот центар кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 3 000 евра во денарска противвредност.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност ќе му се издаде за прекршок на одговорното лице во испитниот центар што постапува спротивно на одредбата од ставот (4) на овој член.

Член 290

(1) Возачкиот испит се полага пред испитна комисија формирана во испитниот  центар.

(2) Испитната комисија е составена од претседател и два члена - испитувачи и тоа: испитувач по теоретски и испитувач по практичен дел.

(3) Претседателот и испитувачите од испитната комисија од ставот (2) на овој член, се лица вработени во испитниот центар.

(4) При спроведување на вториот практичен дел од возачкиот испит, на барање на кандидатот за возач, а во зависност од конструкциските карактеристики на возилото, може да присуствува и возач-инструктор од автошколата кој практично го оспособувал кандидатот за возач, кој нема право на глас.

(5) Барањето за присуство на возачот-инструктор при спроведување на вториот практичен дел од возачкиот испит, кандидатот за возач го искажува непосредно пред започнување на спроведувањето на вториот практичен дел од возачкиот испит.

Член 291

Претседател на испитната комисија од членот 290 став (1) на овој закон може да биде лице кое покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следните посебни услови:

- да има завршено високо образование;

- да има важечка дозвола за возач-инструктор за категориите за кои се врши испитување согласно одредбите од овој закон;

- да поседува лиценца за вршење на работи на испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и

- да вршел оспособување или испитување на кандидати за возачи најмалку пет години непрекинато.

Член 292

Испитувач по наставната програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел), може да биде лице кое покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следните посебни услови:

- да има завршено високо образование;

- да има важечка дозвола за возач-инструктор за категориите за кои се врши испитување согласно одредбите од овој закон;

- да поседува лиценца за вршење на работи на испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел)  и

- да вршел оспособување или испитување на кандидати за возачи најмалку три години непрекинато.

Член 293

Испитувач по наставната програма управување со возила (практичен дел), може да биде лице кое покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следните посебни услови:

- да има завршено најмалку средно образование;

- да има дозвола за возач-инструктор за категорииите за кои се врши испитување согласно одредбите од овој закон;

- да поседува лиценца за вршење на работи на испитувач по наставна програма управување со возило (практичен дел) и

- да вршел оспособување или испитување на кандидати за возачи најмалку три години непрекинато од категоријата на возила за која врши испитување.

Член 294

(1) Кандидатот за возач на моторно возило од категоријата „Ц“ може да го полага возачкиот испит, ако најмалку една година поседува важечка возачка дозвола за управување со моторно возило од категоријата ,,Б“.

(2) Кандидатот за возач на моторно возило од категориите ,,Д“ и ,,ДЕ“ може да полага возачки испит ако најмалку две години поседува важачка возачка дозвола за управување со моторно возило од категоријата ,,Ц“.

(3) Кандидатот за возач од категориите на возила ,,БЕ“, „Ц1Е“ и ,,ЦЕ“ може да полага возачки испит, ако најмалку една година поседува важечка возачка дозвола за категоријата во која спаѓа влечното возило.

Член 295

(1) Возачкиот испит претставува една целина и се состои од полагање на два дела од испитот и тоа: сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и управување со моторни возила (практичен дел).

(2) Теоретскиот дел од возачкиот испит од ставот (1) на овој член, се полага електронски на претходно изготвен тест од Министерството за внатрешни работи во согласност со Министерството за образование и наука.

(3) Тестот од ставот (2) на овој член, е изработен на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а за овластените испитни центри, кои се лоцирани во единиците на локална самоуправа во кои најмалку 20 % од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и на тој службен јазик и писмо.

Член 296

(1) За време на спроведување на возачки испит за кандидат на возач по сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и управување со моторни возила (практичен дел), испитниот центар задолжително треба да има вклучени камери во просторијата, полигонот и возилото од членот 284 став (1) алинеи 1, 2 и 6 на овој закон.

(2) На испитниот центар која постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со  глоба во износ од 5 000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2)  на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 500 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во испитниот центар.

Член 297

(1) За положениот возачки испит, испитниот центар издава уверение за положен возачки испит.

(2) Во случај кога кандидатот за возач не го положи возачкиот испит, има право на приговор до испитниот центар, во рок од 24 часа од спроведувањето на возачкиот испит.

(3) За издадените уверенија согласно ставот (1) на овој член, испитниот центар води евиденција.

Член 298

(1) За разгледување на приговорите согласно членот 297 став (2) на овој закон, испитниот центар формира комисија за разгледување на приговорот.

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член, е составена од претседател и два члена, од кој претседателот е раководител или контролор во испитниот центар, додека од двата члена има по еден претставник од Министерството за образование и наука и Министерството за внатрешни работи. Во работата на комисијата учествува и претставник од автошколата кој го оспособувал кандидатот за возач, без право на глас.

(3) Комисијата од ставот (1) на овој член, донесува решение во рок од пет работни дена од поднесување на приговорот.

(4) Испитниот центар по добивање на решението од ставот (3) на овој член, писмено го известува кандидатот за одлуката во рок од 24 часа.

(5) Доколку комисијата од ставот (1) на овој член го усвои приговорот, на кандидатот за возач му се признава оспорениот дел од возачкиот испит за положен.

(6) Паричниот надомест за работата на претседателот и членовите на комисијата од ставот (1) на овој член, се на товар на испитниот центар.

Член 299

(1) Трошоците за полагање на возачкиот испит се на товар на кандидатот за возач кој го полага испитот, во рамките на потребните реални трошоци за полагање на возачкиот испит.

(2) Висината на трошоците за полагање на возачкиот испит ја утврдува министерот за внатрешни работи, по предлог на испитните центри.

(3) Како потребни реални трошоци за полагање на возачки испит, се сметаат:

- паричен надомест за членовите на испитната комисија;

- трошоци за издавање на уверение за положен возачки испит и

- други трошоци за полагање на испитите.

Член 300

(1) Возачкиот испит и издаденото уверение за положен возачки испит ќе се поништи, доколку се утврди дека полагањето на испитот е одобрено врз основа на лажна исправа или неточни податоци во пријавата за полагање на возачкиот испит или ако испитот е спроведен спротивно на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

(2) Решението за поништување на возачкиот испит и уверението за положен возачки испит, го донесува министерот за внатрешни работи.

(3) Решението од ставот (2) на овој член е конечно и против него може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

7. Надзор над работата на испитниот центар

Член 301

(1) Надзор над работата на испитните центри, врши Министерството за внатрешни работи.

(2) Испитниот центар е должен постојано да ги исполнува условите пропишани со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

(3) Министерот за внатрешни работи со решение може да му ја одземе лиценцата на испитниот центар, ако:

- утврдените обврски од овој закон не ги уплаќа на сметка на надлежни институции;

- против него е поведена постапка на стечај или ликвидација;

- престанал да работи врз основа на судска одлука и

- своите работи не ги извршува во согласност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

(4) Во случај кога Министерството за внатрешни работи утврди дека испитниот центар не ги исполнува условите кои се однесуваат на автодром (полигон), простории, опрема, уреди, возила, потребни кадри, како и евиденции кои се водат во испитниот центар, со решение ќе му забрани да врши спроведување на возачки испит, во кое ќе определи рок од 30 дена во кој правното лице треба да ги отстрани утврдените недостатоци.

(5) Во случај кога испитниот центар не ги отстрани утврдените недостатоци во предвидениот рок од ставот (4) на овој член, министерот за внатрешни работи со решение ќе му ја одземе лиценцата за спроведување на возачки испит на испитниот центар.

(6) Во случај кога испитниот центар постапува спротивно на одредбата од ставот (4) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 5 000 евра во денарска противвредност.

(7) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 500 евра во денарска противвредност ќе му се издаде за прекршок на одговорното лице во испитниот центар што постапува спротивно на одредбите од ставот (6) на овој член.

(8) Решението од ставовите (3), (4) и (5) на овој член е конечно и против него може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

Член 302

(1) Во случај кога Министерството за внатрешни работи при спроведување на  контрола над работата на испитниот центар, утврди дека комисијата за полагање на возачкиот испит нема спроведено постапка за возачкиот испит согласно со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, министерот за внатрешни работи со решение ќе ја одземе лиценцата на испитувачот по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и лиценца на испитувач по наставна програма управување со возило (практичен дел) во период од 12 месеци.

(2) Во случај кога кај лицата од ставот (1) на овој член, повторно се констатира неправилност од ставот (1) на овој член во период од пет години, министерот за внатрешни работи со решение ќе ја одземе лиценцата за работа од ставот (1) на овој член.

(3) Во случај кога испитниот центар издаде уверение за положен возачки испит без да се спроведе постапка за возачки испит, министерот за внатрешни работи со решение ќе ја одземе лиценцата за работа на испитниот центар.

(4) Во случај кога комисијата од ставот (1) на овој член потврди положен возачки испит без да се спроведе постапка за возачки испит, министерот за внатрешни работи со решение ќе ја одземе лиценцата за работа на лицата од ставот (1) на овој член за период од пет години.

(5) Решението од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член е конечно и против него може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

(6) На испитниот центар кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 5 000 евра во денарска противвредност.

(7) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 500 евра во денарска противвредност ќе му се издаде за прекршок на одговорното лице во испитниот центар што постапува спротивно на одредбата од ставот (6) на овој член.

(8) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност ќе им се издаде за прекршок на лицата од ставот (4) на овој член кои постапуваат спротивно на одредбата од ставот (4) на овој член.

8. Возачки дозволи

Член 303

(1) Возачка дозвола се издава на барање на лице кое ги исполнува условите утврдени во членовите 229, 232 и 233 на овој закон.

(2) По барањето за издавање на возачка дозвола од ставот (1) на овој член, Министерството за внатрешни работи издава возачка дозвола во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето од страна на лицето кое ги исполнува условите утврдени со овој закон.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, во случај кога барањето од ставот (2) на овој член е поднесено во итна постапка, Министерството за внатрешни работи издава возачка дозвола во рок од два работни дена од денот на поднесувањето на барањето од страна на лицето кое ги исполнува условите утврдени со овој закон.

(4) Доколку Министерството за внатрешни работи не ја издаде возачката дозвола односно не донесе решение за одбивање на барањето за издавање возачка дозвола во рокот од ставот (2) на овој член, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на министерот за внатрешни работи, заради донесување решение од страна на министерот за внатрешни работи.

(5) Формата и содржината на барањето од ставот (4) на овој член го пропишува министерот за внатрешни работи.

(6) Министерот за внатрешни работи е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот (4) на овој член до писарницата на министерот за внатрешни работи да донесе решение со кое барањето за издавање на возачка дозвола е уважено или одбиено. Доколку министерот за внатрешни работи нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Министерството за внатрешни работи.

(7) Кон барањето за донесување решение од ставот (4) на овој член подносителот на барањето доставува и копија од барањето за издавање на возачка дозвола од ставот (1) на овој член.

(8) Доколку министерот за внатрешни работи не донесе решение во рокот од ставот (6) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(9) Инспекторот е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (8) на овој член, да изврши инспекциски надзор во Министерството за внатрешни работи и да утврди дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го извести подносителот на барањето за утврдената состојба при извршениот надзор.

(10) Инспекторот по извршениот надзор согласно со закон, донесува решение со кое го задолжува министерот за внатрешни работи во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и за преземените мерки во истиот рок да го извести инспекторот и да му достави примерок од актот со кој е одлучено по барањето.

(11) Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи во рокот од ставот (10) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој министерот за внатрешни работи ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучувал по поднесеното барање.  Инспекторот во рок од три дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(12) Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (11) на овој член,  инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(13) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (9) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(14) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот (13) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставот (8) на овој член или не поднел пријава согласно со ставот (12) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден со Законот за управна инспекција за инспекторот, и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во  Министерството за внатрешни работи дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(15) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (14) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот, и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(16) Во случај од ставот (15) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(17) Во случајот од ставот (16) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(18) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно ставот (14) на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

(19) Доколку министерот за внатрешни работи не одлучи во рокот од ставот (11) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(20) Постапката пред Управниот суд е итна.

(21) По донесувањето на подзаконскиот акт од ставот (5) на овој член истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објаува на веб страницата на Министерството за внатрешни работи.

(22) Одредбите на ставовите од (2) до (22) на овој член не се применуваат во постапката за издавање на возачка дозвола на странец.

Член 304

(1) Возачката дозвола се издава за управување со моторни и приклучни возила кои се распоредуваат во категориите ,,АМ“, „А1“, „А2“, „А“, ,„Б“, ,„БЕ“, ,,Ц1“, ,,Ц1Е“,„Ц“, „ЦЕ“, ,,Д1“, „Д1Е“, „Д“ и ,,ДЕ“ и во националните категории ,,Ф”, ,,Г“ и ,,Т“.

(2) Во категоријата „AM“ спаѓаат мопеди, мотокултиватор и лесни четирицикли, односно возила на две или три тркала со максимална брзина која не надминува 45 km/h.

(3) Во категоријата „А1“ спаѓаат мотоцикли чија работна зафатнина на моторот не е поголема од 125 см³ и чија сила на моторот не е поголема од 11 kw и соодносoт на јачината на моторот и масата на возилото не надминува 0.1 kw/kg, како и трицикли со моќност помала од 15 kw.

(4) Во категоријата „A2“ спаѓаат мотоцикли со или без бочна приколка  сила на мотор која не е поголема од 35 kw и соодносот помеѓу јачината на мотор и масата на возилото не е поголем од 0.2 kW/kg, но не потекнуваат од возило со двојно поголема моќност.

(5) Во категоријата ,,А“ спаѓаат мотоцикли со или без бочна приколка, како и трицикли со моќност поголема од 15 kw.

(6) Во категоријата ,,Б“ спаѓаат моторните возила чија вкупна маса не надминува 3 500 kg, кои немаат повеќе од осум седишта не сметајќи го седиштето на возачот, на кои можат да се придодадат приклучни возила, чија вкупна маса не надминува 750 kg согласно прописите од областа на единечно одобрение на возило. Моторните возила од оваа категорија можат да се комбинираат со приклучни возила со најголема дозволена маса поголема од 750 kg, под услов најголемата дозволена маса на комбинацијата на возила да не надминува 4 250 kg.

(7) Во категоријата „БЕ“ спаѓаат комбинација на возила влечени од страна на возило од категорија „Б“, при што вкупната маса на приклучното возило не надминува 3 500 kg согласно прописите од областа на единечно одобрение на возила.

(8) Во категоријата „Ц1“ спаѓаат моторни возила кои не спаѓаат во категориите „Д1“ или „Д“, чијашто вкупна маса е поголема од 3 500 kg, но помала од 7 500 kg, кои се конструирани за пренос на не повеќе од осум патници покрај возачот. Моторните возила од оваа категорија можат да се комбинираат со приколка со вкупна маса помала од 750 kg.

(9) Во категоријата „Ц1E“ спаѓа група на возила влечени од страна на возило од категорија „Ц1“ и чија вкупна маса на приклучно возило е поголема од 750 kg, притоа групата да не надминува 12 000 kg, како и група на возила влечена од страна на возило од категорија „Б“ чија вкупна маса на приколка надминува над 3 500 kg, без притоа групата на возила да не надминува 12 000 kg согласно прописите од областа на единечно одобрение на возила.

(10) Во категоријата „Ц“ спаѓаат моторни возила кои не спаѓаат во категориите „Д1“ или „Д“ чија вкупна маса надминува 3 500 kg, а кои се конструирани за превоз на не повеќе од осум патници покрај возачот и истите може да се комбинираат со приколка чија вкупна маса  е помала од 750 kg.

(11) Во категоријата „ЦE“ спаѓаат група на возила влечени од страна на возило кое припаѓа во категорија „Ц“ на кое може да биде придодадено приклучно возило чија вкупна маса е поголема од 750 kg согласно прописите од областа на единечно одобрение на возила.

(12) Во категоријата „Д1“ спаѓаат моторни возила за превоз на лица кои покрај седиштето на возачот имаат повеќе од осум но не повеќе 16 седишта и чија вкупна должина не надминува осум метри и може да се комбинира со приколка чија вкупна маса на приколката е помала од 750 kg.

(13) Во категоријата „Д1E“ спаѓаат група на возила влечени од страна на возило кое спаѓа во категоријата „Д1“ со вкупна маса на приколката поголема од 750 kg согласно прописите од областа на единечно одобрение на возила.

(14) Во категоријата „Д“ спаѓаат моторни возила за превоз на патници кои имаат повеќе од осум седишта, покрај седиштето на возачот и може да се комбинираат со приколка чија вкупна маса е помала од 750 kg.

(15) Во категоријата „ДE“ спаѓаат група на возила влечени од страна на возило од категорија „Д“ чија вкупна маса на приколката е поголема од 750 kg согласно прописите од областа на единечно одобрение на возила.

(16) Во национална категорија ,,Ф” спаѓаат трактори со или без тракторски приколки. Со дозволата за управување на возилата од оваа национална категорија, може да се управуваат и возилата кои спаѓаат во националната категорија „Г“.

(17) Во национална категорија ,,Г“ спаѓаат мобилни машини. Со дозволата за управување на возилата од оваа национална категорија, може да се управуваат и мотокултиватори.

(18) Во национална категорија  „Т“ спаѓаат трамваи.

(19) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата „А1“ има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во категоријата „АМ“.

(20) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата „A“ има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во категориите „АМ“, „A1“ и „А2“.

(21) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата „A2“ има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во категориите „АМ“ и „A1“.

(22) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата „Б“ има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во категоријата „АМ“ и националните категории „Ф “ и „Г“.

(23) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата „Б“ може да управува и со трицикли и четирицикли чија јачина на мотор не поминува 15 kw откако ќе наполни 21 година.

(24) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата „Ц1“ има право да и управува со моторни возила кои спаѓаат во категориите „АМ“ и „Б“ и националните категории „Ф “ и „Г“.

(25) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категориите „Ц1E“, „ЦE“, „Д1E“ и „ДE“ има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во категоријата „БE“.

(26) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата „Ц“ има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во категориите „АМ“, „Б“, „Ц1“ и националните категории „Ф “ и „Г“.

(27) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата „ЦE“ има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во категоријата „ДE“, доколку поседува возачка дозвола од категоријата „Д“.

(28) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категоријата „Д“ има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во категориите „АМ“, „Б“, „Ц1“, „Ц“ и „Д1“ и националните категории „Ф“ и „Г“.

(29) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категориите „ЦE“ и „ДЕ“ има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во категориите „Ц1Е“ и „Д1E“.

(30) Возач на кого му е издадена возачка дозвола од категориите „Б“, „Ц1“, „Ц“, „Д1“ и „Д“ има право да управува и со моторни возила со приклучна приколка доколку вкупната маса не надминува над 750 kg.

Член 305

Возачка дозвола издава Министерството за внатрешни работи според живеалиштето на граѓанинот, односно престојувалиштето на странецот.

Член 306

(1) Барањето за издавање на возачка дозвола граѓанинот лично го поднесува во надлежната организациска единица на Министерството за внатрешни работи според подрачјето на кое граѓанинот има живеалиште.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, барањето за издавање на возачка дозвола граѓанинот лично го поднесува во било која надлежна организациска единица на Министерството за внатрешни работи, по претходна најава на граѓанинот за местото на поднесување на барањето.

(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, барањето за издавање на возачка дозвола може да се поднесе лично и во домот на граѓанинот, на негово барање.

(4) За образецот на возачката дозвола поднесена согласно ставот (3) на овој член се наплатува цена утврдена со посебен акт на Министерството за внатрешни работи.

(5) Барањето за издавање на возачка дозвола се поднесува на пропишан образец.

Член 307

(1) Возачката дозвола се издава со рок на важење од 10 години, а на лицата постари од 65 години - со рок на важење од три години.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, возачка дозвола за категориите  „Ц1“, „Ц1Е“,„Ц“, „ЦЕ“, „Д1“, „Д1Е“, „Д“, „ДЕ“ и „Т“ се издава со рок на важење од пет години.

(3) Рокот на важење на возачката дозвола се смета од денот на нејзиното издавање.

(4) На лицата кои во време на издавањето на возачката дозвола имаат повеќе од 55 години возраст, возачка дозвола им се издава со рок на важност до денот на навршувањето на 65 години возраст.

(5) По исклучок од одредбата на ставот (4) од овој член, возачка дозвола може да се издаде или нејзината важност може да се ограничи и на рокови пократки од роковите утврдени во ставот (3) на овој член, врз основа на наодот и мислењето на здравствената установа, содржани во уверението за здравствената и психофизичката способност на лицето.

Член 308

(1) Во возачката дозвола се запишуваат сите категории на возила со кои возачот има право да управува согласно одредбата од членот 304 на овој закон.

(2) Возачот има право да управува само со моторно возило од онаа или од оние категории што се запишани во возачката дозвола.

(3) На правното лицe кое ќе нареди или дозволи управување со возило спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде на возачот согласно одредите на овој закон, односно ќе му се регистрираат 50 негативни бода, на возач кој постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

Член 309

(1)  Возачка дозвола се издава на образец чија форма, содржина, боја, вид и квалитет на материјалот се еднообразни за територијата на Република Македонија.

(2) Образецот на возачката дозвола се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото писмо.

(3)  Податоците во образецот на возачката дозвола се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на основно латинично писмо (ICAO Doc.9303).

(4) На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на нивно лично барање, образецот на возачката дозвола се печати и податоците во него се запишуваат и на службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот.

(5) На граѓаните кои зборуваат јазик различен од службениот јазик, на нивно лично барање, податоците за личното име што се внесуваат во возачката дозвола се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на јазикот и писмото што го употребува граѓанинот и на основно латинично писмо (ICAO Doc.9303).

(6) Во образецот на возачката дозвола, редните броеви со кои се нумерирани рубриките во кои се запишуваат податоците и интернационалните ознаки (кодови) за категориите на возила за кои важи возачката дозвола, можните ограничувања од здравствени причини за возачот, како и интернационалната ознака (код) на Република Македонија, се отпечатени на основното латинично писмо (ICAO Doc.9303).

Член 310

При издавањето на возачка дозвола, Министерството за внатрешни работи на возачот му издава и возачка книшка за запишување на негативни бодови за сторени прекршоци, како и прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило согласно со одредбите на овој закон.

Член 311

(1) Возачката дозвола се подигнува лично од граѓанинот, кој притоа е должен да ја предаде старата возачка дозвола на Министерството за внатрешни работи заради поништување.

(2) По барањето поднесено согласно членот 306 став (2) на овој закон, возачката дозвола се подига во било која надлежна организациска единица на  Министерството за внатрешни работи, по претходна најава на граѓанинот за местото на подигање на возачката дозвола.

(3) По барањето поднесено согласно членот 306 став (3) на овој закон, возачката дозвола се подига во домот на граѓанинот.

Член 312

(1) Возач на моторно возило кој ќе го промени живеалиштето односно престојувалиштето, должен е во рок од 15 дена да извади возачка дозвола.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност во согласно со одредбите на овој закон, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 313

(1) Возачот на моторно возило, е должен да бара издавање на нова возачка дозвола кога истата е изгубена, уништена или оштетена на начин што оневозможува нејзино користење.

(2) Возачката дозвола од ставот (1) на овој член се издава со рок на важност како и изгубената, уништената односно оштетената возачка дозвола.

(3) Губењето на возачката дозвола од страна на сопственикот се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возач кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 314

Странец кој привремено престојува во Република Македонија и државјанин на Република Македонија кој престојува или живее во странство и повремено доаѓа во Република Македонија, врз основа на важечката странска возачка дозвола што ја издава надлежниот орган на странската држава и под услов на реципроцитет, може да управува со моторно возило на територијата на Република Македонија, за време на својот привремен престој во Република Македонија.

Член 315

Странската возачка дозвола за управување со моторни возила од категориите „Д“ и „ДЕ“ нема да им се признае на лицата кои немаат навршено 24 години, а странска возачка дозвола за управување со моторни возила од категориите „Ц“, „ЦЕ“, „Д1“ и „Д1Е“ нема да им се признае на лицата кои немаат навршено 21 година, а странската возачка дозвола за управување со моторни возила од категориите „Б“, „БЕ“, „Ц1“ и „Ц1Е“ на лицата кои немаат навршено 18 години.

Член 316

(1) Странец кому му е одобрен привремен или постојан престој во Република Македонија и државјанин на Република Македонија кој ќе се врати од странство, односно ќе дојде во Република Македонија со цел постојано да живее во неа, како и персоналот на дипломатските и конзуларните претставништва и на мисиите на странски држави и на претставништвата на меѓународни организации во Република Македонија, на странски трговски, сообраќајни, културни и други претставништва и на странски дописништва, можат да управуваат со моторни возила врз основа на важечка странска возачка дозвола, за време од дванаесет месеци од денот на влегување во Република Македонија.

(2) На лицата од ставот (1) на овој член, важечката странска возачка дозвола ќе им се замени на нивно барање, под условите од членот 229 став (1) алинеја 1 и 2 и став (2) на овој закон, на нивно барање, без полагање возачки испит, со возачка дозвола на Република Македонија - за управување со онаа категорија моторни возила во која спаѓаат моторните возила за чие управување се овластени со странската возачка дозвола.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член и под услови на реципроцитет од персоналот на дипломатските и конзуларните претставништва и на мисиите на странски држави и на претставништвата на меѓународните организации во Република Македонија, при замената на странската возачка дозвола, нема да се бараат докази за исполнување на условите од членот 229 став (1) алинеја 1 и став (2) на овој закон.

(4) Странска возачка дозвола од чиј текст не може да се заклучи за која категорија односно за кој вид моторни возила е издадена или странска возачка дозвола чиј рок на важност е истечен повеќе од шест месеци, може да се замени согласно условите предвидени во ставот (2) на овој член, само ако подносителот на барањето приложи исправа од која се гледа со кои моторни возила може да управува.

(5) Заменетата странска возачка дозвола се враќа на надлежниот орган во странската држава кој ја издала.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возач кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 317

(1) Одредбите од членовите 315, 316 и 317 став (1) на овој закон за управување со моторни возила врз основа на странска возачка дозвола, соодветно се применуваат и врз управувањето со моторни возила врз основа на важечка меѓународна возачка дозвола.

(2) Меѓународната возачка дозвола ќе се признае само ако е издадена од надлежно правно лице на странска држава.

(3) Меѓународната возачка дозвола издадена во странство не може да се замени со возачка дозвола издадена во Република Македонија.

Член 318

(1) На возачот кому му е издадена возачка дозвола на Република Македонија за управување со моторно возило, по негово барање може да му се издаде и меѓународна возачка дозвола.

(2) Меѓународната возачка дозвола од ставот (1) на овој член се издава со рок на важност од три години од денот на нејзиното издавање односно со рок на важност до денот на важење на возачката дозвола, доколку истекот на нејзината важност е помалку од три години.

(3) Меѓународните возачки дозволи ги издава Министерството за внатрешни работи или правно лице за вршење на технички преглед на возила овластено од Министерството за внатрешни работи кое ги исполнува условите во поглед на соодветен стручен кадар, просторно и материјално-технички услови.

(4) Меѓународните возачки дозволи се издава на образец чија форма, содржина, боја, вид и квалитет на материјалот е согласно Меѓународната конвенција за патен сообраќај и истите се еднобразни за територијата на Република Македонија.

(5) Образецот од ставот (4) на овој член го изработува Министерството за внатрешни работи.

(6) Меѓународна возачка дозвола не може да му се издаде на возач на кого му е изречена прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило, за периодот  додека трае забраната.

(7) Меѓународната возачка дозвола издадена во Република Македонија, не може да се користи за управување со моторни возила на територијата на Република Македонија.

(8) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (3), (4) и  (6) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 3 000 евра во денарска противвредност.

(9) За прекршокот од ставот (8) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

Член 319

(1) За издадените меѓународни возачки дозволи од членот 320 од овој закон Министерството за внатрешни работи и овластеното правно за нивно издавање се должни да водат регистар.

(2) Регистарот од ставот (1) на овој член ги содржи податоците од возачката дозвола и адресата на живеалиштето на возачот.

(3) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со  глоба во износ од 3000 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

Член 320

(1) Кога управува со моторно возило, возачот е должен кај себе да има соодветна важечка возачка дозвола и возачка книшка и истите е должен да ги покаже на барање на полициски службеник.

(2) Сопственикот односно носителот на правото на користење на возило, не смее да го даде возилото на управување на лицето од членовите 225, 226 и 227 од овој закон, ниту на лицето кое нема право да управува со моторно возило, односно на лицето кое нема право да управува со категоријата моторни возила во која спаѓа тоа возило.

(3) Сопственикот односно носителот на правото на користење на возило, е должен на барање на полициски службеник, да даде податоци за идентитетот на лицето на кое му го дал возилото на управување.

(4) Сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото, може да го даде возилото на управување на лице државјанин на Република Македонија да го изнесе надвор од границите на Република Македонија, само врз основа на одобрение издадено од сопственикот, односно носителот на правото на користење на  возилото, преку овластено правно лице за вршење на технички преглед.

(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, сопственикот на возилото може да го даде возилото на управување на лице странец со регулиран постојан престој во Република Македонија да го изнесе надвор од границите на Република Македонија, само врз основа на одобрение за управување на туѓо моторно возило во странство издадено од сопственикот на возилото, преку овластено правно лице за вршење технички преглед на возила.

(6) Одобрението од ставот (5) на овој член го издава правно лице за вршење на технички преглед на возила овластено од Министерството за внатрешни работи кое ги исполнува условите во поглед на  соодветен стручен кадар, просторно и материјално-технички услови.

(7) Одобрението од ставот (5) на ово член се издава на образец чија форма, содржина, боја, вид и квалитет на материјалот се еднобразни за територијата на Република Македонија.

(8) Одредбите од ставот (4) на овој член, не се однесуваат за правните лица чија основна дејност е „меѓународен превоз на патници и стока“, односно истите задолжително треба да поседуваат патен налог и полномошно заверено од одговорното лице во правното лице.

(9) За издаденото одобрение од ставовите (4) и (5) на овој член, овластеното правно лице од ставот (4) на овој член, води евиденција.

(10) Евиденцијата од ставот (9) на овој член, содржи податоци за лицето на кое му е дозволено управување со возилото надвор од границите на Република Македонија, како и податоци што се содржани во сообраќајната дозвола на возилото на сопственикот на возилото.

(11) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност.

(12) За прекршокот од ставот (11) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(13) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на сопственикот односно носителот на правото на користење на возилото, кој постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

(14) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност во согласно одредбите на овој закон ќе му се издаде на сопственикот односно носителот на правото на користење на возилото, кој постапува спротивно на одредбата од ставот (3) на овој член.

(15) Мандатен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 40 негативни бода согласно со одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(16) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (4) и (5) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 3 000 евра во денарска противвредност.

(17) За прекршокот од ставот (16) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

Член 321

(1) Надзор над работата на овластените правни лица за издавање на меѓународни возачки дозволи и одобренија за управување со туѓо моторно возило во странство врши Министерството за внатрешни работи.

(2) Ако Министерството за внатрешни работи при вршење на надзорот утврди дека овластените правни лица од ставот (1) на овој член не ги исполнуваат условите пропишани со овој закон или не ги издаваат документите на пропишан начин со решение ќе им го одземе овластувањето.

(3) Решението од ставот (2) на овој член е конечно и против него може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

Член 322

(1) Одобрениетo од членот 320 став (4) од овој закон го издава овластено правно лице за вршење на технички преглед на возила.

(2) Министерството за внатрешни работи со решение го овластува правното лице од ставот (1) на овој член.

(3) Овластувањето од ставот (2) на овој член може да го добие правно лице кое ги исполнува следните минимални услови:

- соодветни просторни и материјално-технички услови;

- организација на работа и функционална поставеност кои гарантираат постојано и законито вршење на работите;

- соодветен стручен кадар и

- соодветна информатичка опрема.

Член 323

(1) За издадените одобренија од членот 322 став (1) на овој член, овластеното правно лице води регистар.

(2) Регистарот од ставот (1) на овој член, содржи податоци за лицето на кое му е дозволено управување со туѓо моторно возило и податоци за возилото кое го управува.

Член 324

(1) Ако овластеното правно лице од членот 322 став (2) на овој закон престанало да ги исполнува утврдените услови или издавањето на одобрението не го врши на начин утврден со овој закон односно не постапува со податоците согласно прописите од областа на заштита на личните податоци, Министерството за внатрешни работи со решение ќе му забрани вршење на работите и ќе определи рок од 30 дена за отстранување на утврдените недостатоци.

(2) Ако овластеното правно лице од член 322 став (2) на овој закон не ги острани утврдените недостатоци во утврдениот рок од ставот (1) на овој член, Министерството за внатрешни работи со решение ќе му го одземе овластувањето.

(3) Решението од ставовите (1) и (2) на овој член е конечно и против него може да се поведе спор пред надлежен суд.

9. Здравствен преглед на кандидат за возач и на возач

Член 325

(1) Кандидатите за возачи на моторни возила се должни пред почетокот на практичниот дел од обуката да се подложат на здравствен преглед.

(2) На здравствениот преглед од ставот (1) на овој член се утврдува дали кандидатот за возач или возачот ја има потребната здравствена и психофизичка способност за управување со моторни возила.

(3) Здравственот преглед од ставот (1) на овој член го врши здравствена установа.

(4) За извршениот здравствен преглед, здравствената установа од ставот (3) на овој член, издава уверение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторни возила.

(5) Возачите на моторни возила се должни да се подложат и на контролни здравствени прегледи.

(6) На автошколата која ќе нареди или дозволи обука на кандидати за возачи  спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член ќе и се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност.

(7) За прекршокот од ставот (6) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во автошколата.

(8) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (5) на овој член.

Член 326

(1) Здравствената установа од членот 325 став (3) на овој закон задолжително треба да ги исполнува пропишаните критериуми во однос на кадарот и опремата за вршење на прегледите за здравствена и психофизичка способност на кандидатите за возачи и возачи на моторно возило.

(2) Исполнувањето на критериумите од ставот (1) на овој член го утврдува Министерството за здравство.

(3) Здравствената установа од членот 325 став (3) на овој закон води евиденција за извршените прегледи и за издадените уверенија за здравствена и психофизичка способност за управување со моторно возило.

(4) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (3) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

Член 327

Уверението за здравствена и психофизичка способност на кандидатот за возач, во времето на оспособување со моторно возило, при полагање на возачки испит, кога се поднесува барање за издавање на возачка дозвола за прв пат, како и кога се врши заверка на нова категорија во возачката дозвола не смее да биде постаро од 18 месеца.

Член 328

(1) На контролен здравствен преглед задолжително подлежи:

- возач кој управува со моторно возило со кое се врши јавен превоз, во временски интервали што не можат да бидат подолги од три години;

- возач на кого му е издадена возачка дозвола за управување со моторни возила од категориите „Ц“, „Ц1“, „ЦЕ“, „Ц1Е“, „Д“, „Д1“, „ДЕ“, „Д1Е“ и „Т“ пред секое продолжување на важноста на возачката дозвола;

- возач на моторно возило на кого му е издадена дозвола со пократок рок на важност заради несоодветна здравствена состојба;

- возач на моторно возило кој наполнил 65 години возраст, во временски интервали кои не можат да бидат подолги од три години и

- возач-инструктор пред секое продолжување на важноста на дозволата за возач-инструктор.

(2) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој прекршочен платен налог со член глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 329

(1) Трошоците за контролниот здравствен преглед на возачот на моторно возило се на товар на правното или физичкото лице кај кого возачот е вработен.

(2) Трошоците за контролниот здравствен преглед другите возачи сами ги поднесуваат.

Член 330

(1) На контролен здравствен преглед се упатува возач на моторно возило, за кого основано ќе се посомнева дека од здравствени причини повеќе не е способен сигурно да управува со моторно возило од оние категории за кои му е издадена возачката дозвола.

(2) Барање за упатување на контролен здравствен преглед може да поднесе Министерството за внатрешни работи, Јавното обвинителство, судот, како и правното или физичкото лице каде возачот е вработен како возач.

Член 331

(1) Во вршењето на контролниот здравствен преглед согласно членот 330 став (1) на овој закон задолжително учествува лекар специјалист за болеста поради која возачот се упатува на лекарски преглед.

(2) Ако на контролниот здравствен преглед се утврди дека возачот е здравствено и психофизички способен, трошоците на прегледот се на товар на субјектот од членот 330 став (2) на овој закон, по чие барање истиот е упатен на преглед.

Член 332

(1) Ако при здравствен преглед на кандидатот за возач или возач на моторно возило, се утврди дека постои здравствена или психофизичка неспособност за управување со овие возила, ќе се смета дека возачот не е способен за управување со возило, додека поинаку не биде утврдено од посебна комисија, што ја формира министерот за здравство.

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член одлучува и по жалбите изјавени против уверенијата за здравствена и психофизичка способност.

Член 333

(1) Правните и физичките лица што вработуваат возачи, не смеат да дозволат со нивните моторни возила да управува возач кој не се подложил на контролниот здравствен преглед на кој бил упатен согласно членот 330 од овој закон.

(2) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на физичкото лице кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

VII. ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО НА УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА ЗА ДЕЦА

1.Оспособување за управување со моторно возило

Член 334

(1) Дете може да се стекне со право на оспособување за управување со моторно возило од ,,Б“ категорија доколку ги исполнува следниве услови:

1) да наполнило 16 години возраст;

2) да поседува лична карта;

3) да е здравствено и психофизички способно да управува со моторно возило;

4) да има завршено најмалку основно образование;

5) да има согласност од двајцата родители, законскиот застапник или старателот, заверена на нотар;

6) да има одличен успех и примерно поведение во последната завршена учебна година;

7) да има писмена согласност од психологот и педагогот од училиштето во кое учи детето, а доколку во училиштето нема еден од нив и од класниот раководител на ученикот, заверена на нотар.

(2) Оспособувањето за управување со моторно возило на дете се врши согласно одредбите од овој закон, со зголемен број наставни часови од практичниот дел на наставната програма за 30% во однос на бројот на наставни часови од практичниот дел на наставната програма предвидени за останатите кандидати за возачи.

2.Стекнување право на управување со моторно возило

Член 335

Дете може да се стекне со право на управување со моторно возило од ,,Б“ категорија доколку ги исполнува условите од членот 334 од овој закон и има положен возачки испит за управување со моторно возило од,,Б“ категорија.

Член 336

(1) Дете кое поседува возачка дозвола од ,,Б“ категорија не смее:

- да управува со возило во патниот сообраќај во времето од 20,00 до 05,00 часот, освен ако во возилото го придружува родител односно старател кој поседува возачка дозвола од ,,Б“ категорија и на кого не му е изрекувана прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило;

- да управува со возило со брзина поголема од 60 km/h на јавен пат, односно со брзина поголема од 80 km/h на пат наменет исклучиво за сообраќај на моторни возила, односно со брзина поголема од 100 km/h на автопат;

- да управува со возило чија сила на моторот е поголема од 75 kw;

- да влече приклучно возило;

- да врши организиран превоз на деца и

- да управува со возило надвор од територијата на Република Македонија.

(2) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возач-дете кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член. Покрај износот на глобата на возачот-дете ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило во период од три месеца до една година.

3. Прекршочна постапка за деца

Член 337

(1) Кога полициски службеник ќе утврди дека е сторен прекршок од страна на дете во судир со законот ќе постапи согласно посебен закон.

(2) За прекршоците сторени од страна на дете во судир со законот надлежен е суд.

Член 338

За сите прашања поврзани со учеството на возачи-деца во сообраќајот на патиштата соодветно се применуваат одредбите од овој закон.

VIII. ПОСЕБНИ МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ

Член 339

(1) Полицискиот службеник може да го подложи возачот или возачот-инструктор на испитување со помош на соодветни средства и апарати (алкомер и друго) или да го одведе на стручен преглед заради проверување дали има алкохол во организмот или дали покажува знаци на алкохолна растроеност, односно дали се наоѓа под дејство на опојни дроги, психотропни супстанци или на други лекови на кои е означено дека не смеат да се употребуваат пред и за време на возењето.

(2) Возачот или возачот-инструктор од ставот (1) на овој член е должен да се подложи на испитувањето, односно на стручниот преглед на кој е упатен.

(3) Анализа на крвта или на урината се врши кај возачот или возачот-инструктор кој негира дека е под дејство на алкохол, чие присуство во организмот е утврдено со соодветни средства или апарати, како и дека се наоѓа под дејство на опојни дроги, психотропни супстанци или на лекови на кои е означено дека не смеат да се употребуваат пред и за време на возењето ако поради тоа не би настапиле штетни последици за неговото здравје.

(4) Ако со испитувањeто спроведено согласно одредбите на овој член е утврдено дека возачот или возачот-инструктор е под дејство на алкохол, опојни дроги, психотропни супстанции или на лекови на кои е означено дека не смеат да се употребуваат пред и за време на возењето, трошоците на испитувањето ги поднесува возачот, односно возачот-инструктор.

(5) Мандатен платен налог со глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност во мандатна постапка согласно одредбите на овој закон, ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 60 негативни бодови на возачот односно возачот-инструктор кај кого со стручниот преглед на кој е упатен е утврдено дека е под дејство на алкохол или покажува знаци на алкохолно растројство. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување на моторно возило од три до 12 месеца, под услови и начин утврдени со закон.

(6) Мандатен платен налог со глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 65 негативни бодови на возачот или возачот-инструктор согласно одредбите на овој закон, кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член. Покрај утврденот износ на глобата, на возачот или возачот-инструктор ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило од 12 месеца, под услови и на начин утврдени со закон.

Член 340

Анализа на крв или анализа на крв и урина заради утврдување на содржината на алкохол, опојни дроги, психотропни супстанции или лекови на кои е означено дека не смеат да се употребуваат пред и за време на возење во организмот на возачот или на друг учесник во сообраќајот, врши здравствена установа или Министерството за внатрешни работи, ако располага со потребната материјална опрема и кадар за вршење на такви анализи и ако има овластување од Министерството за здравство.

Член 341

(1) Здравствената установа од членот 340 од овој закон е должна да зема крв или крв и урина на пропишан начин заради анализа и да врши здравствен преглед заради утврдување на влијанието на алкохол, опојни дроги, психотропни супстанци или лекови врз способноста на возачот за управување со возилото.

(2) Доколку возачот одбие да даде крв или крв и урина за анализа, односно да се подложи на здравствен преглед, стручното лице тоа посебно ќе го констатира во записник и ќе даде свое мислење врз основа на надворешните манифестации и симптоми на возачот.

Член 342

(1) Здравствената установа е должна при прием на лице на преглед или лекување да утврди дали лицето е возач на моторно возило и тоа да го забележи во неговиот здравствен картон.

(2) Ако при преглед или лекување на кандидатот за возач, возач или возач - инструктор врз основа на медицински наод се посомнева или се утврди дека здравствено и психофизички не е способен да управува со сите или со одредени категории на моторни возила, здравствената установа е должна во рок од осум дена за тоа да го извести Министерството за внатрешни работи, според живеалиштето на кандидатот за возач, возачот или возачот - инструктор.

(3) На здравствената установа која постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член ќе и се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1000  евра евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во здравствената установа.

Член 343

(1) Ако здравствената установа од членот 340 од овој закон при прегледот на возачот или на возачот инструктор утврди дека станал здравствено или психофизички неспособен за управување со моторни возила, должна е за својот наод и мислење веднаш да го извести Министерството за внатрешни работи, кое врз основа на тој наод и мислење ќе му ја одземе возачката дозвола на возачот или на возачот-инструктор, за времето додека таа неспособност трае.

(2) На возачот или на возачот-инструктор кој има право да управува со моторни возила од повеќе категории, а тоа право за одделни категории ќе му биде ограничено од причините предвидени во ставот (1) на овој член, ќе му се издаде нова возачка дозвола во која ќе се запишат оние категории на моторни возила со кои тој има право да управува.

(3) На возачот или на возачот-инструктор кој нема да се подложи на контролниот здравствен преглед на кој е упатен, возачката дозвола ќе му се одземе за времето додека не се подложи на тој преглед.

(4) На здравствената установа која постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член ќе и се издаде  прекршочен платен налог со глоба во износ од 1000  евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во здравствената установа.

Член 344

(1) Полицискиот службеник на самото место привремено ќе му ја одземе возачката дозвола и ќе го исклучи од сообраќај возачот кога:

- ќе го затече да управува со возило или што се обидува да управува со возило, ако е очигледно дека возачот е во таква психофизичка состојба (замор, болест, дејство на опојни дроги или лекови на кои е означено дека не смее да се употребуваат пред и за време на возењето) што не е способен безбедно да управува со возилото,

- за кого ќе утврди дека во организмот има алкохол или дека покажува знаци на алкохолно растројство, како и кон возачот за кого ќе утврди дека е под дејство на алкохол во смисла на членот 228 став (2) на овој закон,

- ќе утврди дека му е изречена прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило, при што ќе му укаже дека е должен во рок од осум дена да се обрати до надлежна организациска единица на Министерството за внатрешни работи заради запишување на изречената прекршочна санкција,

- нема возачка дозвола од определена категорија или управува со возило во време кога е во сила прекршочната санкција забрана на управување со моторно возило,

- ќе го затече да управува со возило а не користи или ги нема при себе помагалата кои се наведени во неговата возачка дозвола,

- ќе ги затече возач да управува со велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четрицикл и четирицикл и лицата кои се превезуваат и кои со себе не носат или одбиваат да носат заштитен шлем за време на возењето на патот,

- ќе го затече да управува со возило подолго од времето пропишано со посебни прописи и не ги користи пропишаното време за одмор и

- возач почетник ќе се затече да управува со возило спротивно на член 336 став (1) на овој закон.

(2) Полицискиот службеник ќе постапи на начинот од став (1) на овој член и кон возачот-инструктор, кога ќе го затече да оспособува кандидат за возач под дејство на алкохол во смисла на членот 228 став (3) на овој закон, или кој покажува знаци на алкохолно растројство, како и кога ќе го затече дека оспособува кандидат за возач, а нема возачка дозвола од определената категорија или во времето кога е во сила прекршочната санкција забрана на управување со моторно возило.

(3) Полицискиот службеник ќе постапи на начинот од ставот (1) на овој член, кон возачот или возачот-инструктор од членот 339 став (2) на овој закон, кој ќе одбие да се подложи на испитување односно на стручен преглед на кој е упатен.

(4) Министерството за внатрешни работи чиј полициски службеник одзел возачка дозвола според одредбите од ставот (1) алинеи 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 и ставовите (2) и (3) на овој член, е должно на возачот да му ја врати дозволата штом ќе престанат причините поради кои е одземена, а најдоцна во рок од 24 часа од моментот на нејзиното одземање.

(5) Ако возачот не ја преземе одземената возачка дозвола во рок од три дена од денот на нејзиното одземање, а возачката дозвола не се води во евиденцијата на Министерството за внатрешни работи според местото на одземање, возачката дозвола ќе се достави до местото каде што се води во евиденција.

(6) Возачката дозвола одземена согласно одредбата од ставот (1) алинеја 3 на овој член, се доставува до надлежната организациска единица во Министерството за внатрешни работи која истата ја издала.

(7) Полицискиот службеник кој ја одзел возачката дозвола согласно одредбите на ставовите (1), (2) и (3) на овој член, е должен за тоа да му издаде потврда на возачот, која содржи: име и презиме на возачот, број на одземената возачка дозвола, ден, час и причина за нејзиното одземање, како и начин на нејзиното враќање.

(8) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 200 евра ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) алинеја 3 на овој член.

(9) Ако постои основано сомнение дека возачот од ставот (1) алинеја (2) и став (2) на овој член ќе продолжи со вршење на прекршокот, полицискиот службеник може возачот да го задржи во полициска станица до отрезнување најдолго до 12 часа.

(10) Полицискиот службеник од ставот (9) на овој член во случај кога ќе  задржи возач во полициска станица или здравствена установа ќе повика надлежно правно лице за давање на информации и техничка помош на моторизираните учесници во сообраќајот на јавните патишта за отстранување на оштетени возила во дефект или друго правно лице надлежно за отстранување на возила.

(11) Трошоците од ставовите (9) и (10) на овој член се на товар на возачот односно сопственикот на возилото.

Член 345

(1) Возачот на кого му е запишана прекршочна санкција - забрана за управување со моторно возило во возачката дозвола согласно со членот 396 од овој закон, возачот на кого му е одземена возачката дозвола согласно членот 343 ставови (1) и (3) на овој закон, возачот на кого му е одземена возачката дозвола привремено на самото место согласно членот 344 од овој закон, не смее во сообраќајот на пат да управува со моторно возило за време на траењето на забраната односно за времето за кое возачката дозвола му е одземена.

(2) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член,  ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност во мандатна постапка согласно одредбите на овој закон, ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 65 негативни бодови на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување на моторно возило од шест до 12 месеца, под услови и начин утврдени со закон.

Член 346

(1) Ако полициски службеник затече возило кое поради техничка неисправност ги загрозува или ги попречува другите учесници во сообраќајот или товарот на него е неправилно сместен односно недоволно обезбеден или со кое без дозвола се превезува товар чии димензии односно маса ги пречекоруваат најголемите дозволени димензии односно маса или осно оптоварување или се движи по пат на кој е забрането движењето на возила од тој вид, ќе му нареди на возачот веднаш да го прекине движењето со возилото и да ја отстрани неисправноста или возилото да го однесе на определено место каде што може да ја отстрани неисправноста односно со возилото да го продолжи движењето на патот на кој движењето на тој вид на возила е дозволено.

(2) Ако возачот не постапи според наредбата од ставот (1) на овој член,  полицискиот службеник ќе го исклучи возилото од сообраќај.

Член 347

(1) Полицискиот службеник ќе го исклучи од сообраќај возилото кое не е регистрирано, за кое не е продолжен рокот на важноста на сообраќајната дозвола, за кое е утврдена техничка неисправност, кое нема пропишани регистарски таблици или кое нема налепница за извршена регистрација.

(2) Полицискиот службеник кој го исклучил возилото од сообраќај на возачот на самото место, привремено ќе му ја одземе сообраќајната дозвола или регистарските таблици, за прекршоците од ставот (1) на овој член.

(3) Министерството за внатрешни работи, чиј полициски службеник привремено ја одзел сообраќајната дозвола или регистарските таблици согласно одредбите на овој член, е должно на возачот да му ги врати дозволата или регистарските таблици  штом престанат причините поради кои истите му се одземени, а најдоцна во рок од 48 часа од моментот на одземањето, а регистарските таблици се доставуваат во местото каде што возилото се води во евиденција.

(4) Полицискиот службеник кој привремено ја одзел сообраќајната дозвола или регистарските таблици согласно одредбите на овој член, е должен на возачот за тоа да му издаде потврда, која содржи: назив и седиште на органот што ја издал сообраќајната дозвола, име и презиме на сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото и негова адреса, име и презиме на возачот и неговата адреса, причина за одземањето, вид и регистарски број на возилото, датумот, времето, патот и местото на одземањето, начинот и времето на враќање на сообраќајната дозвола и печат и потпис на полицискиот службеник.

(5) Ако возачот не ги преземе одземената сообраќајна дозвола или регистарските таблици во рок од три дена од денот на нивното одземање, а сообраќајната дозвола и регистарските таблици не се водат во евиденцијата во местото на одземањето, истите ќе му се достават во местото каде што се води возилото во евиденција.

Член 348

(1) На технички преглед ќе се упати моторно или приклучно возило што е исклучено од сообраќај поради основано сомневање за техничка неисправност на уредот за управување или на уредот за сопирање или пневматиците; возило кое во сообраќајна незгода е толку оштетено што оправдано може да се заклучи дека на него се оштетени склоповите и уредите што се суштествени од аспект на безбедноста на сообраќајот, како и возило за кое постои основано сомневање дека на возилото е неисправен уредот за спојување на влечното и приклучното возило.

(2) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 349

(1) Кога полициски службеник при вршењето на увид оправдано се посомнева дека на возилото што учествувало во сообраќајна незгода му се оштетени склоповите и уредите што се суштествени за безбедноста на сообраќајот, ќе го исклучи тоа возило од сообраќај и привремено ќе ги одземе регистарските таблици.

(2) Возилото од ставот (1) на овој член може да се вклучи во сообраќај по извршениот технички преглед на кој е утврдено дека се отстранети оштетувањата и недостатоците поради кои возилото е исклучено од сообраќај.

(3)  Полицискиот службеник кој го исклучил возилото од ставот (1) на овој член издава потврда која ги содржи податоците од членот 344 став (7) на овој закон.

(4) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1000 евра во денарска противвредност.

(5) За прекршокот од ставот (4) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

Член 350

(1) Објектите наменети за сообраќај (патишта, улици, пасажи, тротоари, велосипедски патеки, паркиралишта, гаражи и друго), не можат да се пренаменат и користат за други потреби.

(2) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде  прекршочен платен налог со глоба во износ од 2000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице .

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лице кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(5) За прекршокот од ставот (1) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на службено лице во државен орган.

Член 351

(1) Режимот на сообраќајот на автопатишта, магистрални и регионални патишта врз основа на сообраќаен проект, со решение го утврдува Министерството за транспорт и врски по претходна согласност од Министерството за внатрешни работи и Јавното претпријатие за државни патишта, а за локални патишта и улици - општината односно градот Скопје по претходна согласност од Министерството за внатрешни работи.

(2) Под режим на сообраќајот од ставот (1) на овој член се подразбира, особено:

- ограничување на брзината на движење за сите или за одделни категории возила во населено место или надвор од населено место;

- утврдување на услови за сообраќај на возила во пешачки зони, зони на смирен сообраќај и зона школо;

- сообраќај на пешаци, возачи на велосипед, мопед, туристички воз, запрежни возила, терање и водење на добиток;

- определување на простори за паркирање и запирање на возила на јавен пат, во објекти (освен индивидуални објекти) и на јавни паркиралишта, движење на пешаци, сообраќај на велосипеди и велосипеди со мотор;

- дополнување со сообраќајна сигнализација и опрема на постојни патишта и улична мрежа;

- определување на еднонасочни патишта и улици;

- утврдување на главни и споредни патишта и улици;

- утврдување на патишта и улици на кои се забранува сообраќајот за сите или за одделни видови возила;

- регулирање на сообраќајот на крстосници;

- регулирање на транзитниот, товарниот, патничкиот, велосипедскиот и пешачкиот сообраќај;

- приклучување на постојни објекти и објекти предвидени за градба согласно со важечкиот урбанистички план или урбанистички проект на државни или општински патишта и улиците на истите;

- определување на површини на кои се вршат тест-возења, крос, спортски возења и слично и

- определување и утврдување на сигурни правци наменети за движење на деца, преземање посебни технички мерки за безбедност на пешаци и возачи на велосипед во близина на образовни, здравствени и други институции, игралишта, кино-сали  и слично.

(3) За приклучување на објектите согласно со ставот (2) алинеја 10 на овој член, кон сообраќајниот проект задолжително се приложува и извод од важечкиот урбанистички план или урбанистички проект со конкретна намена на локацијата за која се бара утврдување на режим на сообраќај.

(4) Сообраќајниот проект од ставот (1) на овој член содржи: услови и режим на сообраќајот, ситуационен план, план на сообраќајни знаци, прегледност на крстосниците, потребен простор за стациониран сообраќај, програма за работа на светлосната сигнализација, план за заштита и опрема на патот или улицата, план за хортикултурно уредување, план за регулирање на сообраќајот на раскрсниците, како и други елементи од значење за безбедноста на сообраќајот. Покрај наведените податоци, сообраќајниот проект може да содржи и: прогноза за обемот и структурата на сообраќајот, пресметка на пропусната моќ на патот и улиците, како и план за осветлување.

(5) Промена на режимот на сообраќајот од ставот (2) на овој член се врши со решение на надлежниот орган, на начин и постапка утврдени во ставот (1) на овој член.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на службеното лице кое врши стручни работи во областа на сообраќајот на патиштата во Министерството за транспорт и врски, општината односно градот Скопје, кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(7) На правното лицe кое го менува режимот на сообраќај спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 2 000 евра во денарска противвредност.

(8) За прекршокот од ставот (7) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(9) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лице кое го менува режимот на сообраќај спротивно на одредбите од ставот (1) на овој член.

Член 352

Полициски службеник ќе нареди на правно или физичко лице кое изведува работи или презема други дејствија на пат, со кои го попречува или нарушува утврдениот режим на сообраќајот, да прекине со работите, односно со преземањето на дејствија, ако тоа го прави без решение од надлежниот орган или спротивно на критериумите утврдени во решението.

Член 353

(1) Сопствениците, односно корисниците на објекти лоцирани во заштитниот појас на патот или во нивна непосредна близина, можат да изградат пристапен пат до јавен пат по претходно добиено решение за утврдување на режимот на сообраќај од Министерството за транспорт и врски во согласност со Министерството за внатрешни работи и Јавното претпријатие за државни патишта и по добиено одобрение за пристапен пат од Јавното претпријатие за државни патишта по претходна согласност од Министерството за внатрешни работи.

(2) Сопствениците, односно корисниците на објектите лоцирани во заштитниот појас на патот или во нивна непосредна близина, можат да изградат пристапен пат до јавен пат по претходно добиено решение за утврдување на режимот на сообраќај за локалните патишта и улици издадено од општините односно градот Скопје во согласност со Министерството за внатрешни работи.

(3) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 500 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 450 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на физичко лице, сопственик односно корисник на објект кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 354

(1) Местата за поставување на безбедносна ограда за заштита на пешаците, посебните технички и други мерки за забавување на сообраќајот и безбедност на децата на приодите кон училиштата, мерките за безбедност при изведување работи на пат и лоцирање на објекти во зоната на крстосници, како и поставувањето, отстранувањето и заменувањето на сообраќајните знаци ако тоа го бараат сообраќајните и безбедносните причини во населените места, врз основа на сообраќаен проект, со решение ги определува Министерството за транспорт и врски, по претходна согласност од Министерството за внатрешни работи, а за локалните патишта и улици со решение ги определува општината односно градот Скопје во согласност со Министерството за внатрешни работи.

(2) Посебните технички и други мерки за забавување на сообраќајот на приодите кон училиштата и другите детски установи, можат да се поставуваат на локални патишта и улици во населени места и истите задолжително треба да бидат означени со соодветна сообраќајна сигнализација.

(3) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 2 000 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (4) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на службеното лице кое врши стручни работи во областа на сообраќајот на патиштата во општината односно градот Скопје, кое постапува спротивно на одредбата од ставот (2) на овој член.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лице кое го менува режимот на сообраќај спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 355

(1) По реализација на сообраќајниот проект од членот 351 став (1) на овој закон се врши технички преглед на реализација на проектот.

(2) При вршење на техничкиот преглед од ставот (1) на овој член учествуваат претставници на Министерството за внатрешни работи и Министерството за транспорт и врски, општините односно градот Скопје.

(3) Технички преглед не може да се изврши односно решение за употреба на изградени објекти од членот 351 став (2) алинеја 10 на овој закон не може да се издаде доколку целосно не е реализиран сообраќајниот проект согласно одредбите на овој закон.

Член 356

Надзор над возилата во просторите определени за паркирање на возила и на просторите за паркирање на возила на кои паркирањето е временски определено, врши органот на општината, односно градот Скопје, за што издава наредби, согласно со закон.

Член 357

Ограничување на сообраќајот за определени категории на возила, во определено време или на определен пат, ограничување на брзината на движење на возилата и други забрани, можат да се определуваат ако е можно на учесниците во сообраќајот тоа да им се соопшти со пропишан сообраќаен знак.

Член 358

(1) Заради безбедноста на сообраќајот, односно за обезбедување на неговото непречено одвивање, како и во случај кога тоа го бараат причините за одржување на јавниот ред и мир, може да се запре сообраќајот или да се определи посебно ограничување на сообраќајот на определени патишта или на делови од пат, за време додека постојат причините поради кои се преземаат тие мерки.

(2) Решението за запирање или посебно ограничување на сообраќајот од ставот (1) на овој член, го донесува министерот за внатрешни работи.

Член 359

Ако возилото е паркирано на место на кое тоа претставува непосредна опасност за учесниците во сообраќајот или пречка за нормално одвивање на сообраќајот или е паркирано на хортикултурно уредени зелени површини, градски зеленила и паркови полициски службеник може да нареди возилото да се отстрани, а по потреба и да се пренесе на друго место, на трошок на сопственикот односно носителот на правото на користење на возилото.

Член 360

(1) Ако лице за кое постои основ за сомневање дека извршило кривично дело кое се гони по службена должност, се наоѓа во моторно возило кое на даден знак на полициски службеник не запре, полициски службеник може на патот да постави уреди или други пречки за принудно запирање на возилото, ако запирањето не може да се изврши на друг начин.

(2) При принудното запирање на моторно возило се води сметка притоа да не се загрози животот или имотот на другите учесници во сообраќајот.

Член 361

(1) Министерството за внатрешни работи може да примени посебни воспитни мерки кон лица кои ги прекршиле сообраќајните правила и прописи утврдени со овој закон.

(2) Како посебни воспитни мерки од ставот (1) на овој член може да се применат: укажување на опасноста од сторениот сообраќаен прекршок, сообраќајна поука, прикажување на сообраќајни филмови и слично, при што на сторителот на прекршокот му се издава покана.

(3) Ако лицето сторител на прекршок не се јави односно не присуствува на предавањата за посебните воспитни мерки од ставовите (1) и (2) на овој член, не го плати предвидениот износ на глобата или не му се регистрираат негативните бодови утврдени за сторениот прекршок, постапка ќе се продолжи согласно одредбите на овој закон.

(4) Поканата од ставот (2) на овој член содржи:

- назив и седиште на органот што ја издал поканата,

- име и презиме на сторителот на прекршокот,

- адреса и место на живеење,

- регистарски број на документ за идентификација,

- причина за повикување,

- датумот, времето и местото наповикување,

- правна поука и

- место за датум, печат и потпис на полицискиот службеник.

Член 362

Ако полициски службеник утврди дека за превоз на лица со товарно моторно возило или приклучно возило што го влече трактор или мотокултиватор не се исполнети условите пропишани со овој закон, таквиот превоз може да го прекине или возилото да го допрати до најблиското населено место или одредиште.

Член 363

(1) Возилата во сообраќајот на пат задолжително треба да ги исполнуваат пропишаните услови во однос на затемнување на стаклата.

(2) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член ќе му се издаде прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (2) на овој член прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лицe во правното лице.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 364

(1) Моторните возила и мобилните машини кога учествуваат во сообраќај на пат, во периодот од 15 ноември до 15 март задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема.

(2) Полицискиот службеник ќе нареди на возач да го прекине натамошното движење на возилото, ако не постапи според сообраќајниот знак за задолжително носење и употреба на зимска опрема, согласно ставот (1) на овој член.

(3) Полицискиот службеник може да нареди возачот да го прекине натамошното движење и кога не постои сообраќаен знак за задолжително носење на зимска опрема, ако зимските услови на патот не овозможуваат непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, односно задолжително да ја постави на возилото зимската опрема.

(4) Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка, ќе му се издаде односно ќе му се регистрираат 25 негативни бодови согласно одредбите на овој закон, на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 365

Полициски службеник ќе му забрани на лице да управува со велосипед на јавен пат, ако е очигледно дека лицето не е подготвено за тоа.

Член 366

(1) Стручен работник кој врши технички преглед на возило, ако при прегледот утврди дека уредите за управување, сопирање или вградениот уред за течен нафтен гас или компримиран земјен гас на возилото се неисправни така што возилото не е сигурно за натамошно безбедно движење во сообраќајот на пат, ќе го предупреди возачот да ги преземе потребните мерки за доведување на возилото во исправна состојба, на начин да не ги загрозува другите учесници во сообраќајот, односно дека не смее со истото да учествува во сообраќајот на пат.

(2) Во случај кога возачот од ставот (1) на овој член, се вклучи во сообраќај на јавен пат, овластеното правно лице за вршење на технички преглед на возила е должно веднаш да го извести Министерството за внатрешни работи.

(3) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе му се издаде  прекршочен платен налог со глоба во износ од 1 500 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 450 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на стручниот работник кој врши технички преглед на возило кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

(6) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност, согласно одредбите на овој закон, ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 367

Полициски службеник кој поседува возачка дозвола од „Б“ категорија, може во исклучителни случаи да управува и со моторни возила од категоријата „Ц1“ „Ц1Е“, „Ц“, „ЦЕ“ „Д1“, „Д1Е“, „Д“ и „ДЕ“, кога такво возило е потребно да се отстрани од патот, да се одведе до најблискиот простор за паркирање или до најблиското место каде што понатаму ќе се чува, ако неговиот возач од некоја причина - болест, сообраќајна незгода, исклучување од сообраќај и слично не може или не смее да управува со возилото.

Член 368

(1) Заради остварување на поповолни услови за безбедноста на сообраќајот на патиштата во општините и Градот Скопје можат да се организираат сообраќајни патроли на граѓани и училишни сообраќајни единици.

(2) Сообраќајните патроли и единици од ставот (1) на овој член можат да вршат регулирање на сообраќајот во присуство на полициски службеник.

(3) По исклучок, кога училишните сообраќајни единици обезбедуваат премин на ученици преку коловоз пред училишта, присуството на полициски службеник не е задолжително.

(4) Сообраќајните патроли и единици од ставот (1) на овој член можат да регулираат оообраќај на патиштата и да укажуваат помош на учесниците во сообраќајот, само со претходна согласност на Министерството за внатрешни работи.

(5) Членовите на сообраќајните патроли и единици од ставот (1) на овој член, се должни посебно да бидат оспособени за регулирање на сообраќајот и за укажување на помош и при тоа да носат пропишана униформа или посебни ознаки, а барањата кои ги упатуваат на учесниците во сообраќајот задолжително треба да бидат во согласност со прописите и правилата во сообраќајот и знаците што ги даваат полициски службеници.

(6) Учесниците во сообраќајот се должни да постапуваат според барањата и наредбите на членовите на сообраќајните патроли и единици.

(7) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност согласно со одредбите на овој закон, ќе му се издаде на членот на сообраќајна патрола односно единица кој постапува спротивно на одредбата од ставот (5) на овој член.

(8) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност согласно со одредбите на овој закон, ќе му се издаде на учесник во сообраќајот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (6) на овој член.

Член 369

(1) Заради развивање и унапредување на безбедноста во сообраќајот, остварување соработка и координација во развивање на сообраќајна превенција и самозаштита со граѓаните, како и иницирање на потребни мерки за поголема безбедност и унапредување на општата безбедност во сообраќајот на патиштата во Република Македонија, правните лица чија основна дејност е непосредно поврзана со превоз на лица и стоки во сообраќајот на патиштата, на своите возила треба да имаат посебна налепница за превенција во сообраќајот пропишана од надлежен орган.

(2) Налепницата од ставот (1) на овој член се истакнува на задниот дел од возилото.

(3) На правното лицe кое постапува спротивно на одредбата од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе му се издаде  прекршочен платен налог со глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност.

(4) За прекршокот од ставот (3) на овој член, прекршочен платен налог со глоба во износ од 180 евра во денарска противвредност ќе му се издаде и на одговорното лице во правното лице.

(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возач кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 370

(1) Брзината на движење на возилото се утврдува со уреди за мерење на брзина на движење на возила (радари), записен лист од тахографот или контролниот уред или со непосредно следење со возило.

(2) Фотографијата и видео-записот со податоците за утврдената брзина, записниот лист од тахографот или контролниот уред и записникот за исчитаната брзина на радарот кој нема запис или брзиномер, претставуваат доказ за утврдена брзина на движење на возилото.

(3) Покрај доказите од ставот (2) на овој член, доказ за утврдена брзина на движење на возилото претставува и фотографија или копија од записниот лист од тахографот, освен во случај на сообраќајна незгода.

Член 371

(1)  Во моторно возило не можат да се користат ниту вградуваат уреди или направи кои имаат за цел попречување на уредот што го користат полициски службеници за мерење на брзината на возилата (анти-радари).

(2) Доколку полициски службеник открие уред односно направа согласно ставот (1) на овој член ќе му нареди на возачот на возилото истиот да го отстрани, а доколку возачот одбие да го стори тоа, уредот односно направата ќе се отстрани на трошок на возачот на возилото.

(3) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на возачот кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Член 372

(1) Полицијата е овластена да постави уреди за снимање на јавни места на кои се одвива сообраќај и на кои може да се извршуваат прекршоци од областа на сообраќајот на патиштата, согласно со закон.

(2) Под снимање, во смисла на овој закон се подразбира постојан видео надзор над јавните места од ставот (1) на овој член.

(3) Снимањето од ставот (1) на овој член, може да се врши и со посебни возила на Министерството за внатрешни работи опремени со посебни уреди за таа намена.

(4) Снимениот материјал од ставовите (1), (2) и (3) на овој член се чува во Полицијата шест месеци, по што материјалот се уништува, освен материјалот што претставува доказ во кривична или прекршочна постапка, со кој се постапува согласно со закон.

IХ. ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗАДАЧИ НА СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Член 373

Заради развивање и унапредување на сообраќајното образование и воспитување на учесниците во сообраќајот, остварување на соработка и координација во развивањето на сообраќајно - превентивната работа и самозаштитата, унапредување на општата безбедност на сообраќајот на патиштата како работа од општествен интерес, како и заради иницирање и предлагање на потребни мерки за поголема безбедност на сообраќајот на патиштата, во Република Македонија функционира Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата (во натамошниот текст: Републички совет), а во општините и Градот Скопје - општински совети за безбедност на сообраќајот на патиштата, односно совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Градот Скопје, како функционален дел на Републичкиот совет.

Член 374

(1) Задачи на советите од членот 373 од овој закон се особено:

- унапредување на работите сврзани со безбедноста на сообраќајот на патиштата;

- унапредување на сообраќајното воспитување и образование на учесниците во сообраќајот и развивање на сообраќајно-образовната работа на предучилишните установи и училиштата;

- остварување на соработка и координација во превентивната работа на државните органи, институциите, правните лица и другите субјекти по прашањата на самозаштита во областа на сообраќајот на патиштата;

- организирање и учество во сообраќајно-воспитни акции и манифестации од областа на сообраќајната превентива;

- поттикнување, развивање и помагање на научно-истражувачка работа во  областа на сообраќајот на патиштата;

- набавка и издавање на сообраќајно-воспитни публикации, филмови и слично;

- организирање на научни и стручни собири за работа од областа на безбедноста на патниот сообраќај и

- соработка со средствата за јавно информирање, заради навремено, целосно и објективно информирање на јавноста за мерките за унапредување на сообраќајната превентива и безбедноста на сообраќајот на патиштата.

(2) Републичкиот совет ги координира, одобрува и финансира реализирањето на задачите на општинските совети и советот на градот Скопје од ставот (1) на овој член, кои претставуваат составен дел на Годишната програма за работа на Републичкиот совет.

Член 375

(1) Претседателот и членовите на Републичкиот совет ги именува Собранието на Република Македонија, а на општинските совети - советот на општината односно Советот на Градот Скопје, по предлог на Републичкиот совет од редот на заинтересираните државни органи, институции и правни лица, како и истакнати експерти од областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата.

(2) Членовите на советите од ставот (1) на овој член се именуваат за време од четири години, со право на повторно именување за уште еден мандат.

Член 376

(1) Со работата на Републичкиот совет од членот 373 од овој закон, раководи претседател, чиј мандат трае четири години. Претседателот на советот може да биде именуван два пати едноподруго на иста функција.

(2) Советот за својата работа донесува деловник, со кој поблиску се определуваат неговите задачи и начинот на работа.

(3) Републичкиот совет ги врши своите административно-технички и финансиски работи.

(4) Заради извршување на планирани програмски активности Републичкиот совет може да ангажира вработени од соодветни министерства и други државни органи.

Член 377

(1) За остварување на задачите од членот 374 од овој закон, Републичкиот совет донесува годишна програма која ќе се финансира:

- во висина од 1,5% од надоместокот што се наплатува за технички преглед при регистрација на возила;

- во висина од 1% од средствата што се наплатуваат за регистрација на моторни и приклучни возила од надоместокот за употреба на јавните патишта (патна такса).

(2) Заради зголемување на безбедноста на сообраќајот на патиштата Републичкиот совет е должен секоја календарска година 30 % од средствата утврдени во ставот (1) на овој член, да ги намени за модернизација на уредите и опремата на надлежната организациска единица во Министерството за внатрешни работи која врши контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата.

(3) Финансиски извештај и извештај за реализираните активности од Годишната програма, Републичкиот совет доставува до Собранието на Република Македонија.

Член 378

(1) За унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, Собранието на Република Македонија донесува Национална стратегија за безбедност на сообраќајот на патиштата, за период од пет години.

(2) Националната стратегија од ставот (1) на овој член ја изготвува Координативно тело формирано од Владата на Република Македонија.

(3) Координативното тело од ставот (2) на овој член е составено од 11 членови – претставници од државните органи, Републичкиот совет, институции и правни лица кои вршат работи од областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата, со мандат од шест години.

(4) Координативното тело од ставот (2) на овој член е задолжено и за следење на имплементацијата на Националната стратегија за безбедност на сообраќајот на патиштата.

X. ЕВИДЕНЦИИ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Член 379

(1) Министерството води евиденција на издадени и одземени лиценци на автошколи и испитни центри.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член ги содржи следниве податоци:

1) реден број;

2) број на лиценца;

3) назив на правното лице на кое му е издадена, односно одземена лиценцата;

4) седиште на правното лице на кое му е издадена, односно одземена лиценцата;

5) категории за спроведување на оспособување односно испитување на кандидати за возачи за кои е овластено правното лице;

6) место и датум на издавање на лиценцата;

7) забрана за работа од/до на правното лице;

8) причини (основ) за одземање на лиценцата;

9) датум на одземање на лиценцата и

10) забелешка.

(3) Личните податоци содржани во евиденцијата од овој член се чуваат трајно.

Член 380

(1) Министерството води евиденција на издадени и одземени лиценци на возач-инструктор, предавач по наставната програма од сообраќајните правила и прописи (теоретски дел) и предавач по наставната програма управување со моторно возило (практичен дел) во автошкола.

(2) Евиденциите од ставот (1) на овој член ги содржат следниве податоци:

1) реден број;

2) број и датум на издадена односно одземена лиценца од ставот (1) на овој член;

3) лично име;

4) адреса на живеалиште;

5) број на лична карта и

6) времетраење на забрана за работа;

7) причини (основ) за одземање на лиценцата;

8) датум на одземање на лиценцата и

9) забелешка.

(3) Личните податоци содржани во евиденцијата од овој член се чуваат трајно.

Член 381

(1) Министерството води евиденција на издадени и одземени лиценци на контролор, испитувач по наставна програма од сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма од управување со возило (практичен дел) во испитен центар.

(2) Евиденциите од ставот (1) на овој член ги содржат следниве податоци:

1) реден број;

2) број и датум на издадена односно одземена лиценца од ставот (1) на овој член;

3) лично име;

4) адреса на живеалиште;

5) број на лична карта и

6) времетраење на забрана за работа;

7) причини (основ) за одземање на лиценцата;

8) датум на одземање на лиценцата и

9) забелешка.

(3) Личните податоци содржани во евиденцијата од ставот (2) на овој член се чуваат трајно.

Член 382

(1) Министерството води евиденција на физички лица против кои е поднесено барање за поведување на прекршочна постапка.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член ги содржи следниве податоци:

1) реден број,

2) број на предмет

3) подносител на барањето за поведување на прекршочна постапка,

4) законски основ на барањето за поведување на прекршочна постапка,

5) податоци за лицето против кое е поднесено барањето за поведување  на прекршочна):

-име и презиме,

-живеалиште односно престојувалиште,

-единствен матичен број,

-прекршочна санкција: глоба,опомена

-износ на глобата,

-одземање на предмети,

-ослободување од одговорност,

-запирање на постапка,

-отфрлање на барањето,

- и други одлуки

- трошоци на прекршочната постапка,

- број и датум на одлука

- жалба односно тужба и вонредни правни лекови

- забелешка.

(3) Личните податоци содржани во евиденцијата од ставот (2) на овој член се чуваат во времетраење од шест години.

Член 383

(1) Министерството води евиденција на физички лица на кои има е изречена опомена.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член ги содржи следниве податоци:

-име и презиме,

-живеалиште односно престојувалиште,

-единствен матичен број,

-законски основ на прекршокот и

-број и датум на решение.

(3) Личните податоци содржани во евиденцијата од ставот (2) на овој член се чуваат во времетраење од шест години.

Член 384

(1) Министерството, автошколите и испитните центри обезбедуваат обработка, чување, давање и заштита на личните податоци од неовластен пристап согласно  прописите од областа на заштита на личните податоци.

(2) Во однос на секоја операција или збир од операции што се изведуваат врз личните податоци, а во врска со нивното собирање, внесување, евидентирање, ажурирање, организирање, чување, промена, повлекување, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, блокирање, бришење или уништување, како и било која друга обработка на личните податоци која произлегува согласно овој закон се применуваат прописите од областа на заштита на личните податоци.

XI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 385

(1)  Кога  полицискиот службеник  ќе  утврди  дека  е  сторен  прекршок за кој со овој закон е предвидено издавање на мандатен платен налог, на сторителот  на прекршокот ќе му врачи мандатен платен налог во кој се наведени битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, лично име, адреса и единствен матичен број на граѓанинот, ако се работи за странец и број на патната исправа и држава, а за правно лице, назив, седиште и даночен број,  местото и времето  на  сторување  на  прекршокот,  правната квалификација  на  прекршокот,  износот  на глобата, број на сметката за плаќање,   правна поука, како и други податоци во согласност со закон, со рок од осум дена од денот на врачувањето на мандатниот платен налог да ја плати глобата во определениот износ. Покрај предлогот сторителот да ја плати глобата во мандатниот платен налог се утврдува дека место глобата на сторителот може во рок од 30 дена да му се запишат негативни бодови.

(2) Ако сторителот на прекршокот ја плати предвидената глоба во рок од осум дена од денот на врачувањето на мандатниот платен налог, должен е веднаш со истиот да приложи и банкарска или поштенска уплатница за извршената уплата на соодветна уплатна сметка во рамките на Трезорската сметка, во полициска станица односно полициско одделение кој го издал мандатниот платен налог или во најблиската полициска станица односно полициско одделение или на друг начин пропишан со посебен пропис.

(3)  Ако сторителот на прекршоците од ставот (1) на овој член доброволно не ја плати утврдената глоба во рокот утврден во ставот (1) на овој член, сторителот е должен  во рок од 30 дена од истекот на законски предвидениот рок за плаќање на глобата, да ја донесе возачката книшка во полициска станица односно полициско одделение за безбедност на патен сообраќај според местото на живеење, заради регистрирање на негативните бодови.

(4) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата од ставот (1) на овој член или во рок од 30 дена не ја донесе возачката книшка заради регистрирање на негативни бодови согласно став (3) на овој член, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и полицискиот службеник ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.

(5) За прекршокот од ставот (1) на овој член со кои е предвидено изрекување на мерка забрана на управување со моторно возило, полицискиот службеник ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Член 386

(1) Кога  полицискиот службеник  ќе  утврди  дека  е  сторен  прекршок за кој со овој закон е предвидено издавање на прекршочен  платен налог,  веднаш ќе издаде прекршочен платен налог.

(2)Прекршочниот платен налог содржи: лично име, адреса и единствен матичен број на граѓанинот, ако се работи за странец и број на патната исправа и држава, а за правно лице, назив,  седиште и даночен број, местото и времето  на  сторување  на  прекршокот,  правната  квалификација  на  прекршокот,  износот  на глобата, број на сметката за плаќање и правна поука, а може и други податоци во согласност со закон.

(3) Полицискиот службеник во прекршочниот платен налог изрекува глоба во износ пропишан за прекршокот со овој закон.

(4) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог  сторителот е должен да ја плати глобата изречена согласно ставот 1 на овој  член во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

(5) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (4) на овој член,  ќе плати половина од изречената глоба и веднаш е должен  со истиот да приложи банкарска или поштенска уплатница за извршената уплата на соодветна уплатна сметка во рамките на Трезорската сметка до полициската станица односно полициското  одделение кој го издал прекршочниот платен налог или во најблиската полициска станица односно полициско одделение или на друг начин пропишан со посебен пропис, за кое право се поучува во правната поука.

(6) Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен  платен налог не се плаќаат трошоци на постапката.

(7)  Сторителот којшто  со  заминувањето  заради  престој во  странство  би  можел  да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со прекршочниот платен налог.

(8) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (4) на овој член, полицискиот службеник поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, односно прекршочен орган.

Член 387

(1) За прекршоците од членовите: 3 став (3), 12 став (5), 23 став (4),  24 став (6), 26 став (7), 28 став (7), 30 став (5), 31 став (3), 32 став (4), 33 став (5),  43 став (6), 50 став (3), 51 став (4), 57 став (3), 68 став (2), 77 став (3), 86 ставови (8) и (9), 88 став (3), 96 став (7), 97 став (2), 98 став (4), 99 став (4),  100 став (3), 101 став (2), 102 став (2), 103 став (2), 105 став (7), 106 став (3),  107 став (3), 108 став (7), 110 став (2), 111 став (5), 112 став (3), 113 став (4), 114 став (2), 115 став (4), 116 став (3), 117 став (2), 118 став (4), 119 став (4), 120 став (3), 121 став (2), 125 став (2), 127 став (3), 128 став (5), 129 став (4), 131 став (3), 132 став (6), 135 став (2), 138 ставови (7) и (8), 139 ставови (9) и (10),     165 став (2), 167 став (2), 172 став (7), 178 став (9), 181 став (3), 183 став (3), 184 став (2), 185 став (3), 216 став (3), 218 ставови (4) и (5), 225 ставови (8) и (9), 231 став (2), 232 став (3), 233 став (4), 235 став (3), 251 став (2), 312 став (2), 320 став (14) и 368 ставови (7) и (8), полицискиот службеник за сторителот кој не доставил доказ за извршената уплата од член 386 став (5) од овој закон, ќе достави барање за поведување на прекршочна постапка до Комисијата за одлучување по прекршоците, формирана од министерот за внатрешни работи.

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член  е составена од претседател и два члена. Претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест години на предметната материја, а членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку четири години на предметната материја.

(3) Доставувањето на писмената изготвени од Комисијата за одлучување по прекршоци, се врши согласно одредбите од Законот за прекршоците и Законот за општа управна постапка.

(4) Ако живеалиштето на лицето на кое известувањето, поканата или одлуката треба да му се достави е непозната за органот чие писмено се доставува, Комисијата за одлучување по прекршоците ќе го истакне писменото на огласна табла во седиштето на Комисијата и  со истекот на 8 (осум) дена од денот на истакнувањето на огласната  табла, ќе се смета дека странката е уредно известена за писменото.`

(5) По исклучок од ставот (1) на овој член, кога сторителот на прекршокот е странец, полицискиот службеник ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Член 388

(1)За прекршоците од членовите: 8 ставови (2), (3) и (4), 9 ставови (2), (3) и (4), 12 ставови (3) и (4), 13 ставови (5), (6), (7) и (8), 14 ставови (7), (8), (9) и (10), 15 ставови (2) и (3), 16 ставови (3) и (4), 18 ставови (3), (4) и (5), 19 став (4), 20 ставови (5) и (6), 21 ставови (6) и (8), 30 ставови (6) и (7), 41 став (7), 43 став (5), 47 ставови (7) и (8), 54 став (3), 56 став (2), 58 став (2), 60 ставови (4) и (5), 74 ставови (4), (5) и (6), 76 ставови (2), (3) и (4), 79 ставови (2) и (3),  81 ставови (4) и (5), 83 ставови (2) и (3), 104 ставови (3), (4) и (5), 109 став (2), 122 став (4), 126 став (3), 127 став (2), 128 став (4), 136 став (2), 139 ставови (7), (8) и (11), 140 став (2), 141 ставови (5) и (6), 142 ставови (5), (6) и (8), 143 ставови (6), (7) и (8), 144 ставови (2), (3) и (4) и  145 ставови (5) и (6), 151 ставови (5), (6), (7), (8), (9) и (10), 152 ставови (3) и (4) и  (5), 155 ставови (4) и (5), 156 ставови (4) и (5), 159 ставови (3) и (4), 160 ставови (3) и (4), 162 ставови (3) и (4), 163 ставови (2) и (3), 166 ставови (3), (4) и (5), 169 ставови (5) и (6), 172 ставови (4), (5) и (6), 173 ставови (7), (8) и (9), 174 ставови (2), (3) и (4), 177 ставови (3), (4) и (5), 178 ставови (6) и (7), 179 ставови (4), (5) и (6), 180 ставови (3), (4) и (5), 187 ставови (4) и (5), 189 ставови (3), (4) и (5), 190 ставови (3), (4), (5) и (6), 191 ставови (2), (3), (4) и (5), 194 ставови (2), (3) и (4), 196 став (5), 199 став (3), 201 ставови (4), (5) и (6), 203 ставови (3), (4) и (5), 204 ставови (3) и (4), 205 ставови (2) и (3), 208 ставови (4) и (5), 209 ставови (2) и (3), 210 ставови (4), (5), (6) и (7), 211 став (4), 215 ставови (4) и (5), 217 ставови (3) и (4), 219 ставови (6), (7) и (8), 221 став (6), 224 ставови (5), (6) и (7), 225 ставови (6) и (7), 226 ставови (2), (3) и (4), 227 ставови (3) и (4), 228 ставови (4) и (5), 230 став (2), 236 ставови (2), (3) и (4), 237 став (3), 238 ставови (9), (10), (11) и (12), 256 ставови (11), (12) и (13),  258 став (8), 259 ставови (9) и (10), 270 ставови (6) и (7), 271 ставови  (2),  (3) и (4), 272 ставови  (3) (4) и (5), 273 ставови (3), (4) и (5), 274 ставови (4) и (5), 275 став (2), 277 ставови (5), (6), (7), (8), (9) и (10), 278 ставови (9) и (10), 279 став (4), 280 ставови (6), (7) и (8), 289 ставови (4) и (5), 296 ставови (2) и (3), 301 ставови (6) и (7), 302 ставови (6), (7) и (8), 308 ставови (3) и (4), 316 став (6), 318 ставови (8) и (9), 319 ставови (3) и (4), 320 ставови (11), (12), (13), (16) и (17), 325 ставови (6), (7) и (8), 326 ставови (4) и (5), 328 ставови (2), (3) и (4), 333 ставови (2), (3) и (4), 336 став (2), 342 ставови (3) и (4), 343 ставови (4) и (5), 345 ставови (2) и (3), 348 ставови (2), (3) и (4), 349 ставови (4), (5) и (6), 350 ставови (2), (3), (4) и (5), 351 ставови (6), (7), (8) и (9), 353 ставови (3), (4) и (5), 354 ставови (3), (4), (5) и (6), 363 ставови (2), (3) и (4), 366 ставови (3), (4), (5) и (6), 369 ставови (3), (4) и (5), 371 став (3) од овој закон, полицискиот службеник за сторителот кој не доставил доказ за извршената уплата од член 386 став (5) од овој закон, ќе достави барање за поведување на прекршочна постапка до  надлежниот суд.

(2) За прекршоците од ставот (1) на овој член за кои е предвидено изрекување на мерка забрана на управување со моторно возило, полицискиот службеник ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд и во случај кога сторителот доставил доказ за извршената уплата од членот 386 став (5) од овој закон.

Член 389

На возачот кој согласно со одредбите на овој закон сторил прекршок во сообраќајот на патиштата со кој е предизвикана сообраќајна незгода, полицискиот службеник ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Член 390

(1) Сторителот на прекршок кој со заминување заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, должен е да ја плати глобата веднаш.

(2) Полицискиот службеник во случаите од ставот (1) на овој член може привремено да ги одземе патната исправа, личната карта или возачката исправа, додека не биде доставен доказ дека глобата е платена, но не подолго од осум дена од денот на одземањето.

Член 391

Средствата остварени од глобите за сторените прекршоци за безбедноста на сообраќајот на патиштата се уплатуваат во Буџетот на Република Македонија.

Член 392

(1) На возачот кој согласно со одредбите на овој закон сторил прекршок во сообраќајот на патиштата со кој е предизвикана непосредна опасност за друг учесник во сообраќајот односно е предизвикана сообраќајна незгода, покрај износот на глобата ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило на определени видови или категории моторни возила во траење од:

- во период од триесет дена до три месеци - за прекршоците за кои е предвидена глоба во износ до 50 евра во денарска противвредност,

- во период од три до шест месеци - за прекршоците за кои е предвидена глоба во износ до 51 до 199 евра во денарска противвредност,

- во период од шест до девет месеци - за прекршоците за кои е предвидена глоба во износ до 200 до 399 евра во денарска противвредност и

- во период од девет месеци до  една година - за прекршоците за кои е предвидена глоба во износ до 400 до 600 евра во денарска противвредност.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член кога е сторен прекршок од областа на сообраќајот на патиштата со кој е предизвикана сообраќајна незгода со смртни последици, на возачот може да му се изрече прекршочна санкција претсанок на важење на возачката дозвола.

Член 393

(1) Прекршочната санкција престанок на важење на возачка дозвола и забрана на управување со моторно возило ја изрекува надлежниот суд, под услови и на начин утврдени со закон.

(2) Прекршочната санкција од ставот (1) на овој член, му се запишува во неговата возачка книшка, како и во меѓународната возачка дозвола ако ја има.

(3) Во временскиот период за кој е изречена санкција од ставот (1) на овој член, возачот на моторно возило не смее да управува со тоа возило, односно возачот-инструктор не смее да врши оспособување на кандидати за возачи.

Член 394

(1)  Ако  возачот  за  период  од  последните  три  години  постигне  или  надмине 100 негативни бодови во сообраќајот на патиштата, полицискиот службеник ќе достави барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд заради изрекување на прекршочната санкција престанок на важење на возачката дозвола во категоријата на моторното возило со која постигнал 100 негативни бодови.

(2)  Изречената  санкција    престанок  на  важење  на  возачка  дозвола,  нема да биде извршена, ако поминале повеќе од три години од правосилноста на одлуката за прекршок.

(3) Во случајот од ставот (1) на овој член, возачката дозвола престанува да важи  со  правосилноста  на  одлуката  со  која  била  изречена  санкцијата  престанок  на важење на возачка дозвола.

(4)  Сторителот  на  кој  му  е  изречена санкција  престанок  на  важење  на возачка  дозвола  од одредена категорија, не може да се стекне со право на управување со моторно возило од категоријата со која го сторил прекршокот за кој му е одземена возачката дозвола пред истекот на шест месеци од денот на престанокот на важењето на возачката дозвола.

(5) По истекот на периодот од ставот (4) на овој член лицето може повторно да отпочне со правото за стекнување на возачка дозвола од соодветната категорија на начин и под услови утврдени со овој закон.

ХII. ОВЛАСТУВАЊА ЗА ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

Член 395

Се овластува министерот за внатрешни работи да донесе поблиски прописи за:

- знаците што на учесниците во сообраќајот на патиштата им ги даваат полициските службеници на Министерството за внатрешни работи;

- начинот и постапката за издавање одобрение за пробно возење;

- начинот и постапката за издавање на одобрение за одржување на спортски и други приредби на пат;

- начинот и постапката за издавање на одобрение за групен превоз;

- формата и содржината на образецот на возачка дозвола, начинот на нивното издавање и заменување и за начинот на водење на евиденциите за издадени возачки дозволи и возачки книшки во Министерството за внатрешни работи;

- начинот на организација на обезбедувањето на пробното возење и висината на трошоците поврзани со обезбедување на пробни возења од страна на полициските службеници на Министерството за внатрешни работи;

- начинот на организација на обезбедувањето на вонредниот превоз и висината на трошоците поврзани со обезбедување на вонреден превоз од страна на полициските службеници на Министерството за внатрешни работи;

- начинот на организација на обезбедувањето на спортски и други приредби на пат и висината на трошоците поврзани со организирање на спортски и други приредби на пат од страна на полициските службеници на Министерството за внатрешни работи;

- начинот на проверка на вкупното времетраење на управување со возило, одморите на возачите во врска со управување со моторно возило и начинот на работа на удвоените екипажи на возилата во обемот кој влијае врз безбедноста на управување со возилото;

- формата и содржината на образецот на индивидуалната контролна книшка, начинот на нејзино издавање и начинот на нејзиното пополнување;

- формата и содржината на образецот на лиценцата за авто-школа и;

- начинот на спроведување на возачките испити и критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри и водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки испити, како и начинот и постапка за издавање и одземање на лиценца за испитен центар, форма и содржина на образецот на лиценцата за испитен центар,

- формата и содржината на обрасците на мандатен платен налог,  прекршочен платен налог, записник за сторен сообраќаен прекршок и регистрирање на негативни бодови;

- формата и содржината на образецот на поканата за сообраќајна поука;

- минимална цена за оспособување на кандидати за возачи;

- формата и содржината на образецот на дозволата за возач-инструктор, начинот на нејзино издавање и заменување и начинот на водење на евиденцијата за издадени дозволи за возач-инструктор во Министерството за внатрешни работи;

- форма и содржина на образецот на лиценца за предавач по наставна програма и возач-инструктор во автошкола;

- форма и содржина на образецот на лиценца за контролор, испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма управување со возила (практичен дел) во испитен центар;

- формата и содржината на образецот на барањето за издавање на меѓународна возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство;

- формата и содржината на образецот на налепница за превенција во сообраќајот и начинот на нејзиното издавање;

- формата и содржината на образецот на возачка книшка, начинот на нејзино издавање;

- димензиите, содржина и начинот на поставување на посебните таблици со кои се врши оспособување на кандидати за возачи;

- начинот и постапката за изведување на времени работи на пат, поставување на потребна сообраќајна сигнализација и опрема;

- просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручните испити од членовите;

-начинот на бодување на стручните испити од овој закон;

- надомест на комисија за разгледување на приговорот;

- определување на обележани места во кои ќе се оспособува и спроведува возачки испит;

- висината на трошоците за проверка на стручноста на возачот-инструктор;

- висината на надоместокот од членот 245 од овој закон за полагање на испитот од членот 245 став (1) од овој закон и

- форма и содржина на образецот, како и начинот на водење на евиденција на физички лица против кои е поднесено барање за поведување на прекршочна постапка и евиденција на физички лица на кои им е изречена опомена.

Член 396

Се овластува министерот за образование и наука, да ја донесе Програмата за специјалистичко образование за занимање возач-инструктор.

Член 397

Се овластува министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за образование и наука, да донесе поблиски прописи за:

- пробните тестови и тестови за полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит,

- програмата за начин на спроведување на испити за проверка на знаење за добивање на лиценца за контролор, испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма управување со возила (практичен дел) и

- програмата за проверка на стручно оспособување за добивање на лиценца за оспособување на кандидати за возачи и

- програмата за проверка на знаење на кандидати за возачи.

Член 398

Се овластува министерот за транспорт и врски во согласност со министерот за внатрешни работи, да донесе поблиски прописи за:

- сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот;

- начинот на обележување на возилата со кои се превезуваат лица;

- основните критериуми што задолжително треба да ги исполнуваат патиштата, нивните елементи и објекти на нив, од аспект на безбедноста на сообраќајот на патиштата и

- сообраќајно-техничките критериуми што треба да ги исполнуваат техничките средства за забавување на сообраќајот на патиштата.

Член 399

Се овластува министерот за образование и наука во согласност со министерот за внатрешни работи, да донесе поблиски прописи за:

- критериумите, начинот на работа на авто-школите, наставниот план и програма за обука, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат авто-школите за оспособување на кандидати за возачи;

- организација, обука и начин на работа на училишните сообраќајни единици;

- начинот на обележување на возилата со кои се превезуваат деца;

- начинот и постапката на полагање на испитот за возач –инструктор.

Член 400

Се овластува министерот за здравство во согласност со министерот за внатрешни работи, да донесе поблиски прописи за:

- здравствените критериуми што задолжително треба да ги исполнуваат кандидатите за возачи на моторни возила;

- содржините на програмата за обука за постапување во случај на сообраќајна незгода за кандидатите за возач;

- начинот на вршење на здравствениот преглед на возачите на моторни возила, критериумите во однос на кадарот и опремата за вршење на здравствените прегледи, како и за начинот и постапката за издавање на уверение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторно возило.

Член 401

Се овластува министерот за локална самоуправа во согласност со министерот за внатрешни работи, да донесе поблиски прописи за организација, обука и начин на работа на сообраќајните патроли.

Член 402

Се овластува министерот за труд и социјална политика да донесе поблиски прописи за посебниот знак за означување на возило со кое управува лице на кое му се оштетени екстремитетите суштествени за управување со возило.

ХIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 403

Постапките за спроведување на возачки испит, испит за возач-инструктор започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат според одредбите на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/07, 84/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11, 114/12 и 27/14).

Член 404

(1) Подзаконските прописи предвидени со овој закон, ќе се донесат во рок од шест месеци  од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) До донесувањето на прописите од членовите од 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 и 402 од овој закон, ќе се применуваат постојните прописи доколку се во согласност со овој закон.

Член 405

Возачките дозволи издадени согласно прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат да важат до истекот на рокот на важење наведен во истите.

Член 406

Запишувањето на категориите „АМ“ и „А2“ во возачката дозвола ќе се врши започнувајќи од 8 април 2017 година.

Член 407

Одредбите кои се однесуваат на начинот и постапката за издавање на меѓународна возачка дозвола и одобрение за управување на туѓо моторно возило во странство ќе се применуваат од 30 јуни 2016 година, а издадените меѓународни возачки дозволи и одобренија за управување на туѓо моторно возило во странство ќе продолжат да важат до истекот на рокот на важење наведен во истите.

Член 408

Условите за основање и работа на автошколи од членот 244 став (1) алинеи 6 и 7 на овој закон, ќе се применуваат во рок по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 409

Постојните испитни центри и автошколи кои работат согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/07, 84/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11, 114/12 и 27/14) се должни да го усогласат своето работење согласно одредбите на овој закон најдоцна до 30 март 2017 година.

Член 410

Министерството за внатрешни работи го воспоставува единствениот електронски систем за полагање на стручните испити од членовите 245 и 287    од овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 411

Одредбите од овој закон кои се однесуваат на полагање за лиценца за контролор, испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел), испитувач по наставна програма управување со возила (практичен дел), предавач по наставна програма и возач-инструктор на електронски начин ќе се применуваат од 30 март 2016 година.

Член 412

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а освен одредбите на членовите  229, 232, 233 и 304 од овој закон кои ќе започнат да се применуваат од 8 април 2017 година.